акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку блоков питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: блоки питания
Технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта: 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок питания БПЛ-13 (батарея первичная литиевая)   или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	348385


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	  

Электропитание электронных датчиков



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочий температурный диапазон не менее чем от минус 60⁰С до плюс 85⁰С.

Относительная влажность воздуха  – (65±5)%



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


Не более 14

	0

	
	Минимально гарантированная емкость IEC, mAh:

	
	   - до 1 месяца хранения, не менее

	11,7


	    - до 12 месяцев хранения, не менее

	11,2 


	Номинальное напряжение, В (при разряде на омическое сопротивление 5340 Ом (Ip ¬2 mA). при  20⁰С, не более)
	10,8


	Номинальный ток разряда, мА, не менее

	20


	Максимальный ток разряда (при температуре окружающей среды +20⁰С) мА

    - постоянный (до напряжения на выводах батареи 0,0  В);

    - импульсный (с длительностью импульса разряда не более 0,1 в течение 2-х минут, до напряжения на выводах батареи 9,0В)
	1800

4000


	Конечное напряжение при номинальном токе разряда, В, не более

	6,0


	Габаритные размеры без проводов (не более) мм

- высота

- диаметр

	320±1

43±1


	Масса (не более), г

	600±1


		

	


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Изделие состоит из первичных литиевых элементов, каждый из которых защищен встроенным невосстанавливаемым предохранителем, который активируется менее чем через 10 mc при токе 5,5 А (менее чем через 100 mc при коротком замыкании).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

 Допускается кратковременное хранение при температуре окружающего воздуха от минус 60⁰С до плюс 85⁰С на срок не менее 1 месяца.


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Изделие состоит из первичных литиевых элементов. Батарея не содержит тяжелых металлов, таких как ртуть или свинец, а также свободный металлических литий. 

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Комплектующие изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60086-1-2010 п.4.2.6, ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009 разделы 4,6 в соответствии сертификатом (декларацией о соответствии) №РОСС FR.AГ99.Д00233  

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Изделия транспортируют по условиям хранения при температуре не ниже минус 20°С любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Изделия должны храниться в закрытых помещениях с диапазоном температур от минус 20°С до плюс 35°С

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Нет требований

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	  Батарея первичная литиевая

Паспорт

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
Основные маркировочные данные должны содержать:

· Обозначение модели батареи
· Номинальное напряжение
· Номинальная емкость
· Заводской номер батареи
· Дату изготовления батареи
· Предупредительную надпись  - НЕ ЗАРЯЖАТЬ

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортирования с учетом перегрузок  и длительного хранения

	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Дополнительных не требуется.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

См. П. 4.11
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	    В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	100  штук.  Начало поставки - с даты получения предварительной оплаты, в размере 25% от суммы договора. Окончание поставки – не позднее 40 дней с  даты получения предварительной оплаты.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не имеется
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	        Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком средств на расчетный счет Поставщика в форме 25% предварительной оплаты в течение 5 дней с даты подписания договора.  Окончательный расчет – оставшиеся 75% Заказчик перечисляет на счет Поставщика  в течение 20 дней с момента фактической приемки всей партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.). Заказчик производит оплату на основании счетов, выставленных Поставщиком.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина
