Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для измерения магнитных полей и магнитной проницаемости на основе магнетоскопа Foerster-1.069 | Состав: - МАГНЕТОСКОП 1.069 (1шт) Прибор должен иметь широкий набор зондов для измерения поля и магнитной проницаемости материалов в диапазоне от μ = 1.001 до 2.00. Измерение статических и медленно меняющихся динамических напряжений магнитного поля и полевых градиентов (в диапазоне от 10-2 μT до 100 μT) - ЗОНД МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ X1 (1шт) - КАЛИБРОВОЧНЫЙ СТАНДАРТ MY‐REL=1.2 (1шт) - ЧЕМОДАН (1шт) - БАТАРЕЕК 1.5V IEC LR6 (ALKALINE) (5шт) - БЛОК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ 220В/50Гц (1шт) - ШТАТИВ СКЛАДНОЙ (1шт) - ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ (1шт) - ОБРАЗЕЦ КАЛИБРОВКИ MY‐REL=1.05 (1шт) - ОБРАЗЕЦ КАЛИБРОВКИ MY‐REL=1.025 (1шт) - ОБРАЗЕЦ КАЛИБРОВКИ MY‐REL =1.005 (1шт) - ЗОНД ОСТАТОЧНОГО ПОЛЯ (1шт) Пара зондов для определения величины остаточных магнитных полей и возмущения магнитного поля. Эти два зонда расположены рядом друг с другом и неподвижно установлены в пластиковом корпусе. - ЗОНД ПОЛЯ И ГРАДИЕНТА С ДЕРЖАТЕЛЕМ (1шт) Предназначен для измерений статических и медленно меняющихся магнитных полей и градиентов полей в диапазоне от 10-2μT и 100 μT. С двумя индивидуальными зондами для измерения абсолютного напряженности поля и градиентов напряженности поля. Специальный держатель может быть предоставлен, чтобы фиксировать зонды или параллельно в одном направлении (абсолютное измерение напряженности поля) или параллельно в противоположных направлениях (измерение градиента). - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗОНД (1шт) Пара зондов в дифференциальном подключении для определения возмущения магнитного поля. | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 16 недель с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  1 219 530,00руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%