ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров ПУ-2СТК-СК (или  аналог) для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Общие сведения

  - Наименование: Контейнер ПУ-2СТК-СК  (или аналог), далее по тексту ПУ-2СТК-СК.

  - Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

  - Код ОКП: 69 6840 6 - Средства транспортные для радиоактивных веществ

- Область применения

Контейнер ПУ-2СТК-СК предназначен для транспортирования и хранения твердых радиоактивных отходов (далее – ТРО): низкой удельной активности (НУА-1, НУА-2, НУА-3) и объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ-2) размещённых в защитных контейнерах и первичных упаковках на стадиях:

- сбора и хранения ТРО на местах их образования;

- заполнения ПУ-2СТК-CК радиоактивными отходами;

- транспортирования ПУ-2СТК-CК с ТРО от места сбора до специализированной организации;

- хранения ПУ-2СТК-CК с ТРО на открытых площадках для хранения радиоактивных отходов в условиях, исключающих прямое воздействие на ПУ-2СТК-CК грунтовых вод или каких-либо агрессивных сред.

- Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающего воздуха, 0С…………………………от - 400 до + 400;

относительная влажность воздуха при температуре 25 0С, % ……………………………… 80.

- Технические требования

  - Основные параметры и размеры:

Основные конструктивные параметры и характеристики ПУ-2СТК-СК должны соответствовать значениям, приведённым в таблице 1:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наружные габаритные размеры контейнера: Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм | 6058-6 2438-5 2591-5 |
| Внутренние размеры контейнера*, не менее: Длина L, мм Ширина B, мм Высота H, мм | 5867 2330 2350 |
| Масса брутто, кг, не более Масса нетто вариант А, кг, не более Масса груза, кг., не более | 30 480 2400 28 080 |
| Размеры дверного проёма, не менее: Высота проёма, мм Ширина проёма, мм | 2261 2286 |
| Размеры проёма крыши, не менее: Длина проёма, мм Ширина проёма, мм | 5180 2184 |
| Внутренний объем, м3, не менее | 29,2 |
| Тип загрузки | Торцевая и вертикальная загрузки |
| Тип крыши | Съёмная |
| Тип запорного устройства съёмной крыши | Внутреннее рычажное запорное устройство |
| Эксплуатационные нагрузки, не менее: - допустимая масса при штабелировании при 1,8g кг.; - сила при испытании на поперечный перекос, кН; - нагрузка на торцевую стенку -0,4Р, Н; - нагрузка на боковую стенку – 0,6Р, Н | 192 200 150 000 110 148,4 165 222,6 |
| Сварные соединения | ГОСТ 14771-76, ГОСТ 5264-80 |
| Материал покрытия пола контейнера (форма поддон) | Лист 2 мм. Сталь 08Х18Н10 |
| Примечание* Внутренние размеры контейнера и внутренний объём – размеры максимального прямоугольного параллелепипеда, который можно вписать в контейнер, без учёта выступающих внутрь частей верхних угловых фитингов. |  |

  - Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели:

    - В части воздействия климатических факторов ПУ-2СТК-СК должен относиться в соответствии с ГОСТ 15150:

    - по исполнению - к виду У, КАТЕГОРИЯ 1.4.1;

    - по условиям хранения - к категории Ж1;

    - по группе влажности - к категории У1;

    - тип атмосферы - 1.

    - ПУ-2СТК-СК  должен относиться  к классу безопасности  3Н  в соответствии с ОПБ 88/97.

  - Требования по надежности:

    - Назначенный срок службы контейнера с учетом потерь на коррозию должен составлять не менее 10 лет.

    - В течение среднего срока службы ПУ-2СТК-СК должен обеспечивать сохранность механических, прочностных и эксплуатационных характеристик в условиях транспортировки и хранения упаковки с ТРО.

  - Требования к конструкции, монтажно-технические требования:

    - ПУ-2СТК-СК изготавливается на базе контейнера 20‘ грузового серии 1 , типа 1СС (далее – контейнер) в соответствии с ГОСТ Р 51876-2008 (ИСО 1496-1:1990) за исключением размеров и загрузки для обращения с ТРО в соответствии с НП-053-04. ПУ-2СТК-СК должен обладать  возможностью горизонтальной загрузки/разгрузки через торцевые двери, а так же возможностью вертикальной загрузки/разгрузки через съёмную крышу после проведением доработок в соответствии с конструкторской документацией изготовителя.

    - Внешний вид ПУ-2СТК-СК и его основных составных частей с указанием габаритных, установочных и присоединительных размеров приведён на чертежах (Приложение №1) к данному Техническому заданию.

    - Конструкция ПУ-2СТК-СК должна обеспечивать сохранность груза, защиту от выхода или рассеивания радиоактивного содержимого при транспортировании и временном хранении ТРО, и не допускать увеличения более чем на 20% уровня излучения на внешней поверхности ПУ-2СТК-СК, при условии выполнения правил эксплуатации.

Так же конструкция ПУ-2СТК-СК должна обеспечивать:

- прочность и устойчивость от воздействия статических и динамических нагрузок, возникающих при транспортировании, погрузочно-разгрузочных и складских работах при условии соблюдения норм загрузки и правил крепления груза;

- удобство многократной дезактивации наружных и внутренних поверхностей ПУ-2СТК-СК, выполнения ремонтных работ, технического осмотра ПУ-2СТК-СК и его составных частей;

- возможность  свободной  сборки  и  разборки  (извлечения)  составных  частей системы крепления контейнеров, ёмкостей, упаковок с ТРО;

- возможность штабелирования загруженных ПУ-2СТК-СК с максимальной нагрузкой на каждый верхний угловой фитинг 942 кН.

  - Требования к материалам и комплектующим:

    - ПУ-2СТК-СК должен состоять из корпуса, представляющего собой металлическую конструкцию коробчатого типа с дверным торцевым проёмом,  со съёмной крышей, металлической двухстворчатой торцевой двери, с резиновым уплотнением по периметру из профильной эластичной маслобензостойкой резины, обеспечивающей герметичность ПУ-2СТК-СК.

Несущие конструкции ПУ-2СТК-СК должны быть выполнены в виде поперечных и продольных балок и стоек, к которым крепятся панели пола, стен и крыши.

Материалы, используемые при изготовлении ПУ-2СТК-СК должны соответствовать КД изготовителя:

- несущие элементы ПУ-2СТК-СК (угловые стойки, продольные и поперечные швеллеры) должны изготавливаться из стали 09Г2 или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 или аналогичной по характеристикам;

- угловые фитинги должны изготавливаться из стали конструкционной литейной, которая должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51891-2002 (ИСО 1161-84);

- обшивка торцевых и боковых стенок и дверей должна изготавливаться из стали марки 09Г2 или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 или аналогичной по характеристикам;

- секция крыши  должна изготавливаться из стали марки 09Г2 или 09Г2С по ГОСТ 19281-89 или аналогичной по характеристикам;

- детали дверных запоров (кулачок и скоба) должны изготавливаться из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89;

- напольное покрытие ПУ-2СТК-СК  должно быть выполнено в виде поддона из нержавеющей стали 08Х18Н10, либо аналогичной ей по характеристикам.

Для обеспечения требуемой герметичности и непроницаемости контейнера от воздействия внешних погодных условий стык пола и стен, а так же стык каркаса дверной рамы и пола должны быть надёжно герметизированы сварным соединением.

Для удобства проведения дезактивации, конструкция пола ПУ-2СТК-СК должна иметь дренажный слив. Слив должен быть герметично соединён со штуцером наружного размещения, который должен перекрываться крышкой. Контроль доступа к дренажному сливу должен осуществляется с помощью устройств индикации вмешательства (далее – УИВ). Конструкция слива не должна выступать за габаритные размеры корпуса ПУ-2СТК-СК.

    - Типы и конструктивные элементы сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771 и РКД изготовителя.

При выполнении сварочных работ при изготовлении ПУ-2СТК-СК следует руководствоваться следующими документами:

- ГОСТ 5264-80 – ручная дуговая сварка с использованием электродов ОК-61.30;

- ГОСТ 14771-76 – дуговая сварка в защитном газе.

В сварных швах не допускаются:

- наплывы в местах приварки каркасных элементов конструкции к угловым фитингам, в остальных местах местные наплывы суммарной длиной более 10% длины технологически самостоятельного шва;

- поверхностные поры и шлаковые включения размером более 1 мм в количестве более 3 шт. на любом участке шва длиной 100 мм при расстоянии между дефектами менее 30 мм;

- подрезы основного металла длиной более 15 мм, глубиной более 0,3 мм при толщине свариваемой детали до 3 мм и глубиной более 0,5 мм при толщине детали свыше 3 мм;

- местные скопления поверхностных пор и шлаковых включений, сгруппированные на длине более 10 мм в количестве более 3 шт. при расстоянии между дефектными участками менее 500 мм.

Суммарная длина участков сварных швов с допускаемыми дефектами не должна превышать 10 % длины технологически самостоятельного шва.

    - Металлические элементы конструкции ПУ-2СТК-СК должны быть защищены от коррозии высокопрочным полимерным покрытием, позволяющим осуществлять дезактивацию.

Окраска всех наружных и внутренних поверхностей ПУ-2СТК-СК, должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74.

Для контейнера ПУ-2СТК-СК  окраске подвергаются все внешние и внутренние поверхности, за исключением пола из нержавеющей стали.

    - Конструкцией двери и дверной рамы ПУ-2СТК-СК должны быть обеспечены:

- плотное прилегание эластичного уплотнения створок двери к дверной раме по всему периметру и друг к другу, между створками;

- исключение снятия двери в запертом положении;

- надёжное свободное запирание и отпирание двери предусмотренными запорными устройствами без дополнительных приспособлений;

- закрепление двери в открытом положении;

- исключение попадания искр, влаги, атмосферных осадков внутрь ПУ-2СТК-СК  при запертых дверях.

    - Конструкция съёмной крыши ПУ-2СТК-СК должна обеспечивать:

- прочность с помощью балок крыши, установленных поперёк рамы крыши ПУ-2СТК-СК;

- плотное прилегание эластичного уплотнения съёмной крыши к верхней части рамы корпуса ПУ-2СТК-СКпо всему периметру;

- возможность демонтажа/монтажа съёмной крыши с помощью крана;

- исключение возможности самопроизвольной разгерметизации ПУ-2СТК-СК при транспортировании и хранении;

- исключение попадания искр, влаги, атмосферных осадков внутрь ПУ-2СТК-СК при запертой крыше.

    - Конструкция запорных устройств двери и съёмной крыши должна обеспечивать:

- захват рукоятки дверей и рукояток запорных устройств крыши рукой в рукавице;

- прижим двери  и крыши по всему периметру к раме, створок двери  друг к другу;

- запирание и отпирание дверей, запорных элементов крыши ПУ-2СТК-СК без дополнительных приспособлений с приложением усилий на рукоятках не более 150 Н (15 кгс);

- исключение самопроизвольного открывания запертых дверей  и крыши под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации;

- одновременный ввод кулачков штанг запорных устройств двери в зевы гнёзд, имеющихся на верхней и нижней балках дверной рамы, без повреждений и остаточных деформаций в элементах конструкции запорных устройств и двери.

В ПУ-2СТК-СК должны быть предусмотрены устройства для установки запоров          (замков) и УИВ в соответствии с НП-067-05 на всех предусмотренных конструкцией открывающихся проёмах и штуцерах.

Конструкция запорных устройств и расположенных устройств для установки УИВ должны исключать самооткрывание запертой двери под воздействием вибрации и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации, и исключать повреждения запоров (замков) и УИВ в условиях нормальной эксплуатации.

    - Конструкция ПУ-2СТК-СК должна позволять осуществление дистанционных работ при загрузке и выгрузке контейнеров, упаковок, ёмкостей с ТРО через торцевой дверной проем с помощью вилочного погрузчика и через проем крыши с помощью кранового подъёмного механизма.

    - Для крепления первичной упаковочной тары контейнер ПУ-2СТК-СК должен быть оснащён:

- дополнительными стойками с грузовыми скобами для крепления груза, размещёнными по правой и левой внутренним сторонам контейнера (не менее 5 по каждой стороне);

- устройствами для крепления груза с помощью гибких увязочных средств (стяжные ремни), расположенными на несущих элементах конструкции.

  - Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:

-  в части воздействия климатических факторов ПУ-2СТК-СК должен соответствовать   требования ГОСТ 15150 и техническим условиям изготовителя.

  - Требования к электропитанию: не требуется

  - Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: не требуется

  - Требования к комплектности:

Комплект поставки:

- контейнер в сборе, шт.……………………………………….4;

- руководство по эксплуатации на партию, шт. ………………..…1;

- паспорт по форме предприятия-изготовителя, шт.  ………..4;

- акт российского морского регистра судоходства об освидетельствовании контейнера ПУ-2СТК-СК изготовленного на базе 20 футового контейнера типа 1СС;

- копия действующей лицензии Изготовителя на право изготовления оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов.

  - Требования к маркировке:

Контейнер должен иметь маркировку в соответствии с требованиями конструкторской документации изготовителя и НП-053-04.

Состав маркировки:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение;

- дата изготовления;

- заводской номер;

- знак радиационной безопасности ГОСТ 17925{11}.

  - Требования к упаковке:

Не требуется.

- Требования по правилам сдачи и приемки

  - Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На момент поставки, на Товар (оборудование) должен быть предоставлен Акт (Свидетельство) освидетельствования контейнера ПУ-2СТК-СК в Российском Морском Регистре Судоходства.

  - Организация изготовитель должна иметь соответствующую действующую лицензию на право изготовления оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов. Поставщик должен предъявить копию указанной лицензии при поставке контейнеров ПУ-2СТК-СК.

- Требования к транспортированию

Товар должно транспортироваться всеми видами транспорта (кроме воздушного), без ограничения расстояния.

Условия транспортирования товара в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150{16}.

Условия транспортирования товара в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Ж по ГОСТ 23170{17}.

- Требования к хранению

После изготовления и до начала эксплуатации товара оно должно храниться в соответствии с Техническими условиями изготовителя.

- Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий

Предприятие-изготовитель несет ответственность за качество товара на соответствие данному ТЗ и действующей нормативной документации РФ в области радиационной безопасности.

Гарантийный срок эксплуатации товара 12 (двенадцать) месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев со дня поставки при соблюдении Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- Требования к ремонтопригодности

ПУ-2СТК-СК должен являться изделием многократного использования и подлежать восстановлению после воздействия запроектных нагрузок. Контейнер ПУ-2СТК-СК должен быть ремонтопригоден.

- Требования к обслуживанию

Техобслуживание контейнера в процессе эксплуатации не требуется. Допускается дистанционная визуальная периодическая проверка технического состояния контейнера в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Экологические требования

Не требуется

- Требования по безопасности

Соблюдение требований НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

- Требования к качеству и классификация оборудования

Контейнер ПУ-2СТК-СК должен соответствовать требованиям действующей нормативной документации РФ, настоящего ТЗ, требованиям комплекта конструкторской документации изготовителя.

- Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования

Не требуется

- Дополнительные (иные) требования

Не требуется

- Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

| № п/п | Наименование | Количество, (штук) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контейнер ПУ-2СТК-СК (или аналог) | 4 | Не позднее 15.12.2014г. |

- Требования к форме предоставляемой информации

Не требуется

- Требования к техническому обучению персонала заказчика

Не требуется

- Перечень приложений

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чертежи контейнера ПУ-2СТК-СК | 2 |