Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме

на право заключение договора на выполнение работ "Изготовление, доставка и монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 543".

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Изготовление, доставка и монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 543».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 30 ноября 2015 года.

Работы, по согласованию с Подрядчиком, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.

- Цель выполняемых работ и их назначение.

  - Основной целью работы является формирование одноотсечного блока реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки (РО УАПЛ) для размещения на долговременное хранение на ПДХ РО Сайда.

В результате выполнения работ согласно настоящему техническому заданию должны быть изготовлены фундаменты, зашивные листы и переборки, выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманская область), подготовлен монтажный район, выполнен монтаж и сварка в соответствии с требованиями чертежа, выполнен контроль сварных швов.

  - Для достижения указанной цели Подрядчиком должны быть решены следующие задачи и вопросы:

- Произведена закупка металла и материалов, необходимых для выполнения работ;

- Разработана необходимая технологическая документация;

- Изготовлены транспортабельные металлоконструкции. Размеры и место расположения зашивных листов должны быть уточнены по результатам фактических измерений уровней гамма-излучений, произведенных Заказчиком;

- Выполнена их доставка в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО Александровск, Мурманской области);

- Выполнить подготовку поверхности основных переборок и внутренней поверхности прочного корпуса к покраске, а именно: демонтаж всех металлоконструкций, кабельтрасс, трубопроводов, скругление кромок;

- Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала в течение всего периода выполнения работ по монтажу зашивных листов;

- Выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению радиационной безопасности РО в районе монтажа опорных фундаментов согласно п.4.4 Р2.6.6.57-04 «Радиационно-гигиенических требований к пунктам долговременного хранения одноотсечных реакторных блоков утилизированных атомных подводных лодок» и ст.4.4 МУ 2.6.6.10-05 «Радиационно-гигиенических требований к пунктам долговременного хранения одноотсечных реакторных блоков, предназначенных для хранения на береговых площадках»;

- Выполнить монтаж и сварку торцевых заделок в районе зашивных листов после монтажа дополнительной биологической защиты;

- Выполнить подготовку монтажных районов, в том числе дорезку и строжку остатков корпусных конструкций после демонтажа наружного корпуса;

- Выполнить монтаж и сварка фундаментов в соответствии с проектной документацией.

- Выполнить контроль сварных швов фундаментов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить монтаж и сварка зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить контроль сварных швов зашивных листов в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить монтаж и сварку переборок в соответствии с прилагаемой документацией;

- Выполнить контроль сварных швов переборок в соответствии с прилагаемой документацией;

- Обеспечить перемещение грузов, в том числе и в отделении Сайда-Губа;

- Выполнять ежедневную, после окончания работ, уборку рабочих мест.

Примечание: приобретение и заливка бетона в состав выполняемых Подрядчиком работ не входят.

  - В обеспечение работ Подрядчика Заказчик:

- производит контроль радиационной обстановки;

- производит демонтаж смежных отсеков блока РО УАПЛ;

- производит демонтаж наружного корпуса в районе монтажа фундаментов и зашивных листов (без демонтажа и зачистки «пеньков»);

- производит пересадку блоков на подфундаментные стулья после предъявления Подрядчиком работ по монтажу и сварке фундаментов.

- Исходные данные для проведения работ.

  - Блоки РО УАПЛ, являясь источником ионизирующего излучения закрытого типа, размещены на стапельной плите ПДХ РО «Сайда» (ЗАТО Александровск, Мурманская область).

  - Постели или кондукторы, необходимые для сборки металлоконструкций, у Подрядчика имеются в наличии.

  - Оборудование для обработки металлопроката у Подрядчика имеется в наличии.

  - Необходимая техника для перемещения изготовленных крупногабаритных секций у Подрядчика есть в наличии.

- Этапы и состав работ.

  - Работы выполняются в один этап:

| № п/п | Наименование работ | Отчетные документы | Сроки начала и окончания работ и предоставления результатов работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовление, доставка и монтаж фундаментов, зашивных листов и переборок на блоке реакторного отсека утилизированной атомной подводной лодки зав. № 543 | 1. Акт приемки выполненных работ. 2. Технический акт. 3. Товарно-транспортная накладная. 4. Акт испытания блока на герметичность. 5. Сертификаты на металлопрокат 6. Фотодокументы | Начало- с даты заключения договора. Окончание – 30.11.2015 |
| 1.1 | Закупка металла и материалов |  |  |
| 1.2 | Раскрой металла произведен. Металлоконструкции изготовлены. |  |  |
| 1.3 | Металлоконструкции доставлены в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». |  |  |
| 1.4 | Завершены монтаж и сварка фундаментов, зашивных листов и переборок. Проведены воздушные испытания. |  |  |

  - Работы выполняются по технологии Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

- Основные требования к проведению работ.

  - Технические требования на выполнение работ.

Изготовление, монтаж фундаментов, переборок и зашивных листов должны осуществляться в соответствии с проектной документацией, требований руководящих документов, правовых нормативных актов, нормативной документации.

  - Подрядчик должен:

- иметь лицензию Госкорпорации «Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (согласно Постановления Правительства РФ от 20.06.2000 № 471) (п.27 Перечня);

- иметь лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- иметь опыт выполнения работ по монтажу металлоконструкций для формирования блоков УАПЛ не менее трёх лет;

- иметь достаточное для исполнение договора количество собственных или

арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальных приспособлений и инструментов для выполнения работ, в том числе:

- плазменная резка Telwin Super Plazma 60 XF, или аналог - 1 ед.

- сварочный агрегат SDMO VX220\7.5 H\220T , или аналог - 6 ед.

- гильотинные ножницы ручные Schechtl HT250, или аналог - 1 ед.

- листогибочный ручной станок Stalex 2500/1.0, или аналог - 1 ед.

- покрасочный агрегат Fisher, или аналог - 2 ед.

-машина гидравлическая для испытания на растяжение  Р6055-500-0,

или аналог - 1 ед.

- резчик швов СПЛИТСТОУН CS-2413, или аналог - 1 ед.

- сварочная машина до 160мм (насадки 50-160) , или аналог - 1 ед.

- сварочный выпрямитель BlueWeld Omegatronic 400 CE 813140,

или аналог - 2 ед.

- станок токарно-винторезный JET BD-11W, или аналог - 1 ед.

- станок фрезерно-сверлильный Jet Jmd-2, или аналог - 1 ед.

- фрезерный станок 6Р12 зав №1862, или аналог - 1 ед

- иметь персонал группы «А», допущенный по медицинским показателям и результатам проверки знаний правил ядерно-радиационной безопасности к работам в зоне строгого режима: сварщики 4-5 разряда не менее 5 человек, судокорпусники 3-5 разряда не менее 5 человек.

- Требования к надежности.

При выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием Подрядчик обеспечивает:

- выполнение технических требований действующей нормативной и конструкторской документации;

- контроль полноты и качества работ и их приемку;

- оформление акта приемки выполненных работ согласно настоящему техническому заданию.

Примечание: При отступлении от требований конструкторской документации, такие отступления согласовываются Подрядчиком с проектантом и Заказчиком.

- Требования к обеспечению безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования законодательства РФ и отраслевой нормативно – технической документации в области:

- промышленной и пожарной безопасности;

- радиационной безопасности;

- экологической безопасности, промсанитарии и охраны окружающей среды;

- техники безопасности и охраны здоровья персонала;

- Качество работ и гарантийные обязательства.

  - Работы в объеме настоящего ТЗ должны быть выполнены в соответствии:

- с действующими нормативными документами, регламентирующими состав и качество выполняемых работ;

- техническими требованиями, изложенными в конструкторской документации;

  - Гарантийный срок на выполняемые работы – 24 месяца. Отсчет гарантийного срока начинается с момента окончания работ и подписания акта выполненных работ Заказчиком.

  - Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

- Приемка работ

  - Приемка работ производится подписанием актов приемки выполненных работ Заказчиком и Подрядчиком.

Основанием для подписания актов приемки выполненных работ является предъявление оформленных документов согласно с п.4.1 Технического задания, подтверждающих ход и результаты выполнения работ.

- Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и конфиденциальности при выполнении работы.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной тайны при выполнении работы по настоящей теме - в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Наличие у Подрядчика лицензии ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение:

- Комплект РКД.