Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 
№ запроса цен на сайте http://www.a-k-d.ru: Z020962
№ запроса цен на сайте http://zakupki.gov.ru: 31300148406
№ запроса цен на сайте http://zakupki.rosatom.ru: 130219/0506/136
№ извещения 98/3100 от 19.02.2013г., (№901-SH-405)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

НА Поставку регистраторов
                                                                                                                          от 20.02.2013г.
Уважаемые участники 

       данной закупки
Настоящим извещаем Вас о следующих изменениях: 
Техническое задание

 ( раздел  технические требования п.п.3, 4 - наименование, тех. характеристики)
Вместо:
	№

п/п
	Наименование, комплектация товара торговая марка производителя, 
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.

Описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг)


	3
	Регистратор щитовой электронный многоканальный
Ф1771-АД-М-16-2-2-03-00-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;

2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;
- гальваническая развязка от цепей питания и корпуса прибора

16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:

-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;

8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В

Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.



	4
	Регистратор щитовой электронный многоканальный
Ф1771-АД-М-16-2-2-03-01-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;

2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;
- гальваническая развязка от цепей питания и корпуса прибора
16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:

-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;

8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В

Дополнительный интерфейс – Ethernet
Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.


             Следует читать:
	№

п/п
	Наименование, комплектация товара торговая марка производителя, 
	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара.

Описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг)


	3
	Регистратор щитовой электронный многоканальный
Ф1771-АД-16-2-2-03-00-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;

2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;

16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:

-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;

8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В

Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.



	4
	Регистратор щитовой электронный многоканальный
Ф1771-АД-16-2-2-03-01-1
	16 универсальных аналоговых входов (U, I, R, ТП, ТС):

- измеряемые величины: 
- постоянный ток: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, ±5 мА, ±20 мА;
- напряжение постоянного тока: ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1000 мВ, ±5 В, ±10 В;
- температура от термопреобразователей сопротивления: 50М, 50П, 100П;
- температура от термопар: тип K, тип L;

2 аналоговых выхода

- диапазоны: 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА;


16 свободно программируемых выходных реле максимальный коммутируемый ток:

-         2,0 А при напряжении 250 В переменного тока;
-         2,0 А при напряжении 50 В постоянного тока;
-         0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока;

8 программируемых математических каналов:

-    построитель выражений – позволяет пользователю производить произвольное задание вычисляемых функций; пользователь сам вводит в прибор необходимое ему математическое выражение, используя в качестве аргументов измерительные каналы прибора и заданные константы, операторы +, -, *, /, (, ), возведение в степень, функции sin, cos, tg, exp, lg, ln, квадратный корень, а также заданные пользователем функции в табличном виде; 

-   задание зависимостей для преобразования одного параметра в другой в табличном виде – позволяет пользователю задавать функции, которые не могут быть представлены в виде математического выражения; возможен ввод до 5 таблиц и в сумме до 1024 строк; таблицы можно импортировать в прибор из файлов Microsoft Excel;
-   вычисление суммы значений, среднего значения, минимума, максимума и разницы между максимумом и минимумом за заданный пользователем интервал времени по выбранному каналу;

-    счетчик событий за заданный интервал времени: срабатывания уставок, цифровых входов
Питание внешних преобразователей – 220В

Дополнительный интерфейс – Ethernet
Комплект поставки:

- Регистратор – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз.

- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

- Свидетельство о поверке – 1 экз.


Остальные условия проведения закупки считать без изменений. 

Зам. ген. директора ОАО «СХК»                                                Н.Н. Кривошеин
