УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ ФИО

«_____» ________ 201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на поставку стандартного промышленного оборудования

(подкатегория: специальный автомобиль)

Предмет закупки: автомобиль оперативной группы (АСМ-2 средний класс)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Город Нововоронеж

2015 г.Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для НФ ФГУП АТЦ СПб

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль оперативной группы (АСМ-2 средний класс) на базе автомобиля, Ford Tranzit Combi 2.2 TDCI MT AWD L2H3 или аналог (или эквивалент) | - Технически допустимая масса автомобиля, не более (кг): 3800; - Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, не более (кг): 2500; - Грузоподъемность, не менее (кг): 950; - Кузов: Длина, не более (мм): 5600; Ширина, не более (мм): 2000; Высота, не менее (мм): 2590; Колесная база, не более (мм): 3500; Диаметр разворота, не более (м): 15; - Колесная формула: 4х4; - Максимальная скорость, не менее (км/ч): 130; - Тип двигателя: дизельный с турбонаддувом изменяемой геометрии с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха (интеркуллер) или аналог; - Дорожный просвет, не менее (мм): 160; - Мощность двигателя, не менее 125 л/с., не более 150 л/с; - Максимальный крутящий момент, не менее (Нм): 330; - Запас хода по шоссе, не менее (км): 800; - Коробка передач: механическая, синхронизированная; - Передач КПП, не менее: 6 ступеней + реверс; - Тормозная система: двухконтурная с усилителем, колесные тормозные механизмы дисковые; - Климатическое исполнение: для работы в климатических условиях с умеренным климатом по ГОСТу 15150-69. | х | Дополнительные требования Приложение 1 к настоящему техническому заданию. | шт. |  | 1 | Не позднее 20.12.2015 г. | Гарантия на автомобиль 2 года без ограничения пробега. | 452330 |

3

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Автомобиль оперативной группы (АСМ-2 средний класс) должен быть, новым, не ранее 2015 года выпуска, ранее не находившемся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшемся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом, а также не иметь дефектов, связанных с поставкой (доставкой). Показания одометра не более 600 км.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка на автомобиле и дополнительном оборудовании должна быть нанесена соответствующим образом и хорошо читаема (VIN номер автомобиля, номер двигателя автомобиля, заводские номера оборудования).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Товар доставляется по адресу заказчика (396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона «Восточная», д. 24, а/я 31). По прибытии, товар осматривается на предмет соответствия техническому заданию и договору. После осмотра, подвергается испытанию при номинальных нагрузках. После осмотра и испытания подписывается обеими сторонами акт приема-передачи.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с автомобилем «Исполнитель» передает «Заказчику» следующие документы: 1 Паспорт технического средства (ПТС) автомобиля. 2 Руководство по эксплуатации автомобиля на русском языке. 3 Таможенная декларация на товар (при наличии). 4 Сертификат соответствия. 5 Сервисная книга на автомобиль на русском языке. 6 Сопроводительная документация на дополнительное оборудование установленное на автомобиль (паспорта, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия). 7 Товарная накладная. 8 Счёт-фактура. 9 Счёт на оплату. 10 Акт приема-передачи.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар доставляется по адресу заказчика силами поставщика и за его счёт в собранном виде и готовым к эксплуатации.

4

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Для обслуживания автомобиля обязательно наличие аккредитованного сервисного центра в городе Воронеже. Техническое обслуживание проводится не менее чем через 15 000 км. пробега.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологический класс – не ниже Евро 4.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль, и дополнительное оборудование, установленное в нем, должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья человека и охрану окружающей среды, установленным техническим регламентом (Утвержденный ПП РФ № 720 от 10.09.2009 г., в редакции ПП РФ № 706 от 10.09.2010 г.). В соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара Поставщик удостоверяет сертификатом соответствия, паспортом Товара. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения до передачи его Покупателю.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции

Товар доставляется по адресу заказчика (396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона «Восточная», д. 24, а/я 31)

## Подраздел 13.2 Порядок формирования цены

## Подраздел 13.3 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

5

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы перечисленные в п.5.2 и прочая информация должны быть предоставлены на бумажном носителе, с предварительной отправкой в электронном виде (формат .doc или .pdf) по адресу nvr@nwatom.ru.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОГ | Оперативная готовность. |
| 2 | АР | Аварийное реагирование. |
| 3 | НФ ФГУП АТЦ СПб | Нововоронежский филиал Федеральное государственное унитарное предприятие аварийно-технический центр г. Санкт-Петербург. |
| 4 | ГПЗ | Годовая программа закупок |
| 5 | АСФ | Аварийно-спасательное формирование |
| 6 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики и комплектация автомобиля оперативной группы (АСМ-2 средний класс). | 7 |

Составил:

ведущий инженер

по АСДНР ОАР								Бочаров Д.С.

подпись                                         ФИО

Согласовано:

И.о. заместителя директора

по АГ и Р – начальник АСФ						Казьмин А.А.

подпись                                         ФИО

Согласовано:

И.о. директора 								Чекмарев Р.Е.

подпись                                         ФИО

6

Приложение 1

к техническому заданию на поставку

автомобиля оперативной группы (АСМ-2 средний класс)

Технические характеристики и комплектация автомобиля.

| № п/п | Наименова- ние | Параметр, ед. изм. | Обоснование требуемого параметра, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Базовый автомобиль: | Ford Tranzit Combi 2.2 TDCI MT AWD или аналог (или эквивалент). |  |
| 2 | Год выпуска | 2015 год |  |
| 3 | Цвет кузова базового автомобиля | Белый. В соответствии с ГОСТ 50574-2002. | Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря 2002 г. N 473-ст). |
| 4 | Количество посадочных мест | Не менее 6+1, ориентировочная схема компоновки посадочных мест: | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Схема компоновки посадочных мест должна обеспечивать: - экипировку спасателей в табельные средства защиты в пути следования; - организацию оперативного руководства газоспасательными работами с использованием средств радио и громкоговорящей связи с оборудованного места руководителя работ. |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Внешние размеры: Длина, не более Ширина, не более Высота, не менее Колесная база, не более Диаметр разворота, не более | 5600 мм 2000 мм 2590 мм 3500 мм 15 м | Габаритные размеры транспортного средства должны обеспечивать размещение на его борту пассажирского и грузового отсеков с комплектом оснащения, обеспечивающего их функциональные задачи. Габаритная высота транспортного средства должна позволять экипажу автомобиля находиться в пассажирском отсеке в полный рост. Для применения комплексов СИЗ на ходу автомобиля (в соответствии с Положением о ГСО). |
| 6 | Масса: Снаряженная, не более Полная, не более | 2500 кг 3500 кг |  |
| 7 | Тип привода | полный, колесная формула 4×4 | Обеспечение подъезда к аварийному объекту в условиях дорог с плохим качеством дорожного покрытия или по пересеченной местности. |
| 8 | Тип трансмиссии | механическая, синхронизированная 6 ступеней + реверс |  |
| 9 | Тип двигателя | дизельный, турбонаддув изменяемой геометрии с промежуточным охладителем воздуха (TDCI), или аналог (или эквивалент) |  |
| 10 | Экологи- ческий класс, не ниже | евро 4 | В соответствии с Техническим регламентом ТС «О безопасности колесных транспортных средств», с учетом ссылок на Правила ЕЭК ООН, |
| 11 | Рабочий объем двигателя | не менее 2000 см3 |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Мощность двигателя | Не менее 125 л/с., не более 150 л/с |  |
| 13 | Максималь- ный крутящий момент, не менее | 330 Нм |  |
| 14 | Грузоподъемность, не менее | 950 кг | Из расчета 1 водитель + 4 спасателя со снаряжением, экипировкой + вес оборудования в грузовом отсеке. |
| 15 | Тормозная система | двухконтурная с усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые вентилируемые; тормозные механизмы задних колес – дисковые. | Для обеспечения безопасности при движении автомобиля на высоких скоростях в соответствии с ГОСТ 41.13—99 (Правила ЕЭК ООН № 13). |
| 16 | Запас хода по шоссе на одной заправке, не менее | 800 км | Для обеспечения безостановочного движения ТС АСФ на марше при передислоцировании АСФ к месту ЧС. |
| 17 | Системы безопасности | - антиблокировочная тормозная система (ABS) - с электронным управлением и распределением тормозных усилий (EBD); - система курсовой устойчивости (ESP) с системой помощи при трогании с уклона (HLA); - подушка безопасности водителя; - подушка безопасности переднего пассажира; - трехточечные диагонально-поясные инерционные ремни безопасности для всех посадочных мест; - крепления для огнетушителей. | Для обеспечения безопасности при движении автомобиля на высоких скоростях и условиях вождения в сложных дорожных условиях в соответствии с ГОСТ 41.13—99 (Правила ЕЭК ООН № 13). |
| 18 | Средства защиты автомобиля | охранная сигнализация с дистанционным управлением ЦЗ автомобиля. | Обеспечение удобства эксплуатации ТС. |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Колеса (2 комплекта) | Летний комплект: - радиус, не менее: 16''; - тип диска: легкосплавный. - тип шины: рисунок протектора для эксплуатации в летний период. Зимний комплект: - радиус, не менее: 16''; - тип диска: легкосплавный. - тип шины: рисунок протектора для эксплуатации в зимний период с ошиповкой. | Обеспечение оперативной готовности ТС АСФ к выдвижению вне зависимости от погодно-климатических условий. |
| 20 | Дизайн кузова | - кузов с высокой крышей; - усиленный задний бампер с подножкой. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Схема компоновки посадочных мест должна обеспечивать: - экипировку спасателей в табельные средства защиты в пути следования. Использование заднего бампера как опоры при погрузке-выгрузке оборудования и инструмента. |
| 21 | Оборудование кузова | - сдвижная дверь с подножкой с пассажирской стороны; - задние распашные двери без остекления, открывающиеся на угол, не менее 250º и фиксирующиеся при угле открытия 90º; - датчик системы помощи при парковке задним ходом. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - возможность оперативной (в течение 30 сек.) посадки и высадки отделения газоспасателей (не менее 4 человек), удобство и безопасность его размещения, а также размещение комплекта аварийно-спасательного оснащения, предусмотренного табелем; Обеспечение эргономичности и удобства при погрузке-выгрузке оборудования и инструмента. Обеспечение водителя системой контроля мертвых зон. |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Аудиосистема | - радио/CD/МР3/USB со встроенным монитором. | Обеспечение комфортных условий пребывания экипажа автомобиля при длительном марше к объекту взаимодействия. |
| 23 | Отделка салона | - полноразмерная пластиковая отделка потолка во всю длину; - пластиковая отделка передних дверей с рукоятками и карманами; - напольное покрытие – резиновое; - комплект резиновых напольных ковриков ковшеобразной формы в передней части салона и пассажирского отсека. | Обеспечение практичного и безопасного внутреннего пространства пассажирского и водительского отсеков ТС. Используемые при этом материалы должны легко подвергаться дезактивации и дегазации. |
| 24 | Приборы и органы управления | - маршрутный компьютер; - видеорегистратор; - круиз-контроль. | Обеспечение комфортной и безопасной эксплуатации ТС водителем на длительном марше. |
| 25 | Оборудование, повышающее уровень комфорта | - система кондиционирования передней части салона; - скобообразная ручка, расположенная на стойке над дверью переднего пассажира. | Обеспечение требований ОТ для водителя и переднего пассажира. |
| 26 | Стандартный инструмент | - домкрат, баллонный ключ. | Обеспечение безопасной эксплуатации ТС водителем. |
| 27 | Набор автомобилиста | - аптечка; - огнетушитель; - знак аварийной остановки; - буксировочный трос. | Обеспечение безопасной эксплуатации ТС водителем. Прохождение ГТО. |

11

Дополнительное оборудование, дооснащение и доработка базового автомобиля.

| № п/п | Наименование оборудования, дооснащения и доработки | Обоснование требуемого оборудования, дооснащения, доработки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Базовый автомобиль. |  |  |
| 1 | Цветографическая схема МЧС по ГОСТ Р 50574-02. | Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 "Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря 2002 г. N 473-ст). |
| 2 | Спецсигналы (устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50574 - 2002): - СГУ, установлено на кронштейнах, на крыше в передней части фургона; - проблесковые маяки синего цвета 4 шт. (2 шт. в передней части ТС, 2 шт. в задней части ТС); - пульт управления СГУ размещен в кабине ТС с учетом удобства его использования и соблюдением эргономики места водителя и передних пассажиров. | Проблесковые маячки должны соответствовать: - ГОСТ Р 41.65 - по фотометрическим спецификациям; - ГОСТ Р 41.65 и ГОСТ 10984 - по цветовым характеристикам. |
| 3 | Радиостанция автомобильная с комплектом установки. Мобильный терминал профессиональной радиосвязи стандарта TETRA для передачи речи и данных. Motorola MTM 5200 или аналог (или эквивалент). Устанавливается в кабине ТС с учетом удобства его использования и соблюдением эргономики места водителя и передних пассажиров. | Для обеспечения бесперебойного поддержания связи с: - органами управления объекта взаимодействия; - органами управления АСФ; - поддержания связи руководителя работ с оперативным отделением. |

12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Навесное оборудование: - лебедка электрическая. Номинальное тяговое усилие не менее 4500 кг, длина троса, не менее 20 м, обязательно наличие удаленного пульта управления. - бугель («кенгуринг»), устанавливается в передней части автомобиля на креплениях к раме ТС. В свою конструкцию включает опорную площадку с креплениями для лебедки, буксировочные крюки/проушины, крепления для противотуманных фар. Прочностные характеристики бугеля и точек его крепления к раме автомобиля в горизонтальной и вертикальной плоскостях должны обеспечивать передачу тягового усилия лебедки с 30% запасом. - багажник внешний. Выполнен в виде помоста на крыше фургона на кронштейнах. Имеет настил из рифленого алюминиевого листа, крепления для трехколенной пожарной лестницы с роликами для снятия лестницы. Доступ к багажнику осуществляется по лестнице в задней части кузова. - усиленный задний бампер с ТСУ (фаркоп), снабженный электрическим комплектом для подключения прицепа (7-ми контактная розетка); - усиленная подножка сдвижной двери и переднего пассажира. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - доставка сил и средств для ведения аварийно-спасательных и других неотдожных работ к месту ЧС; - ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на месте ЧС. Предназначена для подъема и перемещения грузов. Предназначен для установки лебедки, обеспечения такелажных работ на месте ЧС и по маршруту движения. Презназначен для размещения аварийно-спасательного инвентаря и оборудования по габаритам не размещающегося внутри кузова ТС. Предназначен для буксировки к месту ЧС прицепа с аварийно-спасательным имуществом, проведения такелажных работ на месте ЧС и по маршруту следования. Обеспечивает травмобезопасную оперативную посадку и высадку спасателей из автомобиля. |

13

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Наружное осветительное оборудование: - противотуманные фары (размещение на бугеле); - фароискатель с дистанционным управлением 4 шт. (2 шт. размещены в передней части крыши фургона, 1 шт. в задней части над распашными дверьми грузового отсека с возможностью освещения площадки при разгрузке оборудования, 1 шт. по правому борту ТС над сдвижной дверью); - фонари наружного освещения подножки сдвижной двери и зоны распашных дверей грузового отсека. Автоматическое включение фонарей при открытии соответствующей двери. | Обеспечение дополнительного освещения на маршруте следования, в условиях недостаточной видимости. Обеспечение дополнительного освещения при производстве разведки зоны аварии, ведении работ, посадке и высадке из автомобиля и при погрузочно-разгрузочных работах аварийно-спасательного оборудования и имущества. Обеспечивает травмобезопасную оперативную посадку и высадку спасателей из автомобиля. |
| 6 | Система предпускового подогрева охлаждающей жидкости: - автономный предпусковой подогреватель на топливе базового автомобиля; - от внешней сети электропитания 220 В. С возможностью запитки от бортового генератора 220 В. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - система отопления салона автомобиля должна обеспечивать поддержание температуры в салоне не ниже 15 °С на уровне 1,5 м от пола при температуре окружающего воздуха минус 40 °С. |
| Пассажирский отсек |  |  |
| 1 | Пассажирский отсек отделен от грузового сплошной перегородкой. Перегородка и внешние стены отсека снабжены тепло- и шумоизоляцией. Внутренняя обшивка пассажирского отделения выполнена из износостойкого материала не марких цветов. Материалы используемые в отделке пассажирского отделения должны соответствовать Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ). | Разделение отсеков продиктовано соблюдением требований безопасности и охраны труда при движении автотранспортных средств на маршруте следования в район ЧС. |

14

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Окна пассажирского отсека вклеенные: 2 шт. (1 шт. глухое, 1 шт. раздвижное). Тонировка окон пассажирского отсека (светопропускная способность окон 30%). | Обеспечение комфортных условий пребывания спасателей в пассажирском отсеке при длительном движении. |
| 3 | В крыше отсека вентиляционный и аварийный люк (люки). | Выполнение требований безопасности к колесным транспортным средствам при опрокидывании |
| 4 | В местах входа в отсек и местах нахождения персонала при движении автомобиля расположены поручни в травмобезопасном исполнении. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - эргономические показатели рабочих (посадочных) мест спасателей, в том числе, наличие индивидуальных сидений, поручней и т.п. |
| 5 | Раздельные сиденья пассажирского отделения размещены в один ряд по ходу транспортного средства. С левой стороны по ходу транспортного средства установлен откидной стол. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - организацию оперативного руководства газоспасательными работами с использованием средств радио и громкоговорящей связи с оборудованного места руководителя работ. |
| 6 | В пассажирском отсеке смонтирован и подключен к системам базового автомобиля отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - система отопления салона автомобиля должна обеспечивать поддержание температуры в салоне не ниже 15 °С на уровне 1,5 м от пола при температуре окружающего воздуха минус 40 °С. |

15

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Отсек снабжен 3-мя типами освещения: - рабочее освещение (обеспечение освещенности отсека не менее 200 Лк); - местное освещение (осветительный плафон над откидным столиком); - дежурное освещение (осветительный плафон для подсветки входа в отсек с автоматическим включением при открывании сдвижной двери). | Организация оперативного руководства газоспасательными работами с оборудованного места руководителя работ. |
| 8 | В пассажирском отсеке установлена автономная система электропитания. Бортовая автономная система электропитания, смонтирована в базовом автомобиле, подключена ко всем источникам электропитания и готова к эксплуатации. - при работе от бортового генератора 220 В максимальная мощность подключаемого потребителя (потребителей) 3 КВт; - при работе от преобразователя напряжения максимальная мощность подключаемого потребителя (потребителей) 2 КВт; - ручное и/или автоматическое переключение источников тока; - автоматический заряд резервного аккумулятора. Состав бортовой автономной системы электропитания: - генератор бензиновый инверторный. Основные характеристики: Мощность максимальная 3 кВт, напряжение: 230 В, число фаз: 1, частота: 50 Гц, пуск: электростартер, исполнение: в кожухе, уровень шума: 64 дБ. Генератор размещен в грузовом отсеке, снабжен системой отвода выхлопных газов; - преобразователь напряжения 12/220 В, мощность, не менее, 2 КВт; - аккумулятор гелиевый, емкость, не менее 65 A/ч; - зарядное устройство (обеспечение заряда гелиевого АКБ от следующих источников электропитания: бортовая сеть автомобиля +12 В, бортовой генератор 220 В, внешний источник питания 220 В); - щиток с переключателем (бортовая сеть – генератор – внешний источник), защитными автоматами цепей и УЗО; - блок розеток пассажирского отсека 220 В (4 розетки) с заземляющими контактами и защитными крышками; - блок розеток пассажирского отсека 12 В (2 розетки); - блок розеток грузового отсека 220 В (4 розетки) с заземляющими контактами и защитными крышками; - розетка подключения внешнего электропитания; - контур заземления. | Система предназначена для обеспечения автономного электропитания потребителей тока на маршруте движения и при непосредственном производстве комплекса аварийно-спасательных и других неотложных работ. У структурной схемы системы предусмотрено 2-х кратное резервирование источника тока. |

16

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 9 | В пассажирском отсеке расположены: - крепления под размещение 4-х автономных дыхательных аппаратов (АДА); - крепления для размещения фонарей ФОС-3-5/6 (3 шт.) с зарядными устройствами (ЗУ); - крепления для размещения носимых портативных радиостанций (5 шт.) с зарядными устройствами. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - доставка газоспасательного отделения и технического оснащения к месту проведения работ. |
| 10 | Дополнительное оборудование пассажирского отсека: - фонарь ФОС-3-5/6 с зарядным устройством - 3 шт.; - носимая портативная радиостанция TETRA в исполнении IP65 с комплектом зарядного устройства и гарнитуры. Диапазон частот: 380-430 МГц. Мощность 1 Вт. Для взрывоопасных зон. Motorola MTP 850 или аналог -5 шт. | Обеспечение местного освещения при работе оперативного отделения. Обеспечение бесперебойной связи оперативного отделения с руководителем работ. |
| Грузовой отсек |  |  |
| 1 | Грузовой отсек автомобиля – без остекления. Внутренняя отделка грузового отсека и распашных дверей – рифлёный алюминиевый лист. | Отделка грузового отсека должна обеспечивать прочность внутреннего объема и подлежать дезактивации и дегазации. |
| 2 | Внутренний объем грузового отсека должен иметь собственное освещение. | Обеспечение травмобезопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. |
| 3 | В центре грузового отсека установлена выкатная платформа (стеллаж для оборудования). Платформа должна легко перемещаться, не иметь значительных люфтов ни в одном измерении, надежно фиксироваться в крайних положениях. |  |
| 4 | На выкатной платформе и по объему грузового отсека смонтированы крепежные элементы для размещения и надежной фиксации комплекса аварийно-спасательного оборудования. Распределение крепежа должно обеспечивать удобство и эргономичность доступа при извлечении и укладке оборудования. Распашные двери грузового отсека на внутренней обшивке имеют крепления для размещения шанцевого инструмента. | В соответствии с Требованиями, предъявляемые к газоспасательному автомобилю, (Утверждены ОАК №5/6 Протокол №18 от 15 февраля 2012 г) Конструкция оперативного автомобиля должна обеспечивать: - доставка газоспасательного отделения и технического оснащения к месту проведения работ. |
| 5 | В грузовом отсеке штатно установлен бензиновый генератор с системой удаления отработанных газов, узел подключения устройства заземления. | Часть системы автономного электроснабжения. |

17

| 1 | 2 |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | На правой и левой стенке грузового отсека установлены (по 2 шт.) электрические розетки (220 В) с заземляющими контактами и крышками. |  |  | Часть системы автономного электроснабжения. |
| Общий вид (эскиз). |  |  |  |  |
| Автомобиль оперативной группы (АСМ-2 средний класс). Базовый автомобиль с навесным оборудованием, дооснащением и доработками пассажирского и грузового отсеков Рисунок 1. |  |  |  |  |
| 1 Пассажирский отсек. 2 Грузовой отсек. 3 Бугель. 4 Лебедка электрическая. 5 Фароискатель. 6 СГУ. 7 Багажник внешний. |  | 8 Крепления для лесницы. 9 Лестница для доступа к багажнику. 10 Выкатная платформа. 11 Крепления АДА. 12 Крепления (место размещения) носимых радиостанций и фонарей. 13 Стол откидной с подсветкой. |  |  |
| Внутренние размеры пассажирского отсека базового автомобиля, после его доработки (разделения отсеков), должны быть не менее указанных на рисунке 1. |  |  |  |  |
| Рисунок 1. Компоновочная схема автомобиля оперативной группы (АСМ-2 средний класс). |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя директора по АГ и Р			_____________ А.А. Казьмин

«___»________ 2015

18