Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» ул. Малышева, д. 2а, г. Нижняя Тура, Свердловскаяобласть,624222 Тел./факс (34342) 2-30-20, 2-31-44 e-mail: venta@venta-nt.ru www.venta-nt.ru УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ______________ Н. А. Азаров «23» июня 2014 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

# открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку окон радиационно-защитных для гамма-излучения ПГ-50 3 класса безопасности с комплектом ЗИП

том 2 «ТЕХНИческая частЬ»

2014

Техническое задание

на поставку кранов шаровых класса безопасности 3Н

для ОАО «Вента»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Окно радиационно-защитное для гамма-излучения ПГ-50 с комплектом ЗИП

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г.(который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

___________________

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Техническое задание

Подраздел 1.5 Код ОКП

_________________

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технологическая среда – Азот технический, 1 сорт ГОСТ 9293-74; Давление вакуумметрическое, МПа – не менее 0,07; Пробное давление, Мпа– 0,125; Температура рабочей среды, оС – не более 40 Класс безопасности по НП-016-05 – 3Н;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

№ п/п; Параметр; Требования технического задания; Фактическое значение. 1; Кратность ослабления мощности дозы по кобальту 60, не менее; 3; 3. 2; Условный проем в свету, мм, ГхД (со стороны оператора); 240х390; 240х390. 3; Условный проем в свету, мм, ГхД (со стороны рабочей зоны); 240х390; 240х390. 4; Угол обзора (горизонтальный), град.; 175; 175. 5; Угол обзора (вертикальный общий), град.; 170; 170. 6; Угол обзора (вниз от горизонтальной оси), град.; 85; 85. 7; Коэффициент светопропускания, %; 80±2; 80. 8; Масса, кг, не более; 100; 100. 9; Масса блока, кг; 80; 80. 10; Класс безопасности по (ОПБ, ОЯТЦ); 4; 4.

ОСТ 9523-83

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Условия упреждены исполнением класса безопасности 3Н

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

____________________

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка в соответствии с регламентированными документами предприятия изготовителя

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

1. Блок окна и колпак защитный упаковываются раздельно в деревянные ящики, оборудованные для транспортирования и хранения. 2. Блок внутри ящика фиксируется от возможных перемещений при транспортировании и накрывается папиросной, оберточной бумагой и поливиниловой пленкой. 3. Эксплуатационная документация укладывается в первый ящик. Сопроводительная документация (комплектовочная ведомость, упаковочный лист и т.п.) укладывается внутрь каждого ящика. 4. На каждом ящике закрепляется инструкция по транспортированию и хранению, указывается номер ящика в комплекте, шифр изделия, масса брутто и нетто. 5. Ящики пломбируются двумя пломбами предприятия-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; "О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках Товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов соответствия, копию лицензии Ростехнадзора); - план качества на оборудование, инструкцию по эксплуатации на русском языке; - счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленные в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., в действующей редакции ст. 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью; - товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), оформленную в соответствии с постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью; - товарно-транспортную накладную по форме №1-Т, оформленную в соответствии с постановлением Госкомстата России от 28.11.1997г. №78; - транспортную накладную в 4-х экз. (три экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика), оформленную в соответствии с постановлением Правительства РФ 15.04.2011г. №272

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Не допускается транспортирование окна в неупакованном виде. - В упакованном виде окно может транспортироваться всеми видами транспорта при соблюдении условий по группе 2 ГОСТ 15150-69 - При погрузке на транспортные средства ящики с окном должны быть размещены, установлены и закреплены таким образом, чтобы обеспечивать предотвращение их от сдвига, толчков и ударов при транспортировании. Ставить ящики на мокрые или покрытые снегом (льдом) поверхности (грунт, настилы, полы) запрещается. - При транспортировании блока окна в неупакованном виде (монтаж, ремонт, ревизия) грузозахватное устройство должно соединяться с ним с использованием стандартных рым-болтов. Не допускается транспортирование со строповкой непосредственно за металлоконструкции блока окна.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение окна должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной или принудительной вентиляцией. В этих помещениях не должны находиться кислоты, щелочи, и другие агрессивные химические материалы. Хранение окна в распакованном виде допускается только в случае монтажа, ремонта, и ревизии в специально отведенных местах закрытых помещений на низких деревянных стеллажах. На стеллажах блок окна должен стоять таким образом, чтобы полки стеллажа не касались стеклянных пластин окна. Пластины блока окна должны быть защищены папиросной и оберточной бумагами и полиэтиленовой пленкой.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 18 месяцев с даты ввода его в эксплуатацию и 24 месяцев с даты поставки. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Покупателем. Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Покупателем сроки. В случае отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок – 20 календарных дней с даты получения Поставщиком письменного обращения Покупателя. В случае устранения дефектов оборудования в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не могло использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене оборудования в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки оборудования, поставленного на замену. В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель вправе по своему выбору: - потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим Договору; - отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы и возмещения убытков.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Контроль герметичности стекла защитного в оправе осуществлять при сдаче окна в эксплуатацию и затем не реже одного раза в год, а также при замене стекла защитного или уплотнителя этого стекла. При нарушении сроков хранения окна (свыше 12 месяцев) стекло защитное испытать на герметичность до монтажа. - Контроль фактической кратности ослабления мощности дозы осуществлять при сдаче окна в эксплуатацию и затем не реже одного раза в три года, а также при смене источника излучения или замене отдельных элементов окна (блока, рабочей пластины, стекла защитного). - Контроль по п. 1 п. 2 осуществлять при всех нарушениях нормального режима эксплуатации, включая проектные аварии (нарушение теплоотвода, течи). - Замену блока окна или отдельных пластин и уплотнителей, кроме деталей экрана оператора, производить только после удаления (нейтрализации) источника излучения и дезактивации рабочей зоны. - Замену пластин окна, при удовлетворительной фактической кратности ослабления, производить по мере их потемнения (снижения светопропускания). Светопропускание считается удовлетворительным, если через окно читается текст черного цвета на белом фоне с высотой прописных знаков 3,5…4мм. Фактическое светопропускание определяется измерением специальными приборами. Неудовлетворительное светопропускание – менее 7%. - Стекло экрана оператора ежедневно протирать сухой бязевой салфеткой. Промывка стекла экрана моющими средствами осуществляется по регламенту эксплуатационной организации. Замена стекла может осуществляться в процессе эксплуатации. - Дезактивация стекла защитного в оправе, расположенного непосредственно в рабочей зоне, осуществляется без его демонтажа. С целью предохранения от дефектов струю дезактивирующей жидкости или воды следует направлять на пластину под углом 15о

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

_____________________

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности 3Н

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

План качества.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

___________________

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

№; Наименование и обозначение Товара; Кол-во; Ед. изм. (штуки). Окно смотровое ПГ-50. 1; Окно (чертеж АЦ6.436.233); 2; шт.. 2; Прокладка монтажная (чертеж АЦ8.683.271); 2; шт.. 3; Винт 2М12х30.58.05 ГОСТ 17474-80; 8; шт.. 4; Колпак защитный (чертеж АЦ6.430.077); 2; шт.. ЗИП:. 5; Стекло в сборе (чертеж АЦ6.436.230); 2; шт.. 6; Пластина (чертеж АЦ8.640.217-01); 2; шт.. Поставка оборудования силами Поставщика до склада Покупателя, в течение 20 (двадцати) календарных с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

____________________

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |