от 16.07.2015 г. № 7408/444 Блр1,2/П-15-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту  №7408/444 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих низкого давления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»:

Вопрос 1:

Класс безопасности по спецификации к договору - 4, а в ИТТ – 3СIIIс, где указан правильно?

Ответ:

Класс безопасности системы, в которой установлена арматура - 4, что и указано в спецификации к лоту, но требования к арматуре в части изготовления, контроля, качества и т.д. должны быть такими же, как для арматуры группы «С» по ПНАЭ Г-7-008-89. В данном случае, при соблюдении вышеперечисленных требований, классификацию арматуры можно не указывать.

Вопрос 2:

Расчетное давление – 0,9МПа, а давление гидроиспытаний – 18,75 МПа, правильно ли это?

Ответ:

Расчетное давление арматуры – 0,9МПа, но в процессе эксплуатации арматура может встать под давление 15,0 МПа, поэтому в опросном листе давление гидроиспытаний – 18,75 МПа.

Вопрос 3:

Допускается ли сальниковое уплотнение?

Ответ:

Для DN 15 предпочтительнее сильфонное уплотнение, что указано в опросном листе

Вопрос 4:

Время открытия (закрытия) по спецификации к договору – 50 с, а в ИТТ – 30 с, где указано правильно?

Ответ:

Время хода арматуры не регламентируется,   указано справочно.

Вопрос 5:

Допускается ли применение другого электропривода, кроме указанного в спецификации к договору?

Ответ:

Допускается

Вопрос 6:

Регламентируются ли габаритные размеры клапана?

Ответ:

Конструкция клапана – угловая. Размеры (от края нижнего патрубка до оси бокового/от края бокового патрубка до оси нижнего) 162мм/162мм.

Так же, информируем, что 16.07.2015 г. в закупочную документацию по лоту №7408/444 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов регулирующих низкого давления для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС» были внесены изменения, а именно: Том 2 «Техническая часть» закупочной документации дополнен и изложен в новой редакции.