|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «28» июня 2013 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку двух передвижных чистых модулей и шлюза очистки

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник лаборатории

А.В. Черных

«28» июня 2013 г.

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«28» июня 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку двух передвижных чистых модулей и шлюза очистки

ОКВЭД 33

ОКДП  3313150

1 Технические характеристики чистого модуля типа STL/SC-12207-М5,5:

- Размер рабочей зоны 3.7х6.1х2.1 (м)

- Обеспечение внутри рабочей зоны класса частоты ISO Class 7

- Энергопотребление не более 1.5 кВт.

- Объем воздушного потока не менее 4500 м3/ч

- Возможность перемещения чистого модуля по помещению.

2 Технические характеристики шлюза к чистому модулю типа                 STL/SC-12207-М5,5:

- Совместимость с передвижным чистым модулем

- Внутренние размеры 790х920х1930 (мм)

- Внешние размеры 1260х1000х1930 (мм)

- Кратность воздухообмена - 371 в час

- Скорость воздушного потока 20-22 м/с

- Число человек в цикле очистки – 1.

- Скорость прохождения персонала – 4 чел/мин

- Эффективность фильтрации основного фильтра – более 99.99% при 0.3 мкм, префильтра – удерживание 85%, эффективность 20%

- Энергопотребление в режиме работы/ожидания – 245/113 Вт

- Уровень шума <58 дБ при начальной скорости воздушного потока.

3 Технические характеристики чистого модуля типа STL/SC-12127-М5,5:

- Размер рабочей зоны 3.7х3,7х2.1 (м)

- Обеспечение внутри рабочей зоны класса частоты ISO Class 7

- Энергопотребление не более 1 кВт.

- Объем воздушного потока не менее 2300 м3/ч

- Возможность перемещения чистого модуля по помещению.