акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку интегрированных систем ближнего и среднего видеонаблюдения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на поставку оборудования

Предмет закупки: интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения
Техническое задание

на поставку оборудования
для нужд АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения 

BVS5-D36Z3.4DN-Thermo384-25 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Обеспечение визуального контроля за территорией и внутренними помещениями объекта.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура хранения

	от 10 до +40 °С


	Влажность хранения

	От 20 до. 90%


	Рабочая температура

	От -50 до +50 °С


	Рабочая влажность

	От 20 до 100%



	


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Угол поворота, град-360 по горизонтали. +90…-90 по вертикали

Скорость поворота, град/с 0,5-180 (по горизонтали и вертикали)

Количество установок положения- не менее 64

Ошибка позиционирования, град не более 0,3

Тип интерфейса- RS-485. RS-422

Протоколы управления –Pelco-DE (Pelco-D)

Габариты: (глубина*ширина*высота) от 210 до 212* от 330 до 331* от 190 до 191 мм

Масса не более 6,4 кг

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Уровень акустических шумов, дБ, не более – 50

Количество эффективных пикселей – 440 000

Разрешение по горизонтали телевизионной части, твл – 550

Фокусное расстояние объектива телекамеры, мм – 3.4 – 122.4

Чувствительность телевизионной части, лк – 1,4

Спектральный диапазон чувствительности тепловизионной части – 8 – 14 мкм

Детектор тепловизионной части – неохлаждаемая микроболометрическая матрица

Число фоточувствительных пикселей детектора тепловизора – 384*288

Частота обновления изображения тепловизора, Гц – 25

Поле зрения тепловизора, град – 22*16



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы не менее 7 лет

Класс защиты корпуса-  не менее IP66

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Условия эксплуатации оборудования являются предъявляемым к группе 1.10 исполнения УХЛ 
по ГОСТ РВ 20.39.304-98 (аппаратура, эксплуатируемая на открытом воздухе и не работающая на ходу)

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы и комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленными).

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Смотри раздел 3

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания, В – 24+10%

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Наименование 

Кол. 

Примечание 

Интегрированная система ближнего и среднего видеона-блюдения BVS5-D36Z3.4DN-Thermo384-25 (или эквивалент)

 в составе: 

а) Опорно-поворотное устройство PTR-500-2C (или эквивалент); 

б) Термокожух в сборе с ТВ камерой SONY FCB-EX 1020 (или эквивалент); 

в) Термокожух в сборе с тепловизионным модулем Термофрейм-МР-384-А (или эквивалент);

1

Комплект крепежных болтов 

1

на единицу изделия 

Паспорт ИЮЖК.424312.003 ПС 

1

на единицу изделия 

Руководство по эксплуатации ИЮЖК.424312.003 РЭ 

1

на партию изделий 

Упаковочная тара на Изделие в сборе 

1

на единицу изделия 



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Товар должен иметь маркировку в соответствии с действующими нормативными документами на данный вид товара

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, 14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Заказчику:

· Техническую документацию (паспорта, инструкцию по эксплуатации и т.д.)
Оригиналы счета, счет-фактуры, ТТН (форма 1-Т, другие документы, необходимые для приемки товара, документы о сертификации товара.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами Поставщика на территории Заказчика.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Дата выпуска не ранее 2015 года, гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В течение указанного гарантийного срока Поставщик обязуется без каких-либо расходов со стороны Заказчика производить замену или ремонт неисправных деталей, вызванных производственным дефектом или браком по вине Производителя.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Все поставляемое   оборудование  должно  быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении, не  из ремонта, не восстановленным.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	См.Раздел 8


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле, включая вывод из эксплуатации


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Наименование

	Количество

	Единица измерения


	Интегрированная система ближнего и среднего видеонаблюдения BVS5-D36Z3.4DN-Thermo 384-25 (или эквивалент)
	4

	шт.



	                                    СРОК ПОСТАВКИ
Срок поставки – в течение 10  дней с даты подписания Договора.
                                    МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник подразделения                                   _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                          _______________________ Д.П. Давыдов
