Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект фильтровентиляционного оборудования | п/п; Наименование параметра; Значение; Размерность. Фильтровентиляционный агрегат. Тип фильтруемой пыли; Мелко и средне дисперсное стекловолокно (0,1 – 10мм); -. Количество одновременных мест сбора пыли; 2; шт. Зона распространения пыли (ДхШхВ); 1500х1000х1000; мм. Габаритные размеры агрегата, (ДхШхВ); не более 950х950х1500; мм. Масса; не более 300; кг. Максимальная производительность; не менее 6000; м3/ч. Максимальное разрежение; не менее 3000; Па. Эффективность фильтрации; не менее 98-99,5%; -. Количество зарядных фильтров с тефлоновой мембраной PTFE; 4; шт. Площадь фильтрующей поверхности (суммарная); не менее 80; м2. Эффективность фильтрации в системе EUROVENT 4/5; EU 9; -. Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра; 0,6; МПа. Максимальная потребляемая электрическая мощность; не более 5,5; кВт. Напряжение переменного тока при частоте 50 Гц; 380; В. Глушитель; В комплекте; -. Функция самоочистки; есть; -. Передвижной высоковакуумный фильтровентиляционный агрегат. Фильтруемый объект; Дым от аргонодуговой сварки нержавеющей стали Металлическая стружка от фрезерно-строгальной механообработки; -. Габаритные размеры, (ДхШхВ); не более 400х400х1100; мм. Масса; не более 35; кг. Максимальная производительность; не менее 400; м3/ч. Максимальное разрежение; не менее 30000; Па. Эффективность фильтрации; не менее 98-99,5%; -. Фильтры зарядные с тефлоновой мембраной PTFE; 1; шт. Площадь фильтрующей поверхности (суммарная); не менее 3; м2. Эффективность фильтрации в системе EUROVENT 4/5; EU 9; -. Давление воздуха, подаваемого к системе регенерации фильтра; 0,6; МПа. Максимальная потребляемая электрическая мощность; не более 1,5; кВт. Напряжение переменного тока при частоте 50 Гц; 380; В. Функция самоочистки; есть; -. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 03 декабря 2012 г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 1 500 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/