Приложение №1

к договору №__________

от «__» __________ 2014 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _____ «__________» ___________________________ ___________ ______________ «____» ____________ 2014 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» ОАО «НИИТФА» Директор управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» ___________ С.А. Колосков «____» ____________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку транспортной системы

Москва 2014

| № п/п | Содержание технического задания Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам | Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания (Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Изготовление и поставка транспортной системы |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | - |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | - |
| 1.4 | Размещение | На территории действующего радиационно-технологического комплекса ОАО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» по адресу: 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 316300 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Транспортная система предназначена для доставки изделий медицинского назначения, лекарственных средств, сырья, материалов, продукции производственно-технического назначения и т.д., упакованных в картонные коробки, в подвесных устройствах транспортной системы из зоны загрузки в зону размещения излучающего устройства (ускорителя электронов), затем в зону выгрузки по заданной программе. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | Будет эксплуатироваться в макроклиматическом районе с умеренным климатом. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | II по ГОСТ 15150-69 |
| 3.4 | Место установки | Производственное помещение |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | Должны соответствовать нормативным требованиям ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | Требования по ИТТ согласно СП АС-03 |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Температура 25±5ºС, при влажности не более 80% |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Расположение патрубков | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Габаритный установочный чертеж | Приложение 1 |
| 4.1.3 | Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д. | Приложение 1 |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Конвейер подвесной толкающего типа - скорость движения подвесов постоянная – 8 м/мин.; - грузоподъемность двух тележечного сцепа – 150 кгс; - одновременная нагрузка на конвейер – не более 2,5 тонн. Роликовый приводной рольганг РП 1200/480: - длина рабочей зоны – 1200 мм; - ширина рабочей зоны – 480 мм; - скорость постоянная - 8 м/мин; - высота от пола до рабочей зоны - 650±50 мм. Цепной приводной транспортер ЦП 1200/480: - длина рабочей зоны – 1200 мм; - ширина рабочей зоны (между бортами) – 480 ± 50 мм; - количество ветвей цепи – 2; - скорость – 0,5÷3 м/мин; - расстояние между ветвями цепи – 340; - высота от пола до рабочей зоны – 650 ± 50 мм. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Требования к основным режимам работы и к количеству режимов: - режимы нормальной эксплуатации; - режимы с нарушением условий нормальной эксплуатации; - аварийные режимы. |
| 4.2.3 | Требования к унификации и типизации продукции | - |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Реграментные работы должны проводиться 1 раз в месяц и не должно занимать более одного рабочего дня |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемые оборудование/изделия и/или системы должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | 10 лет |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Должны быть поставлены материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для монтажа |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Должны быть поставлены материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для выполнения пуско-наладочных работ |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Конвейер подвесной толкающего типа - нелегированная сталь; - покрытие корозионно-стойким покрытием желтого цвета. Роликовый приводной рольганг РП 1200/480: - сталь нержавеющая Цепной приводной транспортер ЦП 1200/480: -сталь нержавеющая |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Транспортная система должна состоять из замкнутого тягового органа (цепи) со встроенными в его звенья роликами, движущимися по верхнему ходовому цепному пути квадратного профиля. Цепь с каретками приводится в движение электромеханическим гусеничным приводом. В конструкции цепи между каретками размещаются толкатели, которые перемещают грузовые сцепы, состоящие из тележек, соединенных траверсой, к которой шарнирно крепится подвес с транспортируемым грузом по грузовому пути. Пути цепной и грузовой соединяются один с другим хомутами и подвешиваются к закладным балками строительного комплекса. Отсутствие крепления цепи к тележкам и наличие двух раздельных путей позволяет свободно перемещать подвижной состав в заданное место и останавливать его без остановки цепи при помощи остановов и механизмов автостопа на тележках. Поворот цепи в горизонтальной и вертикальной плоскостях осуществляется за счет закрытого профиля цепного пути и шарниров цепи. В составе транспортной системы должен быть предусмотрен ремонтный (смотровой) участок. Ремонтный участок служит для монтажа, осмотра, контроля, смазки, ремонта тележек и кареток. Ремонтный участок должен выполняться в виде отдельной секции грузового пути со смотровым участком. Смотровой участок пути должен иметь продольные отверстия в стенках швеллеров. Один из швеллеров ремонтного участка с продольным отверстием выполнен поворотным на вертикальном шарнире, что обеспечивает доступность к тележкам, расположенным внутри швеллеров и возможность быстрого снятия их с путей. Конструкция траверсы выбирается в зависимости от характера закрепления транспортируемого груза. Транспортирование объектов облучения в рабочую камеру и обратно осуществляется на подвесах, закрепленных на траверсах. Головные тележки сцепов конвейера должны иметь два упора: передний - управляемый и задний - качающийся. С помощью этих упоров тележки находятся в зацеплении с толкателями тяговой цепи. Передний упор является элементом механизма автостопа, предназначенного для вывода из зацепления толкателя цепи с переднем упором тележки при наезде ее на хвостовик концевой тележки впереди стоящего сцепа. Для этого на корпусе тележки шарнирно закреплен двухплечевой рычаг, одним плечом взаимодействующий с хвостовиком концевой тележки, другим - с управлением передним упором. Центр тяжести двухплечевого рычага находится в габаритах его уширенной части, поэтому фиксация переднего упора в рабочем положении осуществляется за счет веса рычага. Задний качающийся упор тележки фиксирует сцеп на толкателе цепи при спуске. Концентрация сцепов и траверс связана с шагом толкателей цепи и возможностью прохождения сцепов на поворотах. Расцепление тележечных сцепов с тяговой цепью необходимо осуществлять с помощью остановов, устанавливаемых в заданных участках трассы конвейера с электродатчиками управления остановами. Останов должен представлять собой раму, на которой шарнирно укреплен рычаг, который утапливая набегающий упор тележки, выводит ее из зацепления с толкателем. Сцеп останавливается в заданном месте трассы конвейера. Управление остановом осуществляется пневмоприводом. Расцепление остановов с тележками должно происходить следующим образом. При подходе к останову головной тележки сцепа передний упор ее, ведомый толкателем цепи, взаимодействует своим скосом с пластиной останова, "утапливается" и заходит под пластину. Во избежание откатывания сцепа необходимо предусмотреть обратный стопор, воздействующий на каток головной тележки. В качестве тягового органа конвейера необходимо применить специальную двухшарнирную цепь с толкателями. В действие конвейер должен приводится гусеничным приводом. Конструктивно привод должен быть выполнен в виде подпружиненной рамы с роликовыми опорами, на которой устанавливаются электродвигатель, редуктор и гусеничная передача располагаются внутри неподвижной рамы. При включении привода в работу гусеничная передача своими выступами входит в прорезь звеньев цепи автопоезда конвейера и приводит его в действие. Для обеспечения плавности хода и нормальной работы привода должно быть предусмотрено натяжное устройство с пневмоприводом, выполненное из неподвижной опорной рамы и подвижной рамы с цепными путями соединяемыми между собой раздвижными пазами. |
| 4.5.3 | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации | Объем ЗИП согласуется с Заказчиком |

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

| 4.6.1 | Род тока (переменный, постоянный) | переменный |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | 50Гц ± 1% |
| 4.6.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | 380/220В± 5%, |
| 4.6.4 | Ограничение по мощности | 200 кВА |
| 4.6.5 | Заземление сопротивлением | 0,5 Ом |

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | Конвейер подвесной толкающий ПТК 80/150: |  |  |
|  | - привод гусеничный VMAX = 8 м/мин; | шт. | 1 |
|  | - устройство натяжное с пневмоцилиндрами R 750 мм; | шт. | 1 |
|  | - цепь двухшарнирная; | м | 60 |
|  | - секции грузового пути; | м | 50 |
|  | - устройство поворотное R 750 мм ˂ 900; | шт. | 12 |
|  | - сцеп 2-х тележечный, состоящий из: - головная тележка (с отв. М12х20-25 справа); - концевая тележка; | шт. | 20 |
|  | - останов с пневмоприводом; | шт. | 6 |
|  | - пневмооборудование остановов, натяжки; | к-т | 1 |
|  | - компрессор 50 л; | шт. | 1 |
|  | - спарник; - тяга; - шпилька для концевых выключателя (М12-90х240) | шт. шт. шт. | 25 25 25 |
|  | - кронштейн для концевого выключателя. | шт. | 10 |
| 4.7.2 | Роликовый приводной рольганг РП 1200/480 | шт. | 2 |
| 4.7.3 | Цепной приводной транспортер ЦП 1200/480 (цепь двухрядная, шаг t = 19,04 мм, кол-во ветвей 2) | шт. | 1 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 5.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | 12 месяцев |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | 12 месяцев от даты подписания акта комплексных приемо-сдаточных испытаний, но не более 24 месяца от даты поставки |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | Комплект |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 1 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | 30 сентября 2014 |

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рисунки | 11 |

| Директор отделения |  |
| --- | --- |
| __________________А. В. Егоркин |  |
| «____»____________2014г. |  |

1. Конвейер подвесной толкающего типа.

2. Роликовый приводной рольганг РП 1200/480.

3. Цепной приводной транспортер ЦП 1200/480.

Рисунок 1 – Транспортная система непрерывной загрузки ускорителя электронов

1. Роликовый приводной рольганг РП 1200/480.

2. Цепной приводной транспортер ЦП 1200/480.

Рисунок 2 – Напольная транспортная система

Рисунок 3 – Спарник

Рисунок 4 – Тяга

Рисунок 5 – Кронштейн