
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ИМЕНИ А.П. АЛЕКСАНДРОВА»

ФГУП «НИТИ ИМ. А.П. АЛЕКСАНДРОВА


	                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
                                                 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
_____________________ В.А. Василенко
                                                                        «____» ___________ 2015г.
	


Извещение о внесении изменений 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», являющееся организатором открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  расходомера (извещение о проведении запроса цен и документация по запросу цен опубликованы «21» октября  2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31502874821, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (закупка № 151021/0476/431) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» http://www.a-k-d.ru (закупка  №Z040846), в соответствии с п. 20.5.2  ЕОСЗ, сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен указанного выше запроса цен, а именно:
 Том 2 «Техническая часть»: читать в следующей редакции:

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименованиеи количество

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели 

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование и количество

	Измерительный прибор  (расходомер)
Типа  BALLOREX Flowmeter Venturi - 1 комплект - или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Измерительный прибор  (расходомер) предназначен для измерения расхода и температуры воды, протекающей через клапан BALLOREX. Расходомер используется для балансировки гидравлической системы, как на прямой, так и на обратной трубе.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Нормальные условия эксплуатации. Измерительный прибор переносной в чемодане для транспортировки и хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Измерительный прибор  (расходомер) 
Экран 2,2 дюйма QWGARGB (240х320 пикселей);
1200 предварительно определенных клапанов;
Наличие фотографии клапана для облегчения его распознавания;
Коррекция среды при использовании противооблединительных жидкостей;
Программируемая регистрация;
Память до 20000 записей;
Работа с проектами;
Печать отчета об измерении;
Литиево-ионная батарея с зарядным USB- устройством;
USB-интерфейс ПК;
Новый корпус устройства;
Степень защиты: IP65

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Принцип измерения
	Контрольный перепад давления на диафрагме

	Максимальное рабочее давление
	10 бар

	Максимальная погрешность измерения
	+/-3%

	Температура окружающей среды 
	-5…+90˚С

	Температура хранения
	-10…+50˚С

	Питание
	Батарейка типа «крона» (6F22)
9В

	Число записей значений расхода
	Не более 2500

	База данных
	Не более 170 клапанов

	Разъем для подключения к компьютеру
	USB

	Размеры, не более
	180х80х52мм

	Масса, не более
	0,42кг

	Подраздел 4.3. Требования к комплектности

	Комплект поставки:

1. Электронно-вычислительное устройство с плечевым ремнем.
2. Две импульсные трубки для подключения электронно-вычислительного устройства к присоединительным ниппелям.
3. Два присоединительных ниппеля для подключения к клапану.
4. USB кабель для подключения к компьютеру.
5. СD с программным обеспечением для визуализации данных.
6. Чемодан для транспортировки и хранения.
7. Инструкция по эксплуатации, сертификат о калибровке, паспорт.

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке и упаковке

	Товар должен быть упакован и замаркирован в  соответствии с действующими стандартами.
Тара и упаковка должны гарантировать  целостность и сохранность при перевозке и хранении.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи оборудования.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯОБОРУДОВАНИЯ

	Стандартные для оборудования общепромышленного исполнения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие и комплектующее, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. Паспорта на оборудование должны содержать количество драгоценных металлов.



Контактное лицо - Баранецкая Ю.В., начальник Отдела конкурсных технологий ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», тел.: 8-81369-60341, факс: 8-81369-23672, buv@niti.ru                                  
