

Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
блока очистки газов LDetek LDP1000

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ 
п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна-
произво-дитель

	 Ед.   изм.
	Коли-чество

	1
	 Блок очистки    инертных газов
 Типа

 LDetek LDP1000
 (Канада)

ли эквивалент
	Блок очистки инертных газов  используется для тонкой очистки несущего газа, подаваемого в систему. Газ подается в блок очистки через вход Inlet, затем последовательно проходит через две печи с поглотителем, нагреваемые до 200 °С и 350 °С соответственно, после чего поступает на выход Outlet. Для отображения состояния поглотителя на боковой стенке прибора расположены светодиодные индикаторы.
Технические характеристики:
Тип поглотителя
cплав Zr/V/Fe
Очищаемые газы
Ar/He/Ne/Xe/Kr
Удаляемые примеси
H2O, O2, CO, CO2, N2, THC, H2, CH4 (при нагревании); H2O, O2, CO, CO2, H2 (при комнатной температуре)
Остаточные примеси
1 ppb каждого компонента
Скорость потока
200 см3/мин (норма)
Соединения
1/8" VCR
Рекомендованное рабочее давление
100 psig (689 кПа изб.)
Рекомендуемое минимальное рабочее давление
10 psig (28 кПа изб.)
Электропитание
220В 50/60 Гц, максимум 200 Вт
Размеры (ВxШxГ), мм
304,8x108x104
Масса
не более2,26 кг

	Канада
	комплект
	2


Начальник ОХТИ







И.В. Мирошниченко
1

