Приложение № 1

к Спецификации

по Договору №___ от «__» ____20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Блок - контейнеров

1. Общие требования.

Блок - контейнеры в количестве 2 шт. с  размером 2.400 х 8.000 х 2.500 м. по адресу – территория Республики Бурятия, Баунтовский р-н, Хиагдинское рудное поле, Буровой участок».

2. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара.

| п/п | Наименование | Материал, размеры |
| --- | --- | --- |
|  | Несущий каркас блок – контейнера. Снеговые и ветровые нагрузки, сейсмичность принять в соответствии с действующими нормами. Изготовление блок контейнера предусмотреть в северном варианте исполнения (диапазон температур -55 +55 °С) | Сварной, металлический (без шасси). Внешние размеры: длина 8 000 мм, ширина 2 400 мм, высота 2 500 мм. |
|  | Наружная отделка | Стены утепленные - Профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием синего цвета. Кровля утепленная - Профилированный оцинкованный лист. |
|  | Опорная рама | Выполнить в форме лыж. Предусмотреть возможность буксировки; многократной передислокации без потери эксплуатационных качеств |
|  | Окна | Двухкамерные поворотные стеклопакеты ПВХ. Предусмотреть металлические решетки. |
|  | Электрика | Распределительный щит, УЗО, электрическая проводка в поливинилхлоридных кабель-каналах, розетки |
|  | Освещение | Люминесцентное |
|  | Внутренние двери | Гладкие белого цвета |
|  | Наружная дверь | Металлическая утепленная с замком |
|  | Внутренняя отделка стен | Плиты ЛДСП |
|  | Внутренняя отделка потолка | Вагонка ПВХ |
|  | Пол | Линолеум, плинтус |
|  | Вентиляция | Естественная, |
|  | Плинтус | Деревянный. |
|  | Противопожарная безопасность | Огнетушители. |
|  | Кровать | Металлическая |

Блок-контейнер должны быть изготовлены в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ и нормами противопожарной безопасности.

Приемка товара осуществляется на основании действующих нормативных документов и внутренних регламентов.

| Покупатель |  |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |  |
| ________________ Риос Э.Д.Р. |  |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |