|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» апреля 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на Устройство фундаментов под кузнечно-прессовое оборудование в корпусе 15

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Демонтаж оборудования,устройство фундаментов в корпусе 15.

Фундамент Ф4 (К2330Б).

Демонтажные работы.

1.Демонтаж стальных конструкций c резкой металла -1,094тн

лист стальной 5мм( 3,4*3,35-3,14*0,9*0,9) -223,7кг;швеллер 16(13,2м/п) -187,4кг;лист стальной7мм(печь d=1,8м,h=1,7м) -533кг;лист стальной5мм(3,14*0,9*0,9) -100,1кг;уголок стальной 50х50х5мм(28,1м/п*1,77) -49,8кг

Кислород 50л

Ацетилен 50л

2.Демонтаж фундаментов ж/б -0,5м2

3.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-0,5м3

Подготовительные работы.

1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-20,98м3         (3,4*3,35*2-0,72-1,08)

Щебень фр 5-20 -50%

Отсев фр 3-5 -50%

2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-20,98м3

Устройство фундамента.

1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,72м3                         (1,8*2*0,2)

Щебень фр 20-40 -80%

Отсев фр 3-5 -20%

2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,72м3

3.Устройство фундаментов ж/б-1,08м3                                                                              (1,8*2*0,3)

Бетон В 22,5

Арматура d=14мм 0,063тн(52м/п)

Пиломатериал под опалубку

4.Устройство фундаментов ж/б ленточных(подпорная стенка оси Г-К/4-5)-1,7м3

(3,4*2*0,25)

Бетон В 17,5

Арматура d=14мм 0,058тн(48м/п)

Пиломатериал под опалубку

Фундамент Ф5 (КД-1426).

Демонтажные работы.

1.Разработка стр-го мусора вручную с использованием отбойных молотков-11,8м3 (2,8*2,1*2)

2.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-11,8м3

Подготовительные работы.

1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-10,85м3                                                     (11,8-0,38-0,57)

Щебень фр 5-20 -50%

Отсев фр 3-5 -50%

2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-10,85м3

Устройство фундамента.

1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,38м3(1,35*1,4*0,2)

Щебень фр 20-40 -80%

Отсев фр 3-5 -20%

2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,38м3

3.Устройство фундаментов ж/б-0,57м3(1,35*1,4*0,3)

Бетон В 22,5

Арматура d=14мм 0,034тн(28м/п)

Пиломатериал под опалубку

Фундамент Ф2 (ФА124).

Демонтажные работы.

1.Разработка строительного мусора вручную с использованием отбойных молотков-30,6м3(3,14*1,9*1,9*2,7)

2.Разборка бетона - 5,04м3                                                     (3,14*3,06*4,2*0,125)

3. Демонтаж фундаментов ж/б  -3,22м3             (2,4+2,4)*1,87*0,25+(1,05+1,05)*1,87*0,25)

4.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-38,86м3

(30,6+5,04+3,22)

5.Демонтаж стальных конструкций  с резкой металла- 2,823 тн.

лист стальной между печами 4мм( 2,3*1,8*7,85) -130кг;швеллер 16 площадка(9,4м/п) -133,5кг;лист стальной 4мм верхнее обрамление кирпичной кладки(3,14*3,06*0,25*7,85*4) -75,4кг;лист стальной 7мм дно печи(3,14*1,53*1,53*7,85*7) -403,9кг;уголок стальной 50х50х5мм (24м/п*1,77) -42,5кг; лист стальной 7мм печь(3,14*3,06*2,7*7,85*7)-1420,9кг;швеллер 36 опора под бак(3,5м\п*3шт)-323,1кг;труба стальная

d=50мм(6м/п)-14кг;фланец стальной (d=3,15м-2шт)-241,9кг;лестница стальная 6 ступеней из уголка 50*50*5мм((1,77*0,5*6)+(5,8*1,77))-15,6кг

Подготовительные работы.

1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-44,21м3   (3,14*1,71*1,71*4,2)+(2,0*1,8*4,2)-1,02-8,45)

Щебень фр 5-20 -50%

Отсев фр 3-5 -50%

2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-44,21м3

Устройство фундамента.

1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-1,02м3              (2,3*2,2*0,2)

Щебень фр 20-40 -80%

Отсев фр 3-5 -20%

2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-1,02м3

3.Устройство фундаментов ж/б-8,45м3                                                                (2,3*2,2*1,67)

Бетон В 22,5

Арматура d=14мм 0,28тн(232м/п)

Пиломатериал под опалубку(в т.ч. фанера 20мм-13.6м2)

4.Изготовление закладных под станок с установкой в фундамент-0,262тн             (плита анкерная 0,35*0,35*0,02-4шт;болт фундаментный М36 L=1.3м-4шт;труба d=100мм-4шт;гайка М36 с шайбой-8шт)

Фундамент Ф3 (ФА122).

Демонтажные работы.

1.Разработка строительного мусора вручную с использованием отбойных молотков-24,5м3                                                                                                                  (3,14*1,7*1,7*2,7)

2.Разборка бетона - 4,28м3                                                              (3,14*2,6*4,2*0,125)

3. Демонтаж фундаментов ж/б  -0,79м3                                                          (1,35+1,35)*1,17*0,25)

4.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-29,57м3

5.Демонтаж стальных конструкций  с резкой металла-2,519тн

швеллер 16 площадка(9,4м/п) -133,5кг;лист стальной 4мм верхнее обрамление кирпичной кладки(3,14*2,63*0,25*7,85*4) -64,8кг;лист стальной 7мм дно печи(3,14*1,32*1,32*7,85*7) -297,8кг;уголок стальной 50х50х5мм (24м/п*1,77) -42,5кг; лист стальной 7мм печь(3,14*2,63*2,7*7,85*7)-1225,2кг;швеллер 36 опора под бак(3,5м\п*3шт)-323,1кг;труба стальная d=50мм(6м/п)-14кг;фланец стальной (d=2,75м-2шт)-234кг;болты,гайки,шайбы-184,1кг

Подготовительные работы.

1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-36,67м3                                          (3,14*1,71*1,71*4,2)-0,28-1,61)

Щебень фр 5-20 -50%

Отсев фр 3-5 -50%

2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-36,67м3

Устройство фундамента.

1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,28м3                 (1,45*0,95*0,2)

Щебень фр 20-40 -80%

Отсев фр 3-5 -20%

2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,28м3

3.Устройство фундаментов ж/б-1,61м3                                                                    (1,45*0,95*1,17)

Бетон В 22,5

Арматура d=14мм 0,111тн(92м/п)

Пиломатериал под опалубку(в т.ч. фанера 20мм-4,8м2)

Быстротвердеющая монтажная смесь Ceresit CX15-117кг

4.Изготовление закладных под станок с установкой в фундамент-0,202тн             (труба 100*100*1000мм -4шт,арматура диаметром 14мм -40м/п,шпилька М30 длиной 1000мм-4шт,гайка с шайбой -4шт)

5.Сверление отверстий диаметром 16мм в стальных трубах -80шт

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 05/14  от    07 .04.2014 г