Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку контейнеров УКТIIА для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

# тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Упаковочные комплекты транспортные УКТIIА модели 940 с охранной тарой предназначены для хранения и транспортирования радиоактивных материалов – закрытых радионуклидных источников быстрых нейтронов на основе Рu-Be типов ИБН-1 – ИБН-10, ИБН-8-1 – ИБН-8-5, с максимальным выходом нейтронов 1,25×107 с-1.

2. Исходные данные и технические требования.

2.1.Технические характеристики

- Рабочие условия эксплуатации: максимальная температура на любой легкодоступгой поверхности упаковки не должна превышать плюс 50 °С при температуре окружающей среды от окружающей среды от минус 40 до плюс 38 °С.

- УКТ является радиационной упаковкой транспортной категории не выше «III-желтой» включительно.

- Мощность эквивалентной дозы излучения в любой точки наружной поверхности УКТ должна быть не более 2 мЗв/ч, а на расстоянии 2 м от наружной поверхности УКТ – не более 0,1 мЗв/ч.

- Материал защиты - углеродо- и водородосодержащие вещества, сталь.

- Конструкционный материал корпуса и крышки защитного контейнера- нержавеющая сталь.

- Конструкционный материал охранной тары – углеродистая сталь.

- Наличие в составе защитного контейнера вкладного стакана из полиамида;

- УКТ должен иметь петли для захвата грузоподъёмными механизмами и ручки для переноски УКТ.

- Масса УКТ не более 80 кг.

- Основные характеристики защитного контейнера приведены в таблице 1:

| Габаритные размеры защитного контейнера, мм |  | Номинальные размеры внутренней полости, мм |  | Максимальный допустимый выход нейтронов, с-1 | Масса защитного контейнера не более, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр | высота | диаметр | высота |  |  |
| 406 | 466 | 116 | 118 | 1,25×107 | 60 |

2.2. Комплект поставки

- паспорт на УКТ;

- руководство по эксплуатации;

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- упаковочный комплект транспортный УКТIIА модели 940 с охранной тарой;

- сертификат-разрешение на конструкцию и транспортировку УКТ.

2.3. Условия поставки.

Доставка партии УКТ (12 шт.) осуществляется силами Поставщика до г. Волгоград. Стоимость доставки входит в стоимость поставки партии (12 шт.) УКТ. Доставка осуществляется двумя партиями по 6 шт. УКТ:

1. Срок поставки первой партии (6 шт.) УКТ – до 15 августа 2013 года;

2. Срок поставки второй партии (6 шт.) УКТ – до 20 ноября 2013 года.