PAGE  

	[image: image1.jpg]




	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

                           У П Б

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЦСХ
	]

	
	№
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта здания МТО 
 инв. № 100443

	 ]
	
	


         Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию … площадка … инв.№ 100443:

1. Ведомость дефектов от                       №;

2. Акт периодического весеннего осмотра от                     №
	№

п/п
	Номер позиции норматива
	Наименование конструкций, 
основные виды ремонтно - строительных работ
	Един. измер.
	Объем

(кол-во)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Кровля 
	
	
	

	2
	
	Установка и разборка наружных трубчатых лесов для отделочных работ H до 6м
	100 м2 в.пр.
	0,24
	

	
	
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-6слоев)
	100 м2
	11,0
	

	
	
	Ремонт цементной стяжки пл. заделки до 0,5м2
	100шт
	0,5
	

	
	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ. до 30мм под карнизными свесами
	100 м2
	0,3
	

	
	
	Огрунтовка обрешетки битумной мастикой
	100 м2
	0,6
	

	
	
	Окраска известковыми составами стен
	100 м2
	1,8
	

	3
	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в 2сл.
	100 м2
	10,0
	

	4
	
	Устройство примыканий кровель из наплпав.мат-лов к стенам выс.до 600мм
	100 м2
	0,03
	

	
	
	Устройство примыканий кровель из наплпав.мат-лов к стенам выс.более 600мм
	100 м2
	0,6
	

	5
	
	Устройство мелких покрытий (фартуков, парапетных, карнизных свесов) из листовой оцинк.стали
	100 м2
	0,3
	

	7
	
	Огрунтовка оснований и примыканий кровли готовой эмульсией битумной
	100 м2
	10,18
	

	8
	
	Обеспыливание поверхности
	100 м2
	5,00
	

	9
	
	Ремонт штукатурки стен, парапетов цементно – известковым раствором по камню
	100 м2
	0,4
	

	11
	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщ.30мм под карнизные свесы
	100м2
	0,24
	

	12
	
	Смена карнизных свесов из оцинкованной кровельной стали в рубероидной кровле
	100м
	0,6
	

	13
	
	Установка флюгарок
	шт
	15
	

	
	
	Разборка покрытия навеса рампы из асбоцементных листов
	100м2
	1,65
	

	
	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа
	100м2
	1,65
	

	
	
	Устройство примыкания  покрытия из профилированного листа из оцинкованной стали к стене
	100м2
	0,6
	

	
	
	Вывоз мусора
	т
	23,0
	


Условия производства работ: Условия труда – нормальные для промплощадки. Продолжительность рабочей недели – 40,0час. Пенсия -на общих основаниях. Дополнительный отпуск не предоставляется. Необходимость переодевания.

36
37

