«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на

оказание услуг

Предмет закупки: Аттестация методик измерений содержания легирующих элементов в порошках и слитках припоя ПГ-17НМ.

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Технические требования к оказываемым услугам

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННИЯ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Аттестация методик измерений содержания легирующих элементов в порошках и слитках припоя ПГ-17НМ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

2.1.1 Метрологическая экспертиза методик измерений: - «Методика измерения содержания легирующих элементов в порошках припоя ПГ-17НМ методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП)»; - «Методика измерения содержания легирующих элементов в слитках припоя ПГ-17НМ методом оптической атомно-эмиссионной спектрометрии с возбуждением искровым разрядом». 2.1.2 Разработка планов экспериментов по набору статистических данных, необходимых для аттестации методик. 2.1.3 Статистическая обработка экспериментальных данных, аттестация методики. 2.1.4 Оформление, согласование, утверждение и регистрация окончательных редакций методик в виде отраслевых инструкций. 2.1.5 Оформление, утверждение свидетельств об аттестации методик.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Технические требования к оказываемым услугам

Уровень проводимых метрологических работ должен отвечать требованиям следующей нормативной документации: - ГОСТ 8.207 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений; - ГОСТ Р 8.563 ГСИ. Методики (методы) измерений; - ОСТ 95 10430 ОСОЕИ. Порядок проведения аттестации методик выполнения измерений; - ОСТ 95 10351 ОСОЕИ. Общие требования к методикам выполнения измерений; - ОСТ 95 10289 ОСОЕИ. Внутренний контроль качества измерений; - ОСТ 95 10353 ОСОЕИ. Алгоритмы оценки метрологических характеристик при аттестации методик выполнения измерений. Свидетельства об аттестации методик измерений должны быть утверждены Центральной головной организацией метрологической службы Госкорпорации «Росатом» – ОАО «ВНИИНМ» и внесены в отраслевой реестр аттестованных методик измерений.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Окончательные редакции методик, зарегистрированные в виде отраслевых инструкций. Свидетельства об аттестации методик.

Подраздел 4.2 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Заказчику передаются: 1. Свидетельства о регистрации методик в виде отраслевых инструкций 2. Свидетельства об аттестации методик

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГСИ | Государственная система обеспечения единства измерений |
| 2. | ОСОЕИ | Отраслевая система обеспечения единства измерений |
| 3. | ВНИИНМ | Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Шулепин Сергей Викторович (48439) 9-51-86.