ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ Максимов А.В._______________ «___» __________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку Прецизионного плоско-профилешлифовального станка

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.

1. Наименование лота

Поставка прецизионного плоско-профилешлифовального станка в кол-ве 1 шт.

| Базовая комплектация и опции |  |
| --- | --- |
| 1 Основные технические характеристики |  |
| Диапазон шлифования |  |
| Размеры стола (длина х ширина) | 500х200мм. |
| Расстояние от плоскости стола до оси шпинделя | 75-435мм. |
| Привод шлифовального шпинделя и шлифов .Шпиндель |  |
| Бесступенчатая регулировка числа оборотов шпинделя | наличие |
| Пределы числа оборотов шпинделя | 450-3000об./мин. |
| Размеры шлифовального круга макс. (Днар.хВ.) | 200х25мм |
| Размеры шлифовального круга мин. (Днар.хВ.) | 120х25мм |
| Максимальная скорость резания | 35м/сек. |
| Мощность привода | 4.5 квт. |
| Шлифовальная бабка и привод по оси У (вертикальное перемещение) |  |
| Вертикальное перемещение шлифовальной головки | 360 мм. |
| Предварительный набор скорости через параметры | Наличие |
| Скорость перемещений (подачи) | 4-3750 мм./мин. |
| Измерительный датчик перемещений с дискретностью ввода 0.0001 мм. | Наличие |
| Стол станка и привод по оси Х(продольное перемещение) |  |
| Рабочая поверхность стола с дополнительными площадками | 900мм |
| Размер магнитной зажимной плиты | 500х200 мм. |
| Продольное перемещение стола | 600мм |
| Высота стола над полом | 900мм |
| Максимальная нагрузка на стол включая магнитную плиту | 200кг. |
| Бесступенчато регулируемая подача | Наличие |
| Гидродинамические направляющие скольжения EasySlide с фторопластовым покрытием | Наличие |
| Пределы подачи стола | 30-40000мм/мин |
| Суппорт и привод по оси Z(поперечное перемещение) |  |
| Поперечное перемещение суппорта | 230мм. |
| Бесступенчато регулируемая подача | Наличие |
| Пределы подачи супорта | 4-4000мм/мин |
| Измерительный датчик перемещений с дискретностью ввода 0.0001 мм. | Наличие |
| Занимаемая площадь , мощность,вес |  |
| Занимаемая площадь (Дл. х Шир.) | 3000х1800 мм. |
| Высота станка | 2200мм. |
| Потребляемая мощность | 16 квт. |
| Вес станка | 2800кг. |
| Достижимые параметры точности и качества |  |
| Точность позиционирования | 0,001мм |
| Шероховатость обработанной поверхности по стали | Ra 0,16мкм |
| Погрешность обработки (не плоскостность) | 0,002мкм |
| Система управления |  |
| Система управления фирмы «SIEMENS» или аналог | Наличие |
| Число координат (степеней подвижности) | 3 |
| Число одновременно управляемых координат | 2 |
| Ручной пульт управления с электронным маховиком и клавишами | Наличие |
| Цветной монитор 10.4 дюймовый с задней подсветкой | Наличие |
| Центральный блокиратор для осей Х и Z | Наличие |
| Функция предварительного просмотра для повышенных точностей контура | Наличие |
| Предварительный выбор системы измерений (метрическая /дюймовая) | Наличие |
| Электронная буферизация параметров | Наличие |
| Индикация количества обработанных часов и интервалов обслуживания | Наличие |
| Программы управления шлифовальными циклами |  |
| Маятниковое врезное шлифование одного паза,подача на врезание одно- или двухсторонняя | Наличие |
| Плоское шлифование одной плоскости , непрерывная подача , подача на врезание одно- или двухсторонняя | Наличие |
| Плоское шлифование одной плоскости , прерывистая подача, подача на врезание одно- или двухсторонняя | Наличие |
| Шлифовальная программа 3 смены в автоматическом режиме | Наличие |
| Подача на врезание вручную или набирается в программе | Наличие |
| Шлифование с постепенным снятием припуска или шлифование в окончательный размер предварительно набирается | Наличие |
| Циклы правки |  |
| Цилиндрическая правка по периметру круга от стола с компенсацией величины правки | Наличие |
| Промежуточная правка в программе – начало цикла через кнопку управления | Наличие |
| Вспомогательные циклы |  |
| Набор безопасной высоты | Наличие |
| Позиция загрузки свободно выбираемая | Наличие |
| Операционное меню на русском языке | Наличие |
| Стандартное исполнение станка |  |
| Полузакрытая кабина рабочей зоны станка | Наличие |
| Раздвижная дверь на передней стороне с безопасным считыванием | Наличие |
| Надёжная защита от шлифовальной пыли, частей шлифовального круга и обрабатываемых деталей | Наличие |
| Состав технической документации |  |
| CD-ROM с информацией на русском языке |  |
| Руководство по програмированию | Наличие |
| Руководство по эксплуатации | Наличие |
| Руководство по обслуживанию станка | Наличие |
| Инструкция по транспортировке и установке | Наличие |
| Установочные чертежи станка в масштабе 1:20 | Наличие |
| Комплект документации по электрике включая электросхемы подключения | Наличие |
| Сертификат приёмки станка по геометрическим параметрам на заводе-изготовителя | Наличие |
| Дополнительные опции |  |
| Электромагнитная зажимная плита на постоянных магнитах 500 х 200мм. DQ-10 1шт. | Наличие |
| Планшайба для шлифовального круга 200 х 13…25 х 50.8мм.- 1шт. | Наличие |
| Шлифовальный круг для незакаленной стали 200 х 25 х50.8мм - 1шт | Наличие |
| Устройство правки пневматическое откидное 1шт. | Наличие |
| Правящий алмазный карандаш для калибрования кругов-1шт. | Наличие |
| Правящая алмазная пластина для чистовой правкикругов-1шт | Наличие |
| Тип 40/125 | Наличие |
| Правящая алмазная пластина для чистовой правки кругов-1шт тип 40/250Х | Наличие |
| Программа «Ось Zпоперечное позиционирование» | Наличие |
| Программа «Торцевое шлифование» | Наличие |
| Программа «Правка стандартных профилей» | Наличие |

2. Номенклатура и технические параметры обрабатываемых изделий.

2.1 Станок предназначается для шлифования закаленных плоских поверхностей в деталях с высокой геометрической точностью и низкой шероховатостью обработки. Станок должен обеспечивать точность размеров шлифуемых поверхностей не ниже 5го квалитета, шероховатость обработанной поверхности       Ra 0,16-0,63. Система управления станка должна обеспечивать черновое и чистовое шлифование в одном рабочем цикле за одну установку детали.

Cтанок должен обеспечивать быструю переналадку на обработку деталей отличающихся габаритами,используемыми материалами , с различной термообработкой поверхности при минимальном количестве подналадок для получения заданных размеров и технических требований к обрабатываемой поверхности.

2.2 Станок должен обеспечивать обработку деталей из различных материалов :

-конструкционные низколегированные цементируемые стали типа Сталь 20Х ГОСТ 4543-71;

-срелнелегированные стали типа 38ХНЗМФА ГОСТ 4543-71,твёрдость НRС 42…47;

-инструментальные стали, твёрдость HRC 54…62;

-высоколегированные стали, твёрдость HRC 50…56;

-коррозионно-стойкие и жаропрочные стали типа 45Х14Н14В2М ГОСТ 5632-72

-керамика ВК94 ТУ АЯ0.027.002.

3   Область применения, условия эксплуатации станка.

  - Станок предназначен для использования на территории с умеренным климатом в закрытом помещении.

  - Температура , нормальные производственные условия + 5 градусов -  +40 градусов при влажности не более 80%,причем  при температуре +40 градусов  максимальная влажность должна быть не более 50%.

3.3. Режим работы – 3-х сменный.

4   Технические требования к шлифовальному оборудованию.

4.1 Общие требования к шлифовальному оборудованию.

    - Поставляемое шлифовальное оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

    - Поставляемое шлифовальное оборудование должно сертифицировано и соответствовать следующим стандартам :EN 132118:2002+А1:2008+АС:2008,  EN  ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009, EN61000-6-4:2007, EN61000-6-2:2005 и соответствующим стандартам РФ.

    - Поставляемый профилешлифовальный станок и его составные части должны быть новыми , не находившимися в эксплуатации, то есть не бывшими в эксплуатации , не восстановленными, не иметь дефектов и/или изготовления , не модифицированными и не переделанными , не поврежденными , не иметь каких-либо ограничений (залог , запрет, арест , и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федериции , иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы,соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

  - Требования к электрическим компонентам:

.   Электрооборудование должно соответствовать требованиям действующих на территории РФ.

.   Параметры электрического тока

-род электрического  тока –переменный трёхфазный;

-частота электрического тока                            -50Гц +_1Гц;

-напряжение сети                                                -380 В;

-цепи управления                                                -24В

-колебания напряжения                                      - +_10%

.  Подвод электропитания осуществляется по системе «TN-C»-четырехпроводная схема подключения с глухозаземленной нейтралью и линией совмещения нейтрали с землёй.

  - Требования к смазочным материалам.

В паспорте на профилешлифовальный станок должны быть указаны взаимозаменяемые типы масел и других расходных материалов , а также рекомендации на их земену.

  - Требования к точности и надёжности профилешлифовального станка.

Профилешлифовальный станок должен обеспечивать выполнение технических требований по точности обработки деталей , указанных в настоящем ТЗ.

  - Срок полезного использования профилешлифовального станка должен составлять не менее 10 лет в течение, которого изготовитель по заказу Заказчика поставляет вышедшие из строя детали и комплектующие.

  - Требования к безопасности к внутришлифовальному станку.

    - Требования безопасности по ГОСТ 12.2.009-99.

    - Уровень шума при работе профилешлифовального станка должен соответствовать ГОСТ 12.107-85 и  ГОСТ  12.1.003-83.

    - Уровень вибраций при работе профилешлифовального станка должен соответствовать  ГОСТ 12.2.009-99. Метод определения уровня вибрации по ГОСТ 13731-68.Профилешлифовального станка должен соответствовать ГОСТ 12.1.004-91.

    - Должна быть обеспечена безопасность обслуживающего персонала  от:

-воздействия электрического тока;

-воздействия высокочастотных полей;

-воздействия акустических шумов и т.д.

- Гарантийное  и  послегарантийное обслуживание.

  - Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев при 2-х сменном режиме работе, начиная с момента ввода в эксплуатацию технологического оборудования , но не более 15 месяцев от даты поставки товара.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с прибытием специалистов изготовителя на место в течение 1(одного) дня  после  получения заявки от Заказчика для проведения диагностики и согласования сроков ремонта или замены дефектных частей на новые.Срок замены дефектных частей согласовывается дополнительно.Согласование производится путём обмена письмами, факсами. Все расходы связанные с заменой или ремонтом Товара ,несёт Исполнитель.Гарантийный срок продлевается на время устранения неисправностей , произошедших по вине производителя оборудования.

- Поставка должна осуществляться на условиях  DDP Екатеринбург сертифицированным дилером .

Шеф-монтаж , гарантийное и послегарантийное обслуживание должно осуществлятся гражданами Р.Ф.

Обеспечение поставки запасных частей в послегарантийный период в течение 10 лет.

Гарантия на оборудование в целом –1 год

Гарантия на точность позиционирования –10 лет