Приложение № 1 к документации

Техническое задание 
на поставку мебели и мебельных конструкций: кабинеты руководителей, рабочие места персонала, ресепшн, офисные кресла и стулья, мягкая мебель для офиса, металлическая мебель (сейфы, шкафы, стеллажи), офисные перегородки, офисные аксессуары (офисные доски, флипчарты, корзины для мусора, зеркала и пр.), жалюзи, шторы.
Общие положения

Требования к поставщику.

Требуется поставщик офисной мебели производства России, Италии, Испании, Белоруссии, Украины, Литвы, ценовой категории от эконом до премиум класса.

Широкий ассортимент мебельных конструкций: кабинеты руководителей, рабочие места персонала, ресепшн, офисные кресла и стулья, мягкая мебель для офиса, металлическая мебель (сейфы, шкафы, стеллажи), офисные перегородки, офисные аксессуары (офисные доски, флипчарты, корзины для мусора, зеркала и пр.), жалюзи.

Поставка офисной мебели осуществляется с даты подписания договора до 31.12.2011 года, ассортимент, количество и комплектность определяет ОАО «Атомредметзолото» по мере необходимости.

Поставщик должен обладать собственными техническими средствами и ресурсами, опытом в разработке дизайн проектов, планировке помещений, визуализации помещений с подбором материалов отделки и полным сопровождением проекта.
Поставщик должен производить доставку и сборку мебельных конструкций в срок, не более 5 (пяти) дней со дня получения заявки от Заказчика.
Требования к мебельным конструкциям

Общие требования

1. Мебель должна быть изготовлена в полном соответствии с международными стандартами – корпусная мебель ГОСТ16371-93, мебель для сидения и лежания ГОСТ 19917-93 и другими нормативными документами. С использованием современных технологий, экологически чистых  и сертифицированных материалов и комплектующих, имеющих разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора на использование. Концентрация летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации, не должна превышать допустимых значений.

2. Надежность в использовании, универсальность, удобство, внешняя солидность и привлекательность, широкий ряд конструктивов (предметов). Возможность цветового сочетания с другими сериями, и изготовление элементов мебели по эскизам заказчика.

3. Материал поверхностей  рабочих столов - высококачественные древесностружечные плиты, МДФ, массив (толщина столешниц не менее 25 мм), возможность комплектации столов металлическими опорами с порошковым покрытием цвета «алюминий» и опорами из ДСП (толщина каркасов не менее 22 мм) с порошковым покрытием цвета «алюминий».
4. Мягкая мебель, офисные кресла: материал – ткань, экокожа (Ренна), полипропилен, искусственная кожа, натуральная кожа на пластиковом, металлическом, деревянном или хромированном каркасе.
5. Широкий ряд цветовых вариантов исполнения.
6. Детали и сборочные единицы мебели должны собираться и разбираться без дополнительной подгонки.

7. Поставке мебели в полном объеме должно предшествовать изготовление, доставка и установка образцов-эталонов мебели для их утверждения заказчиком.

8. Перед началом работ должна быть сделана заявка на пропуска для получения допуска работников на объект на весь период сборки мебельных конструкций;

9. Сборочные работы должны производиться в выходные и праздничные дни;

Технические требования к элементам мебели.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕБЕЛИ

Мебель для персонала эконом – класса

Цвета ЛДСтП: 

- ольха, бук, орех натуральный с тиснением поверхности - «древесные поры»,

- серый с тиснением поверхности – «шагрень».

СТОЛЫ

Столы письменные. (100*67*75), ФР 101 (120*67*75), (140*67*75), (160*67*75). 

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. 

Свесы столешницы: с боковых сторон - 6 мм, с фронтальной стороны - 62 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Столы письменные компактные. (120*60*75), (140*60*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Дополнительное крепление к столешнице расположено посередине экрана. Свесы столешницы: со всех сторон 5 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный малый (85*67*75) с выдвижной полкой (77*40).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. 

Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Горизонтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Свесы столешницы: сбоку 6 мм, спереди 62 мм. Свес 62 мм спереди позволяет ставить стол вплотную к стене.

Выдвижная полка для клавиатуры выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм. Полка устанавливается на металлических роликовых направляющих при помощи шурупов. Высота ниши между столешницей и полкой – 77 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол приставной. (98*52*69). 

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Конструкция стола позволяет установить экран в двух положениях: стола рабочего и стола для совещаний. Свесы столешницы: с боковых сторон - 6 мм, с фронтальной стороны - 47 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный. (140*118*75), (140*118*75), (160*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 3-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.       Столешница эргономичной формы с криволинейным вырезом выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Ширина столешницы на окончаниях - 67 см.

Свесы столешницы: с фронтальной и боковой сторон - 62 мм, с торцов – 6 мм.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от угла. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный компактный. (140*90*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.           Столешница эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 60 см.

Свесы столешницы: 5 мм со всех сторон. 

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 130 мм от края, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол угловой. (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Два экрана одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной стыкуются под углом 90 ° с опорой- ногой, при помощи пластиковых хомутов и шурупов по дереву. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.

Столешница в форме квадрата 118х118 см, с криволинейным вырезом с одного угла, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 67 см.
Свесы столешницы: 62 мм с фронтальной и боковой стороны, 6 мм – с торцов.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от угла, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол эргономичный 120°. (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Экраны одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной крепятся под углом 120 ° с опорой- ногой через пластиковые хомуты. Опора-нога устанавливается в углу стола и соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         
Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие  - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.
Столешница в форме четырехугольника с диагоналями 204см и 117см, стороны которого образуют углы 120° и 90°. Со стороны одного угла 120° криволинейный вырез. Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Окончания столешницы шириной 67 см.
Свесы столешницы: с фронтальной стороны - 62 мм, с торцов – 6 мм.

Одно сквозное отверстие диаметром 60 мм для электропроводки в столешнице на расстоянии 200 мм от края, расположенного напротив посадочного места. На отверстие устанавливается пластиковая заглушка черного цвета.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для переговоров. (200*90*75).

Стол состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин и 2-х экранов высотой 43 см, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.            Столешница овальной формы с закругленными углами выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по всему контуру столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами и экранами соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Свесы столешницы: 15 см - по продольным сторонам, 38 см – по торцам.
Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол журнальный. (86*57*50).

Стол состоит из столешницы, каркаса и колесных опор. Каркас состоит из основания овальной формы (74х45см), 2-х боковин, полки овальной формы (53х38см) и экрана высотой 14 см, которые соединены между собой эксцентриковой стяжкой, стяжкой - конфирмат и направляющими шкантами. Детали каркаса выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ниша между основанием и полкой с размерами ШхГхВ 53х45х23 см.

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 50 мм и высотой 65 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Столешница овальной формы с размерами 86х57 см выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с каркасом соединяется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Свесы столешницы – 6 см по всему периметру. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Сектор угловой. (67*67*75 см).

Сектор состоит из столешницы и каркаса. Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных под углом 90°, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП 22 мм. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.              Столешница в форме 1\4 части круга выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с боковинами соединяется с помощью эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Свесы столешницы: сбоку 5 мм, спереди 62 мм, аналогично столам рабочим.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол для проектора с регулировкой высоты (70*55*114) 

Состоит из пневматической подъемной системы пр-ва Германия и столешницы. 

Подъемная система состоит из стальной трубы, газовой пружины с рычагом и пластикового пятилучия с колесами. Порошковое покрытие трубы – эмаль черного цвета. Стальная труба в верхней части имеет фланец для присоединения столешницы и в нижней части конус для крепления к пятилучию.

Столешница полукруглой формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по контуру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение с опорой при помощи винтов М6.

Блокируемая газовая пружина предусматривает возможность блокировки в любом из промежуточных положений стола. Минимальная высота стола – 71 см, максимальная высота – 114 см.

Опора-нога. (6*6*71).

Опора выполнена из металлической трубы круглого сечения диаметром 60 мм. Фланец прямоугольной формы размером 110х80 мм из листовой стали толщиной 2 мм. Крепление к трубе при помощи винта М10. Порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В нижней части пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.  

Опора-нога присоединяется к столешницам при помощи саморезов для дерева через отверстия во фланце.

Сектор под монитор. (52*52*12).

Сектор состоит из столешницы и 2-х боковых опор. Боковые опоры, выполнены из ЛДСтП 16 мм и расположены под углом 90°. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Столешница в форме треугольника выполнена из ЛДСтП 22 мм. Передняя торцевая кромка столешницы облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм, другие кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Для сборки применяются эксцентриковая стяжка и направляющие шканты. 

На нижнюю кромку боковины наклеены резиновые амортизаторы для исключения скольжения по поверхности рабочего стола.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Подставка под системный блок. (30*53*59).

Поставка состоит из каркаса и колесных опор. Каркас состоит из двух боковин, крышки, основания и двух поперечных царг высотой 70 мм, которые  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. На крышке передняя торцевая кромка облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Каркас неразъемной конструкции собран при помощи деревянных шкантов и клея. Колесные опоры высотой 65 мм и роликами диаметром 42 мм черного пластика, прикручиваются  к основанию подставки при помощи шурупов. Полезные внутренние размеры подставки для системного ШхГхВ 266х482х492 мм.

Изделие поставляется в сборе.

Стол-брифинг. Артикул и размеры: (140*70*75).

Стол состоит из столешницы и 2-х опор. Каждая из опор выполнена из панелей ЛДСтП 22 мм соединенных в форме буквы «Т», при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         Столешница в форме полукруга радиусом 70см выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.   Столешница с боковинами соединяется с помощью эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Свесы столешницы: с фронтальной стороны – 302 мм, со стороны присоединения к столам рабочим – 6 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Брифинг. (110*110*2,2).

Брифинг состоит из столешницы и крепежных пластин. Столешница в форме 3\4 части круга радиусом 550 мм с вырезом сектора 90° со сторонами 550 мм, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Крепежная пластина размером 144х70 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения со столешницами рабочих столов. 2 шт. пластины в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.

Переходная плоскость (67*67). 

Брифинг. (67*34*2,2), (85*50*2,2), (79*53*2,2), (79*54*2,2), (91*55*2,2), (110*99*2,2), (86*104*2,2).

Брифинг состоит из столешницы и крепежной пластины. Столешница криволинейной формы с прямолинейным участком длиной 67 см для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина размером 560х95 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы в комплекте.  

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.
Сектор к столам эргономичным. (134*59*2,2), (140*59*2,2).

Сектор состоит из столешницы и 2-х крепежных пластин. Столешница полукруглой формы с прямолинейным участком длиной 134 см (ФР 432) и 140 см (ФР 433) для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина в кол-ве 2-х шт. с размером 560х95 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения сектора со столешницами рабочих столов, в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 2 шт., которые крепятся к столешнице при помощи шурупов.
Зазор 60 мм для установки настольного экрана между рабочими столами с шириной окончания 67 см получается только при использовании сектора арт. ФР 433 (140*59*2,2).
Брифинг-приставка (84*67*2,2).

Брифинг-приставка состоит из столешницы и 2-х крепежных пластин. Столешница полукруглой формы с прямолинейным участком длиной 67 см для стыковки с рабочими столами, выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Крепежная пластина размером 144х70 мм из листовой стали толщиной 1,2 мм и шурупы для соединения со столешницами рабочих столов. 2 шт. пластины в комплекте. 

Дополнительно заказывается металлическая опора-нога арт. 440 – 1 шт., которая крепится к столешнице при помощи шурупов.
Полка овальная под кронштейны. (118*30*1,6), (140*30*1,6), (160*30*1,6).

Полка в форме прямоугольника с 2-мя закругленными сторонами радиус 150 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Дополнительно заказывается арт. КМ 483 черного или серого цвета для монтажа полки над столом рабочим. Кронштейны крепятся к рабочему столу на струбцинах, полка к кронштейнам крепится винтами. 

Просвет 250 мм между лицевой поверхностью стола рабочего и нижней поверхностью полки, установленной на кронштейнах.

Экран. Размеры: (118*38*1,6), (140*38*1,6), (160*38*1,6).

Экран прямоугольной формы выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Нижняя торцевая кромка облицована материалом кромочным ПВХ 0,4 мм. Монтаж экрана к столу рабочему при помощи комплекта кронштейнов арт. КМ 481 или арт. КМ 483 черного или серого цвета, которые заказываются дополнительно.

Расстояние 320 мм от лицевой поверхности столешницы рабочего стола и верхней кромки экрана, установленного на кронштейнах.

Полка настольная.  (160*35*2,2), (85*35*2,2), (120*35*2,2), (140*35*2,2).

Настольная перегородка. (160*18*35), (118*18*35), (85*16*35), (120*16*35), (140*18*35).

Настольная перегородка-угол. (118*118*35), (160*118*35), (160*160*35).

Полка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. В качестве каркаса для полки используются настольные перегородки. Полка прикрепляется к каркасу при помощи 4-х металлических уголков и шурупов.

Настольные перегородки состоят из двух боковин и экрана, соединенных между собой при помощи эксцентриковой стяжки, выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Вертикальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Конструкция перегородок предусматривает два варианта установки экрана: по центру боковины или со смещением к краю.

На нижней кромке боковины приклеены полоски ленты клеящей 2-х сторонней, которая обеспечивает плотное соединение собранной перегородки с поверхностью стола рабочего.   

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Настольная перегородка (118*50*1,6).

Настольная перегородка – панель в форме трапеции с закругленными верхними углами радиусами 80 мм и 100 мм и выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. В панели просверлены 4 отверстия диаметром 7 мм под винты М6. 

Монтаж перегородки к столу рабочему при помощи комплекта кронштейнов арт. КМ 481 черного или серого цвета, которые заказываются дополнительно.

Зазор 32 мм между столами рабочими при установке настольной перегородки.

Полка книжная (73*30*59).

Полка состоит из 2-х боковин эргономичной формы, 2-х полок и поперечной планки высотой 86 мм, установленной в верхней части полки. Все детали выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и соединены между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Экран установлен в верхней части и соединяется дополнительно с верхней полкой при помощи стяжки - конфирмат.  

Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Ниша между полками с размерами ШхГхВ 70х29х33 см. Глубина верхней полки 19 см.

С обратной стороны экрана просверлены два отверстия диаметром 30 мм для установки навески для шкафов. 

Металлические крючки - саморезы диаметром 6 мм для вкручивания в стены и навески полки, входят в комплект.

Пластиковые дюбели для бетонных и кирпичных стен в комплект не входят. 

Данный крепеж не рекомендуется для стен из гипсокартона.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол письменный на металлокаркасе МФ. (84*67*75),  (120*67*75), (140*67*75), (160*67*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Металлокаркас состоит из двух металлических опор и перфорированного металлического экрана высотой 40 см, установленного между ними при помощи винтов М6.

Металлические опоры сварной конструкции в форме буквы «L» состоят из труб овального сечения и верхнего фланца в форме металлического уголка с отверстиями для крепления столешницы. Нижняя «лапа» опоры выполнена из овальной металлической трубы и изогнута в средней части к верху. Регулируемые винты вкручиваются в нижнюю «лапу». Порошковое покрытие - эмаль серого цвета. 

Опора соединяется со столешницей при помощи винтов М6.

Кабельканал расположен между вертикальными стойками опоры и позволяет разместить внутри опоры вертикальную электропроводку. Состоит из двух вставок, которые выполнены из листового металла и имеют порошковое покрытие – эмаль нескольких цветов: серый гранит, кремовый.

Экран прямоугольной формы выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Перфорация на экране - овальные отверстия размером 120х10 мм. Экран соединяется со столешницей при помощи винта М6.   

Столешница прямоугольной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Свесы столешницы: 5 мм с боковой стороны (от бокового края металлической опоры до торца столешницы) , 10 мм - с фронтальной стороны (от переднего края нижней металлической  «лапы» до передней кромки столешницы). 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол рабочий эргономичный на металлокаркасе МФ. Правый (160*118*75). 

Левый (140*118*75), Правый (140*118*75), Стол рабочий эргономичный угловой ФР  (118*118*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Металлокаркас состоит из двух металлических опор, угловой опоры и двух перфорированных металлических экранов высотой 40 см, соединенных при помощи винтов М6. Боковые опоры установлены на окончаниях столешниц, экраны располагаются под углом 90° и присоединяются к угловой опоре.

Металлические опоры сварной конструкции в форме буквы «L» состоят из труб овального сечения и верхнего фланца в форме металлического уголка с отверстиями для крепления столешницы. Нижняя «лапа» опоры выполнена из овальной металлической трубы и изогнута в средней части к верху. Регулируемые винты вкручиваются в нижнюю «лапу». Порошковое покрытие - эмаль серого цвета.
Опора соединяется со столешницей при помощи винтов М6.

Кабельканал расположен между вертикальными стойками опоры и позволяет разместить внутри опоры вертикальную электропроводку. Состоит из двух вставок, которые выполнены из листового металла, порошковое покрытие – эмаль нескольких цветов: серый гранит, кремовый.

Экран прямоугольной формы выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Перфорация на экране - овальные отверстия размером 120х10 мм. Экран соединяется со столешницей при помощи винта М6.   

Угловая опора в форме трубы полукруглого сечения 120х58 мм выполнена из листовой стали толщиной 1,5 мм.

Столешница эргономичной формы выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Эргономичные столы имеют окончания столешниц шириной 67 см.

Свесы столешницы: 5 мм с боковой стороны (от бокового края металлической опоры до торца столешницы) , 10 мм - с фронтальной стороны (от переднего края нижней металлической  «лапы» до передней кромки столешницы).   Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Надстройка к столу. (140*40*101).

Надстройка состоит из каркаса и крышки. Каркас состоит: из 2-х боковин и перегородки, выполненных из ЛДСтП толщиной 22 мм; основания, задней стенки и царги высотой 80 мм, выполненных из ЛДСтП толщиной 16 мм. Царга установлена под основанием для обеспечения жесткости. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Крышка прямоугольной формы из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Соединение с каркасом при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Надстройка устанавливается на стол письменный и прикрепляется при помощи полосок из двухстороннего скотча, которые наклеены на нижней кромке боковины.

Высота от поверхности письменного стола до царги 44 см. Две ниши верхней части надстройки с размерами ШхГхВ 65х36х44 см.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стол круглый металл-4. (110*110*75).

Стол состоит из столешницы и металлокаркаса. Разборный металлокаркас состоит из 4-х вертикальных опор диаметром 60 мм и 4-х направляющих, которые соединяются при помощи винтов и металлических кронштейнов. Порошковое покрытие - эмаль черного цвета.

В нижней части опоры пластиковый регулировочный винт с длиной хода 20 мм.

Столешница в форме круга диаметром 110 мм выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки по всему периметру столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Столешница универсальная стола письменного. (84*67*2,2), (120*67*2,2), (140*67*2,2), (160*67*2,2).

Столешница универсальная стола эргономичного (140*118*2,2), (160*118*2,2), (118*118*2,2).

Столешница стола эргономичного 120 градусов (118*118*2,2).

Столешница брифинга (140*70*2,2).

Столешница выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Каркас стола письменного. (84*67*73), (120*67*73), (140*67*73), (160*67*73).

Каркас состоит из 2-х боковин, соединенных лицевой панелью (экраном) высотой 43 см, при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Экран выполнен из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.            

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного левого. (140*118*73), (160*118*73).

Каркас стола эргономичного правого. (140*118*73), (160*118*73).

Каркас состоит из 3-х боковин и лицевой панели (экрана) высотой 43 см, которые соединяются между собой при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. 

Экран выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки экрана облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. 

Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.                Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного углового (118*118*73).

Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Два экрана одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной стыкуются под углом 90 ° с опорой- ногой, при помощи пластиковых хомутов и шурупов по дереву. Опора-нога соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас стола эргономичного 120 градусов (118*118*73).

 Каркас состоит из 2-х боковин, 2-х экранов высотой 42 см и опоры-ноги с кронштейнами. Экраны одной стороной соединяются с боковинами при помощи эксцентриковой стяжки, а другой стороной крепятся под углом 120 ° с опорой- ногой через пластиковые хомуты. Опора-нога устанавливается в углу стола и соединяется со столешницей при помощи шурупов через отверстия в алюминиевом фланце.
Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         
Опора-нога выполнена из металлической трубы диаметром 51 мм, порошковое покрытие  - эмаль серого цвета. В верхней части фланец из алюминиевого сплава. В нижней части регулировочный винт с длиной хода 10 мм.
Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Опоры стол - брифинга (140*70*72).

Каждая из опор выполнена из панелей ЛДСтП 22 мм соединенных в форме буквы «Т», при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Фронтальные торцевые кромки боковин облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм, остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм.
Опоры регулируемые. Диапазон регулирования 10 мм компенсирует неровности пола.         

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

ТУМБЫ.

Тумба выкатная 3 ящика с замком. (42*45*58).

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба выкатная 3 ящика с центральным замком. (42*45*58).

Тумба состоит из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм, которые соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка крышки тумбы облицована кромочным материалом из ПВХ 2 мм.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.


Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм прикрепляются к основанию тумбы при помощи шурупов 4х16 мм по дереву.

Центральный замок закрывает все ящики. Система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков. Металлический номерной ключ. 

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 4 ящика. (42*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.   

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и 4-х шурупов 4х30мм для дерева.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная для компактных столов 4 ящика с замком. (42*60*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и 4-х шурупов 4х30мм для дерева.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, спереди и сзади 5 мм.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 4 ящика с центральным замком. (42*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка устанавливается на 4-х направляющих шкантах и прикручивается шурупами.

Свесы крышки тумбы: по бокам 3 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. Система антиопрокидования  –  исключение возможности одновременного выдвижения двух и более ящиков.

Металлический номерной ключ. Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная 2-х дверная. (90*67*75). 

Тумба состоит из крышки, каркаса, 2-х дверей, полки и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Задняя стенка крепится к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка съемная. Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях.     Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Свесы крышки тумбы: по бокам 2,5 мм, со стороны задней стенки 72 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Тумба приставная 4-х ящичная без крышки. (42*67*73).

Тумба состоит из каркаса, 4-х выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. 

Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих

Ящик неразборной конструкции состоит из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика из профиля (фолдинг*), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика установлено в паз профиля и выполнено из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 33х43х8 см.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.
Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Тумба поставляется в сборе.

Тумба приставная с файловым ящиком (46*67*75).

Тумба приставная с 2-мя файловыми ящиками (46*67*75).

Тумба состоит из крышки, каркаса, выдвижных ящиков и регулируемых опор. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Для сборки каркаса применяется эксцентриковая стяжка импортного производства, конфирмат и направляющие шканты. Тумба устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм. Высота корпуса без крышки на опорах аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Два вида ящиков: обычный и файловый.

Ящик состоит из металлического каркаса черного цвета, дна и фасадной панели. Дно ящика из ДВП толщиной 3,2 мм и имеющее лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка соединяется с корпусом при помощи винтовых соединений. Ящики устанавливаются на металлические роликовые направляющие, выдвижения на 4/5 глубины. Внутренний размер ящика ШхГхВ 39х39х10 см. 

Рама для подвесных папок формата «А4». Материал рамы – стальной пруток, покрытие хром. 

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Свесы крышки тумбы: по бокам 2,5 мм, со стороны задней стенки 62 мм, что позволяет устанавливать тумбу вплотную к стене.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Каркас тумбы приставной 2-х дверной. (90*67*73). 

Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Задняя стенка крепится к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. Каркас тумбы устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Высота корпуса на опорах без учета толщины крышки аналогична высоте подстолья столов рабочих.

Съемная полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Внутренний размер каркаса тумбы ШхГхВ 86х55х67 см.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Крышка для тумбы приставной 2-х дверной. (90*67*2,2).

Крышка к тумбе приставной. (42*67*2,2).  

Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Крышка соединяется с каркасом тумбы при помощи шурупов и направляющих шкантов.

Дверь для тумбы приставной 2-х дверной. (42*70).

Дверь выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Петли металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

*Ящик – фолдинг трёхсторонний представляет собой развёрнутую заготовку для стенок ящика с выбранными в ней двумя V-образными пазами. Заготовка окутана пленкой ПВХ 0,2 мм белого цвета. На торцах фолдинга установлены шканты, которые вместе с качественным клеем, гарантируют прочность соединения с фасадной стенкой.

При сборке ящика в отверстия, выбранные под шканты, наносится клей. Ящик-фолдинг складывается, в пазы устанавливается дно, и посредством шкантов присоединяется лицевая стенка.

ШКАФЫ.

Шкаф для одежды. (80*38*186).

Шкаф состоит из каркаса с полкой, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х37х21,5 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х37х156 см.  

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вкладные металлические 4-х шарнирные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выдвижная металлическая, которая крепится к полке при помощи шурупов.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф книжный закрытый (80*38*186).

Шкаф книжный открытый (80*38*186). 

Шкаф состоит из каркаса с полками и опорами и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Фиксированная полка второго уровня устанавливается на эксцентриковую стяжку и создает дополнительную жесткость корпусу. Остальные полки имеют 4 варианта установки с шагом 32 мм. Средний размер ниши для папок ДхГхВ 77х36х32. Всего 5 ниш для размещения папок CORONA (высота 32 см).  

Полкодержатель – металлический цилиндрический.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Двери (ДСП) выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые поверхности дверей (ДСП) облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Антресоль двухдверная (80*38*38).

Антресоль однодверная (40*38*38).

Антресоль состоит из каркаса и  дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Внутренние размеры антресоли ГхВ 37х35 см.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Антресоль устанавливается на топ шкафа и фиксируется при помощи шурупов через отверстия в нижнем щите антресоли.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф низкий 2-х дверный (80*38*74).

Шкаф состоит из крышки, каркаса, полок и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки – конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Глубина корпуса 34 см.

Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Топ крепится к верхнему щиту корпуса при помощи винтов М4. 

Съемная полка  выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. Внутренние размеры корпуса 77х36х66.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф книжный открытый (80*38*137).

Дверь для шкафа: (38*131).

Дверь стеклянная для шкафа (38*131).

Шкаф состоит из каркаса и полок. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Полки съемные выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.
Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж низкий (67*34*75) 

Стеллаж состоит из каркаса и регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, верхней крышки и 2-х поперечных царг. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства, стяжки - конфирмата и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки боковин и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Верхняя крышка и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки верхней крышки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Торцевые кромки основания облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм.

Царги выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки царги облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Царги установлены в распор между боковинами и соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Малая царги высотой 70 мм, установлены вплотную к основанию каркаса. Большая царга высотой 290 мм установлена вплотную к верхней крышке. 

Съемная полка стеллажа выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и еврошурупом.

Конструкция стеллажа не предусматривает установку дверей.  

Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Для навески стеллажа на стену в верхней царге просверлены два отверстия диаметром 30 мм под навесную фурнитуру арт. ФР 411, которая заказывается отдельно.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж средний (67*34*150) 

Стеллаж состоит из каркаса и регулируемых опор. Каркас состоит из 2-х вертикальных боковин, основания, верхней крышки и 3-х поперечных царг. Детали соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства, стяжки - конфирмата и направляющих шкантов. Боковины выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки боковин и основания облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Верхняя крышка и основание выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки верхней крышки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Торцевые кромки основания облицованы материалом кромочным из ПВХ 0,4 мм.

Царги выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки царги облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Царги установлены в распор между боковинами и соединены при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Две малые царги высотой 70 мм, установлены вплотную к верхней крышки и к основанию каркаса. Большая царга высотой 290 мм установлена под полкой второго уровня.

Съемные полки стеллажа выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полкодержатель металлический угловой с фиксатором и еврошурупом.

Конструкция стеллажа не предусматривает установку дверей.  

Стеллаж устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф-купе (120*67*75) 

Шкаф состоит из крышки, каркаса, полок и дверей-купе. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Вертикальная перегородка является элементом каркаса и разделяет внутреннее пространство   на два отделения с размерами ШхГхВ 57х51х67 см.  

Съемные полки  выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые поверхности полки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. 

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки дверей облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Двери-купе перемещаются внутри шкафа на роликах по пластиковым направляющим. Проем 49 см при открытой двери.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ 2 мм. Крышка устанавливается на направляющих шкантах и соединяется с корпусом при помощи шурупов.

Свесы крышки: по бокам 3 мм, сзади 92 мм.

Шкаф устанавливается на 6 пластиковых опора черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для одежды (80*38*207) 

Шкаф состоит из каркаса с 2-мя полками, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства и направляющих шкантов. Полка нижняя – съемная установлена на полкодержателях металлических цилиндрических.

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х36х25 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х36х145 см.  

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выдвижная прикрепляется к полке при помощи шурупов. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф для документов узкий открытый (42*38*186) 

Шкаф для документов узкий закрытый (42*38*186) 

Шкаф состоит из каркаса и полок. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Полки съемные выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический.
Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж левый вертикальный с замком (38*69*121) 

Стеллаж правый вертикальный с замком (38*69*121) 

Стеллаж состоит из неподвижного кожуха и выдвижного стеллажа с полками. Неподвижный кожух состоит из двух боковин, экрана и крышки, которые соединены при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Боковины и экран выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка выполнена из ЛДСтП толщиной 22 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. Пластиковые подпятники черного цвета устанавливаются на нижнюю кромку боковины. На внутренней стороне боковин врезаны пластиковые направляющие ролики для обеспечения плавности хода выдвижного стеллажа.

Выдвижной стеллаж состоит из каркаса, фасадной панели и колесных опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм и соединенные при помощи стяжки-конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм.

Фиксированные полки установлены враспор между задней стенкой и фасадной панелью. 

Внутренние ниши с размерами ШхГхВ 63х31х33 см, в количестве 3-х шт. для размещения папок типа CORONA (высота 32 см).

На внешней стороне корпуса врезаны пластиковые направляющие ролики для обеспечения плавности хода стеллажа.

Фасадная панель выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм. Панель соединяется с каркасом при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Металлическая ручка – рейлинг, цвет под алюминий межосевое расстояние 576 мм. Замок устанавливается на высоте 62 см от пола. Ключ с пластиковым наконечником.

Опоры колесные (4 шт.) диаметром 50 мм и высотой 73,5 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Дверь стеклянная с фурнитурой (38*112) 

Двери стеклянные (комплект – 2 шт.) (38*112) 

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного полированного прозрачного стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Дверь стеклянная матовая с фурнитурой левая (38*112)

Дверь стеклянная матовая с фурнитурой правая (38*112)

Дверь стеклянная выполнена из незакаленного матового стекла толщиной 5 мм. Поверхности кромок шлифованные. Устанавливается на 4-х шарнирные металлические петли импортного производства, диаметр «чашки» 26 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Комплект фурнитуры для подвески стеллажа низкого.

Комплект состоит из 2-х металлических колец и 2-х металлических крючков - саморезов диаметром 6 мм. Пластиковые дюбели для бетонных и кирпичных стен в комплект не входят. 

Данный крепеж не рекомендуется использовать для стен из гипсокартона.

Полка под головные уборы (77*36) 

Полка выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Полка под головные уборы фиксируется при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Штанга - вешалка выдвижная с шурупами поставляется вместе с полкой. 

Фурнитура поставляется вместе с полками.
Комплект полок к шкафам открытым  

Комплект полок шкафа узкого

Комплект состоит из 3-х съемных полок и щита промежуточного. Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Полкодержатель – металлический цилиндрический. 

Щит промежуточный выполнен из ЛДСтП толщиной 16 мм и фиксируются при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Фурнитура поставляется вместе с полками.
Дверь для шкафа (38*179) 

Дверь для шкафа (38*67)

Дверь выполнена из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Дверь установлена на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Дверь универсальная (правая, левая).

Шкаф глубокий для одежды (80*59*186) 

Шкаф состоит из каркаса с полкой, 2-х дверей и опор. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка топа облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полка под головные уборы зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. 

Ниша для головных уборов с размерами ШхГхВ 77х56х22 см. Ниша для одежды с размерами ШхГхВ 77х56х151 см.  

Двери и полка выполнены из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы сечением 22х15 мм, установлена между боковинами на штангодержателях. Штангодержатели прикручены к боковинам при помощи шурупов.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Антресоль к шкафу глубокому (80*59*38).

Антресоль состоит из каркаса и дверей. Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Соединение при помощи эксцентриковой стяжки, стяжки конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Внутренние размеры каркаса ШхГхВ 77х56х35 см.

Двери выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. Двери установлены на 4-х шарнирные металлические вкладные петли импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Антресоль устанавливается на топ шкафа и фиксируется при помощи шурупов через отверстия в нижнем щите антресоли.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Шкаф угловой для одежды (67*67*186)

Шкаф состоит из каркаса с полкой, двери и опор. Каркас собран в форме пятиугольника из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи стяжки - конфирмат и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Две накладные задние стенки выполнены из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Полка под головные уборы форме ромба зафиксирована при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Полка выполнена из ЛДСтП 16 мм, торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ниша для головных уборов высотой 21 см. Ниша для одежды высотой 151 см и глубиной 56 см.  

Дверь выполнена из ЛДСтП 16 мм. Торцевые кромки облицованы  кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Ширина дверного проема 39 см.

Конструкция корпуса шкафа позволяет устанавливать дверь на правую и на левую сторону. Петли металлические 8-ми шарнирные импортного производства, диаметр «чашки» 35 мм, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Угол открывания двери 172°. Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. Замок не применяется.

Штанга - вешалка выполнена из металлической трубы сечением 22х15 мм и длиной 592 мм, установлена на штангодержателях. Штангодержатели прикреплены к полке при помощи винтов М6. Положение штанги – по диагонали полки.

Шкаф устанавливается на 5-ти пластиковых опорах черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Конструкция и размеры углового шкафа позволяет использовать его в компоновках вместе со шкафами глубиной 38 см.  

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Стеллаж угловой левый (38*38*186) Стеллаж угловой правый (38*38*186) 

Стеллаж состоит из 2-х боковин соединенных под углом 90°, верхнего и нижнего щитов и радиусных полок. Боковины и щиты выполнены из ЛДСтП толщиной 16 мм, которые соединены при помощи стяжки-конфирмат и направляющих шкантов.

Верхний и нижний щиты и полки в форме сектора 1\4 часть круга. 

Полки выполнены из ЛДСтП толщиной 22 мм. Торцевые кромки облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 0,4 мм. Каждая полка имеет несколько вариантов установки при помощи эксцентриковой стяжки импортного производства.    

Стеллаж устанавливается на 4-х пластиковых опорах черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Межсекционные стяжки в комплекте для соединения стеллажа со шкафами.

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Каркас шкафа (80*38*186) Каркас шкафа узкого (42*38*186) 

Каркас состоит из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП 16 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4 мм. Передняя торцевая кромка верхней панели корпуса облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Накладная задняя стенка выполнена из ДВП толщиной 3,2 мм, лакокрасочное покрытие в цвет ЛДСтП с одной стороны. Крепление к корпусу при помощи гвоздей 1,2х20мм. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры 27 мм, максимальная высота опоры 37 мм.

Дополнительно заказываются комплекты полок: - для каркаса шириной 80 см, - для каркаса узкого. 

Мебель поставляется в разобранном виде. Подробная инструкция по сборке вложена в упаковку.

Комплект пластин крепежных.

Комплект состоит из двух металлических пластин размером 144х70, выполненных из листовой стали толщиной 1,2 мм. Гальваническое покрытие. 

Применяются в качестве дополнительного универсального крепления. Без ограничений.

Мебель для персонала бизнес – класса.

ЛДСтП испанский орех, тиснение поверхности - «древесные поры».

Стол рабочий   металлокаркас с металлическим экраном (140*80*75).

Столешница прямоугольной формы, со скругленными углами и фигурной одной из продольных сторон, выполнена из ЛДСтП  цвета испанский орех толщиной 25 мм. Торцевые кромки столешницы облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм. 

В столешнице просверлены два сквозных отверстия диаметром 60 мм для электропроводки. Расположение отверстий: 230 мм от передней кромки и 170 мм от боковой кромки столешницы. 

Металлокаркас состоит из двух металлических опор и траверсы установленной в распор между ними.
Опоры выполнены из металлической трубы диаметром 40 мм.  Регулируемый винт из серого пластика с шарнирным узлом вставлен в круглое основание диаметром 80 мм. Длина хода винта 20 мм компенсирует неровности пола. 

Экран прямоугольной формы выполнен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Перфорация на экране - овальные отверстия. 

Покрытие металлических частей - порошковая краска, цвет матовый муар RAL9006.

Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с замком и лотком 42*53*59 .

Каркас выполнен из ЛДСтП цвета испанский орех 18 мм. Кромка -  ПВХ толщиной 0,4 мм. Крышка тумбы выполнена из ЛДСтП цвета испанский орех толщиной 25 мм, торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2 мм.

Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Внутренний размер ящика 33х38х8 см. 

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм.

Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Лоток из серого пластика размером 36х20х3 см с отделениями для канцелярских принадлежностей. 

Шкаф для одежды 90*46*197 

Каркас и двери выполнены из ЛДСтП цвета испанский орех 18 мм. Кромка -  ПВХ толщиной 0,4 мм.

Топ выполнен из ЛДСтП цвета испанский орех толщиной 25 мм.

Полка под головные уборы выполнена из ЛДСтП цвета испанский орех толщиной 25 мм.

Штанга - вешалка выдвижная металлическая черного цвета крепится к полке.

Задняя стенка выполнена из ДВП цвета испанский орех толщиной 3,2 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа.

Двери установлены на накладные металлические 4-х шарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях и углом открывания 110°. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры диаметром 50 мм, регулируемые по высоте.

Все соединения выполнены  при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Шкаф для документов полузакрытый 90*46*197 

Каркас и двери выполнены из ЛДСтП цвета испанский орех 18 мм. Кромка -  ПВХ толщиной 0,4 мм.

Топ выполнен из ЛДСтП цвета испанский орех толщиной 25 мм. 

Полки  выполнены из ЛДСтП цвета испанский орех толщиной 25 мм. Торцевые кромки облицованы кромкой ПВХ 0,4 мм. 

Задняя стенка выполнена из ДВП цвета испанский орех толщиной 3,2 мм, поверхность облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка устанавливается в пазы корпуса шкафа.

Двери установлены на накладные металлические 4-х шарнирные петли с возможностью регулировки в 3-х направлениях и углом открывания 110°. Пластиковая ручка с межосевым расстоянием 64 мм, цвет под алюминий. 

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры диаметром 50 мм, регулируемые по высоте.  Все соединения выполнены  при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.

Кабинеты руководителей

Кабинет руководителя. МДФ+ пленка ПВХ цвет темный орех, ЛДСтП цвет темный орех тиснение – «древесные поры».

Стол руководителя  190*95*76.

Столешница с эргономичным вырезом выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования. Поверхность стола устойчива к различным воздействиям.

Опоры стола выполнены из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. На опоры установлены декоративные накладки из массива древесины, тонированными в цвет мебели. Опоры регулируемые по высоте.

Лицевая панель высотой 43 см выполнена из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм.

Стол для переговоров  200*100*76 

Столешница округлой формы с прямыми торцевыми участками выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ, приклеенная методом вакуумного прессования. Поверхность стола устойчива к различным воздействиям.

Свесы столешницы 35 см с торцов обеспечивают удобство посадки.

Опоры стола выполнены из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. На опоры установлены декоративные накладки из массива древесины, тонированными в цвет мебели. Опоры регулируемые по высоте.

Лицевая панель высотой 43 см выполнена из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм.

Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком  44*54*59.

Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Крышка тумбы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Внутренний размер ящика 33х43х8 см.


Фасадная стенка из МДФ цвета темный орех толщиной 18 мм и имеет закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм. 

Колесные опоры из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм.

Центральный замок закрывает одновременно все выдвижные ящики. Система антиопрокидования.

Тумба для оргтехники  122*55*60.

Каркас тумбы выполнен из ЛДСтП цвета темный орех толщиной 18 мм. Торцевые кромки из ПВХ толщиной 0,4 мм. 

Крышка тумбы выполнена из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Внутренне пространство тумбы разделено на 3 ниши. 

В левой нише расположен отсек с 3-мя выдвижными ящиками. Ящики устанавливаются на металлические направляющие с нейлоновыми роликами. Замок закрывает только верхний выдвижной ящик. Ключ с пластиковым наконечником.

Фасадная стенка из МДФ толщиной 18 мм и имеет закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех, приклеенная методом вакуумного прессования.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Колесные опоры (4 шт.) из пластика черного цвета диаметром 42 мм и высотой 57 мм.

Шкаф комбинированный 180*45*197 

 Шкаф состоит из каркаса для двух отделений, полок, дверей деревянных и стеклянных в алюм. раме и топа размером 180х45х2,5 см. Каркас состоит из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП 18 мм цвета темный орех. Торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ цвета темный орех  толщиной 0,4 мм. 

Задняя стенка выполнена из ЛДСтП цвета темный орех  толщиной 18 мм, двухсторонней облицовки.

Для сборки применяются эксцентриковые стяжки импортного производства и направляющие шканты.

Полки выполнены из ЛДСтП цвета темный орех  толщиной 18 мм, установлены на пластиковые полкодержатели с затягивающими эксцентриками.

В секции для одежды две ниши с размерами ШхГхВ 86х41х20 см: для головных уборов и для обуви. 

Двери выполнены из МДФ толщиной 18 мм и имеют закругленные края. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех , приклеенная методом вакуумного прессования.

Петли дверей металлические 4-х шарнирные импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. 

Дверь стеклянная в рамке выполнена из тонированного незакаленного стекла цвета «серый сатин», толщина 4 мм, которое вставлено в металлический профиль квадратного сечения 20х20 мм из анодированного алюминия. Специальные петли для алюм. профиля импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях.

Резиновые амортизаторы смягчают закрывание дверей.

Металлическая ручка-скоба, цвет хром матовый с межосевым расстоянием 96 мм.

Топ выполнен из МДФ толщиной 25 мм. Фрезерованные края по периметру образуют плавный скос. Покрытие – пленка ПВХ цвета темный орех , приклеенная методом вакуумного прессования.

Шкаф устанавливается на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50 мм, регулируемые по высоте изнутри корпуса. 

Кабинет руководителя (Италия).

Стол руководителя 180х90х80 см

Стол состоит из двух опорных тумб, столешницы и защитного экрана.

Составная столешница толщиной 160 мм имеет верхний и нижний щиты с закругленным профилем, покрашенным в цвет дерева с эффектом имитации текстуры древесины. Пласти щитов облицованы шпоном вишни.  В верхнем щите столешницы расположен врезной бювар, обтянутый натуральной кожей зеленого цвета. С лицевой стороны столешницы находятся три ящика на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Ящики имеют фасады с накладной профильной рамкой и бронзовыми ручками-кнопками с эффектом старения.

Тумбы стола опираются на цоколи с декоративными накладками из массива по периметру. Левая тумба стола – с распашной дверью, правая – с тремя ящиками на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Лицевые стороны двери, боковых и задних стенок тумб облицованы четырьмя листами шпона, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины. Фасады ящиков также имеют накладную профильную рамку и снабжены бронзовой ручкой-скобой с эффектом старения.

Защитный экран высотой от пола до нижнего щита столешницы декорирован накладкой из массива в основании.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Стол снабжен регулируемыми опорами.

Стол для переговоров 240х110х80 см

Стол состоит из двух опор-колонн и цельной столешницы.

Столешница толщиной 160 мм имеет сборную конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего щитов с закругленным профилем, покрашенным в цвет дерева с эффектом имитации текстуры древесины. Пласти щитов облицованы шпоном вишни.  По периметру между щитами столешница декорирована накладной профильной рамкой из массива древесины.

Опоры-колонны стола прямоугольного сечения имеют в основании декоративные накладки из массива по периметру. Левая тумба стола – с распашной дверью, правая – с тремя ящиками на шариковых направляющих с функцией доводки и гашения удара. Грани опор облицованы четырьмя листами шпона, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Стол снабжен регулируемыми опорами.

Шкаф для одежды 98.6х48х210 см

Каркас шкафа выполнен из ламинированной ДСтП цвета «вишня», соответствующего общему декору кабинета. В основании шкафа – цоколь с декоративной накладкой из массива с лицевой стороны. В верхней части – карниз из массива древесины. Лицевые стороны дверей облицованы четырьмя листами шпона вишни, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины и снабжены бронзовой ручкой-кнопкой с эффектом старения.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Шкаф снабжен регулируемыми опорами.

Шкаф для документов со стеклом 98.6х48х210 см

Каркас шкафа выполнен из ламинированной ДСтП цвета «вишня», соответствующего общему декору кабинета. Полки имеют возможность регулировки по высоте. В основании шкафа – цоколь с декоративной накладкой из массива с лицевой стороны. В верхней части – карниз из массива древесины. Лицевые стороны низких дверей облицованы четырьмя листами шпона вишни, заусованными друг к другу под углом 45 градусов с направлением текстуры к центру и имеют накладную профильную рамку из массива древесины и бронзовую ручку-скобу с эффектом старения. Верхние двери шкафа выполнены из стекла с фацетом в рамке из массива, тонированной в цвет шпона и снабжены бронзовой ручкой-кнопкой с эффектом старения.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Шкаф снабжен регулируемыми опорами.

Панель боковая (комплект 2 шт.) 8.9х49.2х210 см

Панель боковая облицована шпоном вишни и имеет в фасадном торце утолщение-пилястру. Панель опирается на мощный цокольный брус из массива, имеющий профиль аналогичный цокольной накладке шкафа. В верхней части расположен карниз из массива древесины, также повторяющий профиль карниза шкафа кабинета. При переходе от боковой плоскости к пилястре в фасадном торце панели карниз и цоколь выдаются вперед и вбок.

Все декоративные детали из массива тонированы в общий цвет изделия и имеют эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Пилястра центральная 4.6х5.2х210 см

Элемент декоративный: пилястра центральная предназначен для соединения двух шкафных секций между собой. Пилястра выполнена из массива древесины и тонирована в цвет шпона. В своем основании имеет профиль аналогичный цокольной накладке шкафа. В верхней части – карниз, также повторяющий профиль карниза шкафа кабинета. Имеет эффект чернения в углублениях профиля.

Отделка закрытопористая, полуглянцевая.

Кресло руководителя

  Кресло состоит из каркаса с подлокотниками, газлифта с пластиковым чехлом и опоры с колесами. Каркас с фиксированными подлокотниками из массива дерева тонирован под вишню и покрыт лаком. Набивочный материал спинки и сиденья – поролон. Обивка натуральная кожа высокого качества, цвет зеленый. Декоративные обивочные гвозди с круглой шляпкой цвет под бронзу прибиты по контуру спинки и сиденья. 

Опора – пятилучие из металла с накладками из массива дерева тонированы под вишню и покрыты лаком. Механизм качания с фиксацией в крайних положениях. 

  Пневматический лифт соединяет каркас кресла с опорой. Длина хода лифта – 10 см. Наименьшая высота сиденья кресла – 47 см, наибольшая высота сиденья – 57 см. Размеры сиденья ШхГ 51\52 см.

 Колесики диаметром 50мм из пластика черного цвета. 

 Кресло поставляется в разобранном виде. 

Стул офисный посетителя

Стул состоит из цельного каркаса выполненного из массива дерева тонирован под вишню и покрыт лаком. Набивочный материал поролон. Обивка – натуральная кожа высокого качества, цвет зеленый. Декоративные обивочные гвозди с круглой шляпкой цвет под бронзу прибиты по контуру спинки и сиденья. Ножки из массива дерева квадратного сечения размером 30х30 мм.

Фиксированная высота сиденья 50 см. Размеры сиденья ШхГ 53х47 см. 

На нижнем торце ножки наклеен подпятник из войлока.

Поставляется в сборе.

Кабинет руководителя, цвет- темный орех.

Стол  рабочий 

Столешница эргономической формы толщиной 44 мм с двусторонним меламиновым покрытием. Торцевые поверхности рабочего  стола отделаны декоративным профилем ПВХ и массивной раскладкой из твердолиственных пород древесины. Каркас стола панельный толщиной 44 мм, имеет регулируемые опоры с регулировкой высоты.  

Тумба под оргтехнику 

Каркас тумбы изготовлен из ДСП 44 мм. Тумба поставляется в правом и левом исполнении. Ручки металлические оригинальной изогнутой формы. 

Шкафы 

Каркасы шкафов изготовлен из ДСП 18 мм. Задние стенки изготовлены из ДВП 6 мм и фиксируются в пазу по периметру. Полки шкафов  регулируются по высоте. Шкафы  устанавливаются на опоры, регулируемые изнутри шкафа. Глухие двери изготовлены из ДСП 18 мм с отделкой декоративным профилем из МДФ. Стеклянные двери изготовлены из тонированного стекла и заключены в деревянные рамы МДФ. Ручки металлические оригинальной изогнутой формы. Шкафы завершаются топом и боковыми панелями. 
Мебельные конструкции и аксессуары.
Перегородка решетчатая деревянная.

Размер перегородки 700*1300 мм. Перегородка представляет собой изделие из массива бука. По периметру изделие имеет раму изготовленную из цельного бруса 70*70 мм. Основание рамы имеет утолщение до 10 мм для возможности закрепления рамы к полу. Внутренняя часть имеет форму решетки изготовленной из массивной доски 25*50 мм с размером ячейки 250*250 мм. Все детали должны быть покрыты, как минимум, двумя слоями грунта и одним слоем финишного лака Sayerlack либо его эквивалентом. Лаковые покрытия должны быть влагостойкими и износостойкими. Используемый лак должен относиться к категории двухкомпонентных полиуретановых полуматовых.
       Шторы.

Японская панель. Размер 5300*2500 Материал: LUXE LINEN BLEND 8961 + Подкладка. Карниз с электрическим управлением «ZOMFY».
Порядок контроля и приемки работ

Контроль сроков поставки, сборки, количества, объема и номенклатуры производится представителем ОАО «Атомредметзолото» и/или лицом, осуществляющим технический надзор на объекте.

При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, требований ТУ, применения материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Его указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

Приемка поставки продукции и выполненных работ производится на объекте Заказчика. При приемке проверяются объемы и номенклатура выполненных работ, качество работ. В случае обнаружения дефектов продукции поставщиком производится замена дефектных частей.

Состав документации

По окончании работ Заказчику передается следующая документация:

- товарная накладная;

- гарантийный талон;

- счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы;
- полный пакет сертификатов на поставленный товар

