Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Изготовление и доставка боковых опор для установки блоков реакторных отсеков УАПЛ».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Общие положения.

  - Название работы (предмет договора): «Изготовление и доставка боковых опор для установки блоков реакторных отсеков УАПЛ».

  - Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО») Пантелеева Валерия Николаевича, действующего на основании доверенности № 214/141/2014-ДОВ от 24.12.2014.

  - Сроки выполнения работ:

- начало: с даты заключения договора;

- окончание: не позднее 30 мая 2015 года.

Работы, по согласованию с Подрядчиком, могут быть начаты с момента опубликования Протокола закупочной комиссии Заказчика.

- Цель и назначение работ.

  - В результате выполнения работы должны быть изготовлены соответствии с техническими требованиями чертежей, доставлены в отделение Сайда губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области) и переданы Заказчику следующие изделия:

- основание (черт. 345-046.002) – 72 шт.;

- траверза (черт. 345-046.003) – 24 шт.;

- клин (черт. 345-046.004) – 48 шт.

  - Краткая характеристика изделия:

| Наименование | Чертеж | Марка материала | Испытания (Методы контроля) | Требования к лакокрасочному покрытию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание | 345-046.002 (за искл. поз. 5 чертежа) | Ст3сп3 ГОСТ 380-2005 (или аналог) | Наружный осмотр сварных швов. Замер катетов сварных швов. | грунт ВЛ-02 (ВЛ-023) |
| Траверза | 345-046.003 (за искл. поз. 7 чертежа) | Ст3сп3 ГОСТ 380-2005 (или аналог) | Наружный осмотр сварных швов. Замер катетов сварных швов. | грунт ВЛ-02 (ВЛ-023) |
| Клин | 345-046.004 | Ст3сп3 ГОСТ 380-2005 (или аналог) | Наружный осмотр сварных швов. Замер катетов сварных швов. | грунт ВЛ-02 (ВЛ-023) |

  - Гарантийные обязательства не менее 24 месяцев от даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

- Основные стадии выполнения работ.

Работы выполняются в один этап и включают в себя:

  - Закупка материалов, изготовление изделий в соответствии с техническими требованиями чертежей, приемка техническим контролем Подрядчика.

  - Доставка изделий в Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области) и передача Заказчику.

- Порядок контроля и приемки.

  - Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями, изложенными в Договоре, являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Изделия должны быть изготовлены в соответствии с техническими требованиями чертежей и испытаны в соответствии с п. 2.2. Технического задания.

  - В период изготовления изделий должен вестись журнал операционного контроля с отражением номеров сертификатов используемых материалов и электродов, квалификации работников предприятия, выполняющих работы и контрольные функции.

  - По окончании работ должен быть оформлен паспорт с отметкой ОТК о соответствии изделия техническим требованиям чертежа и результатам испытаний.

  - Контроль качества сварных швов производить по ГОСТ 3242-72 «Соединения сварные. Методы контроля качества» внешним осмотром и измерением.

Отметка о контроле должна быть занесена в паспорт изделия.

  - Отчётные документы:

- акт приемки выполненных работ;

- технический акт;

- паспорт с отметкой ОТК Подрядчика о соответствии требованиям чертежа;

- товарные накладные на передачу изделий;

- товарно-транспортные накладные;

- копия журнала операционного контроля;

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие всех необходимых для выполнения работ производственных мощностей, и оборудования (гильотинные ножницы для резки металла толщиной до 20мм не менее 01 шт., сварочных аппаратов – не менее 04 шт.) или согласие привлеченных контрагентских организаций на предоставление услуг в ходе изготовления изделий.

  - Подтверждение квалификации работников (сварщики 4-5 разряда не менее 04 чел., судокорпусники 3-5 разряда не менее 03 чел.), задействованных на выполнении сварочных работ.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3 (трех) лет.

Приложение:

- Комплект РКД, на 3 листах.

| Главный инженер |  | В.В. Ерёменко |
| --- | --- | --- |