Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку ворот секционных
г.Снежинск
2015г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	-ворота секционные;
- тип ворот: гаражные, подъемно-поворотные с полной комплектацией;

- тип монтажа: стандартный;

- тип полотна : сэндвич-панель  микроволна (гофра классическая), цвет ворот по RAL 8014, поверхность: «Стукко»;
-  расположение ворот: внутри помещения;

- наличие ручек – HGI007(или аналога) и засов;

- калитка (при наличии) – размером 800х2000мм* (размер и место расположения по дополнительному согласованию с заказчиком) с низким порогом WDL (либо аналог);

-марка ворот: серия RSD02  DoorHan (либо аналог), ГОСТ31174-2003.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

 Дата выпуска и штамп приемки ОТК в сопроводительной документации должны  подтверждать новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	- подвижное ограждение стенового проема, предназначенное для обеспечения транспортных функциональных связей  между внутренним помещением и прилегающей территорией.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	- неотапливаемое кирпичное здание (толщина стен 400мм), двухскатная кровля с ж/б плитами перекрытия, высота помещения h=6,4м (в месте установки ворот) и h=7.02м (в коньковой части), ширина помещения 12м, полы бетонные, имеется асфальтированный подъезд к воротам, перепад между полом и наружной асфальтовой площадкой не более50мм*;
-тип климата ТпУ (от -300 С до +450 С) по ГОСТу 15150-69, влажность до 90%;
-категория помещения В4/П-2а;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	  Характеристика секционных ворот:

- конструкция ворот: секционные, подъемно-поворотные с расположением внутри помещения, утепленные;

- механизм открывания: ручной механический;

-толщина панели: не менее 40 мм, в качестве наполнителя использовать полиуретан повышенной плотности (46-47 кг/м3) без фреона (или аналог); 
-коэффициент сопротивления теплопередаче воротной панели по классу Б не менее  0,99м2х0С/Вт; 
-коэффициент звукоизоляции ворот по классу В не менее 15 Дб;

- сопротивление ветровой нагрузки по классу Б не менее 699Па; 
-усилия открывания-закрывания ворот не должны превышать 100Н;
- группа горючести по ГОСТ30244 : Г2;

-группа воспламеняемости по ГОСТ30402 : В2;

-дымообразующая способность по ГОСТ12.1.044 : Д2;

-группа опасности по токсичности по ГОСТ12.1.044 : Т2;
- панели должны имеет декоративное полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида, с применением окрашенных боковых накладок и межпанельных EPDM-уплотнителей;
- по периметру ворот – резиновые уплотнители на основе полимерного каучука;
- ролики должны быть снабжены подшипниками качения;
- в воротах с торсионными пружинами в состав базового комплекта должны входить устройства защиты от падения полотна при поломке пружины, регулируемые роликовые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали, окрашенные в заводских условиях пружины, стандартный комплект промышленных ворот также должен включать устройства защиты от падения полотна при обрыве или уменьшении натяжения троса;
-вид упаковки: горизонтальный.
Ведомость основных изделий 

№ п.п.

Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)

Единица измерения

Кол-во
размер проема, мм
1

Ворота секционные без калиток. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
3950х4140h
2
Ворота секционные без калиток. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
3980х4157h
3

Ворота секционные без калиток. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
4064х4214h
4

Ворота секционные без калиток. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
4000х4140h
5
Ворота секционные с калитками. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
4035х4154h
6
Ворота секционные с калитками. Тип полотна: сэндвич-панель

к-т

1
4022х4164h
7
Редуктор цепной СН0501

шт.

6


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	-режим эксплуатации: не менее 10 открываний-закрываний за 24часа в условиях от -350С до 450С при низкой и  высокой атмосферной влажности.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- гарантийный срок службы комплектующих деталей:  не менее 5-и лет, 
- гарантийный срок эксплуатации ворот: не менее 1года  со дня установки и подписания акта-приемки ворот в эксплуатацию с участием представителя поставщика;
- если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты по вине завода-изготовителя, Поставщик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней  с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, при этом гарантийный срок эксплуатации ворот продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново;
- категория по безотказности  циклов открывания-закрывания:  2-я. 


	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	-изделия должны поставляться в максимально полной заводской готовности к монтажу с подробной инструкцией по их сборке;

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	- материалы и комплектующие детали должны быть стойкими к климатическим воздействиям;

-все резиновые уплотнители должны быть атмосферостойкими и отвечать требованиям ГОСТ30778;

-все применяемые детали должны быть сертифицированы, алюминиевые профильные элементы ворот должны соответствовать ГОСТ22333;

-замки, запирающие приборы, петли и крепежные детали  должны отвечать требованиям Гост538, ГОСТ5089, ГОСТ9.303.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	-конструкция ворот должна быть прочной, надежной и герметичной, выдерживать расчетные районные ветровые нагрузи и исключать попадание дождевой воды в помещение.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	- нет

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- нет

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	-ворота должны иметь необходимую точность геометрических параметров и высокий уровень  собираемости, обеспечивающий беспроблемную сборку ворот, поставляемых комплектно;

-в комплект поставки ворот должны входить: спецификация деталей, узлов и отправочных элементов, документ о качестве, инструкция по эксплуатации изделий, подробная инструкция пошаговой сборки и монтажа изделий.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	-каждое изделие маркировать ярлыком (этикеткой) с указанием:

    товарного знака предприятия;

   даты изготовления (или номера заказа);

   штамп ОТК;

   размеры изделий.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	-все изделия должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку, мелкие детали в отдельную тару в соответствии с технической документацией завода-изготовителя (или ГОСТ23118);
-панели ворот должны иметь дополнительную защиту в виде наклеенной пленки, предупреждающую повреждение при монтаже;

-сопроводительная документация  должна быть упакована в полиэтиленовую пленку.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	-приемку поставляемых изделий производится на складе Заказчика по следующим характеристикам:

     комплектация изделий;
     внешний вид и качество сварных соединений;

     качество отделки;
     отсутствие видимых дефектов;

     наличие маркировки;

     наличие сопроводительной документации.

-при положительном результате входного контроля подписываются документы о приемке изделий.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	-наличие документа о качестве (паспорта) обязательно.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	- Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-по документации завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	-  гарантийный срок  хранения (не менее) 36 месяцев;

-  гарантийный срок эксплуатации (не менее) 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	-конструкция и крепление элементов ворот (пружин, запирающих приборов и пр.) должны позволять производить возможность их замены без нарушения целостности деталей ворот.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-Поставщик обязан производить бесплатную диагностику ворот (при необходимости-ремонт) в период гарантийного срока эксплуатации, настройку, оказывать шефскую помощь при установке ворот, выдавать рекомендации по эксплуатации с выездом на объект специалистов по требованию Заказчика.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-изделия должны соответствовать требованиям действующей НД завода-изготовителя, СНиПов и санитарных норм.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-ворота должны быть безопасными при эксплуатации и обслуживании, условия безопасной эксплуатации изделий должны быть подробно изложены в инструкции по эксплуатации;

- в конструкции ворот  должны быть реализованы следующие механизмы защиты: защита от защемления пальцев, пореза, зацепа, неконтролируемого движения, падения полотна ворот, а также устройства безопасности от обрывов троса и пружин;

-конструкция ворот должна включать в себя механизмы защиты и уравновешивания, рассчитанные на заданную массу, габаритные размеры и траекторию перемещения полотен ворот.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	- Ворота должны соответствовать стандартам и техническим условиям: СТБ ЕН 12604-2006; ГОСТ 31174-2003; ТУ У В.2.6-28.1-35234409-001:2008; ТУ РБ 101452725.002-2000; EN 12453 и изготавливаться по чертежам завода-изготовителя.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	-нет.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- перед изготовлением ворот выполнить натурный обмер проемов Поставщиком совместно с Заказчиком (по требованию Заказчика).


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- не более 15 дней с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	-вся информация должна быть предоставлена на русском языке.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-проведение шеф-монтажных работ.


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	      1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

      2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

      3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

      4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

      5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


