ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТАЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ООО «СТЭП»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ О.В. Гурьянов

«07» ноября 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Договора на поставку оборудования

для нужд  ООО «СТЭП»

от 07.11.2012 года № 72-ТЗ/11-12

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012г.

Технические требования

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу

№ п/п; Наименование; Кол-во. 1; Кран консольный с электромеханическим поворотом консоли, грузоподъемность 2,0т; высота подъема груза 4,0м; вылет консоли 5,0м; исполнение общепромышленное, пожаробезопасное (класс пожароопасной зоны П1 или П2) или взрывобезопасное. Температура эксплуатации от -20 до +40С.; 2. 2; Таль электрическая цепная ВВ104М(Болгария), грузоподъемность 2,0т; высота подъема 6,4м; скорость подъема 1,0/4,0м/мин; скорость передвижения 20,0м/мин; пульт управления. Температура эксплуатации от -20 до +40С.; 2. Для справки: технические характеристики крана г/п 2 т L1; H1; L2; H2; h; Размер и количество фундаментных болтов; Строительная конструкция; Статическая нагрузка на строительную конструкцию; Мощность, кВт (для механического привода поворота); Масса крана, кг. A; B; C; G; K; V,кН; M, кН x м. 5000; 4000; 5700; 4520; 450; М30х1500 12шт.; 1280; 1400; 426; 2000; 2500; 45,3; 150; 0,18; 1650. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию

Гарантия на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Покупателем.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время транспортировки и хранения. Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.