|  | Приложение № 1 к Договору №____ от «____»_________2013 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

на выполнение аналитических исследований  руд и пород лицензионной площади в бассейне р. Безымянная архипелага Новая Земля

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнение аналитических испытаний проб свинцово-цинковых руд Безымянской лицензионной площади архипелага Новая Земля (Павловское месторождение, участи детальных работ Северное и Перевальное).

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Аналитические исследования проб

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

- определение содержания химических элементов в рудах и вмещающих породах, а также пробах воды; - осуществление внутреннего и внешнего контроля правильности выполнения анализов

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Нет

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- пробоподготовка керновых и литохимических проб; - аналитические исследования проб; - передача результатов аналитических исследований Заказчику; - передача дубликатов проб и аналитических остатков по актам Заказчику;

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Подраздел 4.1 Исходные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образцы проб |  |  |  |
| Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки |  |  |  |
| виды работ | К-во проб |
| Сушка | 3700 |
| Истирание керновых проб (0,074 мм) - 100 г. Перемешивание, квартование | 1800 |
| Дробление литохимических проб (до 2 мм) - вес до 1 кг. | 730 |
| Истирание литохимических и донных проб (0,074 мм) - 50 г. Перемешивание, квартование | 1800 |
| Приготовление групповых проб | 50 |
| РСА-анализ Pb | 1800 |
| АА-анализ-Zn | 1800 |
| АА-анализ-Ag | 1800 |
| АА-анализ-Au | 50 |
| Прокаливание донных проб для полуколичественного спектрального анализа. | 370 |
| полуколичественный спектральный анализ на 41 элемент (литохимические, донные пробы и сухие остатки водных проб) | 2500 |
| Внутренний контроль |  |
| РСА-анализ Pb | 100 |
| АА-анализ-Zn | 100 |
| АА-анализ-Ag | 100 |
| Сокращенный хим-анализ водных проб | 364 |
| Приготовление сухих остатков водных проб | 290 |
| Количественный анализ сопутствующих элементов (Cu,Cd,Ga,Ge,In,Se,Tl,Te,S,As,Hg) | 50 |
| Внешний контроль |  |
| ICP-анализ Pb,Zn,Pb | 100 |
| ISP-AES анализ водных проб на 70 элементов | 75 |
| Ртуть водных пробах | 75 |
| ISP-AES анализ донных проб на 70 элементов | 75 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Проведение аналитических испытаний по аттестованным методикам (в соответствии с областью аккредитации). Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) на техническую компетентность и независимость, и на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 2.4.2. Проведение внутреннего лабораторного контроля правильности, воспроизводимости результатов анализов в соответствии с инструктивными требованиями. Использование для контроля качества стандартных образцов (СО). 2.4.3. Наличие компьютерной системы регистрации, обработки и выдачи аналитических данных. 2.4.4. Возможность оперативного доступа к аналитическим данным по электронной почте. Работы выполняются в следующей последовательности по мере поступления проб к Исполнителю: - пробоподготовка керновых и литохимических проб; - аналитические исследования проб; - передача результатов аналитических исследований Заказчику; - передача дубликатов проб и аналитических остатков по актам Заказчику;

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Сдача результатов заказчику

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Соответствие инструктивным требованиям по аналитическим работам, выполнение испытаний в соответствии с областью аккредитации, соответствие ОСТ 41-08-272-04 Управление качеством аналитических работ. Методы геологического контроля качества аналитических работ, Москва, 2004 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Декабрь 2013 - Март 2014

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

- Результаты аналитических исследований направляются Заказчику в электронном виде (в формате Excel) по мере выполнения. Протоколы анализов направляются по почте после оплаты выполненных работ в соответствии с графиком.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приемка и оценка качества результатов работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. нормативной документацией Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее МПР и Э РФ), Государственной комиссией по запасам (далее ГКЗ) и условиями настоящего Договора.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Форма отчётной документации Ежеквартальные информационные отчеты о результатах работ предоставляются в электронном виде в ЗАО «РУСБУРМАШ». Окончательный отчет составляется в 3 экз. в цифровом и аналоговом виде.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Рассылка отчётных материалов.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный геолог ЗАО «РУСБУРМАШ»                                                 Новгородцев А.А.