Обоснование приобретения оборудования фирмы фирмы Biglia (Италия)

Во ФГУП «СНПО «Элерон» сформирована и успешно выполняет производственные задачи линейка мощных автоматизированных токарных обрабатывающих центров для точной обработки итальянской фирмы Biglia.

Указанные модели предусмотрены планом технического перевооружения и развития производственно-технологической базы. В составе рабочей документации разработаны чертежи фундаментов конкретных моделей оборудования, привязка на планировочной схеме относительно осей производственного цеха, как самого оборудования, так и фундаментов. Составлены сметы на монтаж указанных моделей оборудования.

Иные товары не могут быть совместимы с имеющимся оборудованием и значительно уступают ему по своим техническим характеристикам по следующим причинам:

- В станках-аналогах в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе нет богатой базовой комплектации, включая инструментальное базовое оснащение для токарных центров, достаточное для работы, включающую в себя: цанговые патроны, систему разгрузки детали, конвейер удаления стружки, наличие осей «С» на главном шпинделе и противошпинделе, наличие оси «Y», барфидер-интерфейс, тормоза Brembo для надежной остановки шпинделя, что особенно важно при высоких скоростях обработки.

- В станках-аналогах в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе биение торца шпинделя составляет более 1 микрон, тогда как в используемом на предприятии оборудовании эта величина не превышает 1 микрона.

- В станках-аналогах в рассматриваемом нами ценовом диапазоне и классе токарных центров отсутствует крепление инструментальных оправок к револьверной головке типа BMT по направляющему пазу прижимными болтами 4хМ10, что увеличивает жесткость фиксации оправки в револьверной головке, снижает вибрации и увеличивает износостойкость инструмента.

# Преимущества револьверных головок с приводным инструментом BMT перед револьверными головками, выполненными по стандарту VDI

Концепция системы VDI 
· Крепление инструментальной державки: клин с зубьями на хвостовике державки; 
· Регулировка соосности инструмента: по шпонке или базовой поверхности; 
· Расположение инструмента: инструментальные позиции установлены либо по радиусу или параллельно оси вращения револьверной головки; 
· Зажимное усилие: низкое осевое усилие зажима.

Концепция системы BMT 
· Зажим инструментальной державки: 4 болта; 
· Позиционирование инструментальной державки: по 4-м направляющим, соосность не регулируется; 
· Расположение инструмента: инструментальные позиции установлены только по радиусу; 
· Зажимное усилие: высокое осевое усилие зажима.

# BMT                                                                           VDI

| - большое расстояние между подшипниками - три упорных подшипника расположены в хвостовике, средней части и переднем конце блока - шариковые подшипники в хвостовике - короткий вылет хвостовика 65 мм для BMT-65 с. ER-32 - высокая жесткость конструкции блока | - короткое расстояние между подшипниками - упорные подшипники расположены только в переднем конце блока - игольчатый подшипник в хвостовике блока - большой вылет хвостовика 78 мм для VDI-40 с ER-32 - сниженная жесткость |
| --- | --- |

Сравнение конструкций блоков показывает, что система BMT более жесткая. Это позволяет достичь большей точности и повторяемости при обработке приводным инструментом. 
        Отличительной особенностью инструментальной системы BMT является возможность применения многопозиционных инструментальных блоков и наличие фиксированных промежуточных позиций у турели. Данное свойство позволяет в револьверной головке типа BMT на 12 позиций инструмента использовать до 24-х позиций инструмента, что особенно актуально, для токарных обрабатывающих центров с противошпинделем и осью Y, на которых выполняется комплексная многооперационная обработка, характерная для составных частей изделий, выпускаемых ФГУП «СНПО «Элерон».

Револьверная головка BMT с державками без приводного инструмента

Револьверная головка BMT с блоками приводного инструмента

Возможность расширения количества инструмента за счет промежуточных положений револьверной головки BMT

На основании вышестоящих заключений, следует однозначный вывод, что револьверная головка с системой BMT является более предпочтительным выбором, по сравнению с VDI. Сведем ключевые показатели в итоговую таблицу: Сравнительная таблица револьверных головок стандартов VDI и BMT VDI; BMT. Стабильность и жесткость; – –; +. Точность повторяемости; –; +. Короткая проекция; –; +. Функция промежуточных позиций; – –; ++. Симметричная конструкция; –; +. Настраиваемая высота центра; +; –.

Приобретение данного оборудования позволит снизить издержки предприятия на постгарантийное обслуживание станочного парка предприятия, использовать имеющуюся инструментальную оснастку на вновь приобретаемом оборудовании, использовать на вновь приобретаемом оборудовании уже разработанные и используемые на предприятии программы для системы ЧПУ, что значительно сократит финансовые затраты, затраты программистов и операторов ЧПУ на обслуживание оборудования и позволит  обеспечить полную совместимость и взаимодействие между имеющимся и приобретаемым оборудованием как в процессе эксплуатации, так и в техническом обслуживании и ремонте.

Таким образом, в условиях многономенклатурного производства, дефицита производственных площадей и высоким требованиям к уровню, стабильности точностных характеристик изделий, а также важности обеспечения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой ФГУП «СНПО «Элерон» как в рамках Государственного оборонного заказа, так и в рамках гражданской продукции, вышеуказанное оборудование является оптимальным для ФГУП «СНПО «Элерон».

П.12.2.2б ЕОСЗ  Госкорпорации «Росатом» допускают указывать в закупочной документации товарные знаки (марки) оборудования для обеспечения «совместимости» и «взаимодействия» с приобретенными ранее товарами. На основании вышеизложенного, считаем возможным провести процедуру закупки на 2013 год с обязательным указанием в ней марок оборудования в соответствии с проектом технического перевооружения и недопустимости поставки эквивалентов и аналогов.

Заместитель генерального директора-

главный инженер                                                                   В.К. Кушников

Заместитель начальника ОЭП-

главный технолог                                                                  И.Е. Анищик