ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по очистке и покраске корпусов, конструкций, оборудования и механизмов судов (номенклатурная группа №2.16 очистка и покраска судовых конструкций) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2015 г.


1. Предмет договора
Выполнение работ по очистке и покраске корпусов, конструкций, оборудования и механизмов судов (номенклатурная группа №2.16 очистка и покраска судовых конструкций) для нужд ФГУП «Атомфлот».

2. Требования к составу и объему работ
Приведены в Таблице 1 настоящего технического задания.
Таблица 1.

	№

п/п
	Наименование работ 
	Предварительный объем работ, м2 / Место выполнения работ

	
	
	Подводная часть 

корпуса включая ППВ
	Надводный борт,

фальшборт снаружи
	Вертикальные поверхности надстройки с закрытием иллюминаторов, вентиляции и т.д.,

с сохранением / восстановлением маркировки
	Палубы, палубные механизмы леера
	Цистерны питьевой воды
	Балластные танки, трюмы,

ледовые ящики

	1
	Обмыв водой высокого давления
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	2
	Очистка поверхности 

до степени St2
	Х
	Х
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0

	3
	Свипинг
	500,0
	500,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Очистка поверхности 

до степени Sa1
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0

	5
	Очистка поверхности 

до степени Sa2
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0

	6
	Очистка поверхности до степени Sa2,5
	500,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Окраска одно- компонентными ЛКМ
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0

	8
	Окраска двух- компонентными ЛКМ
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0
	600,0

	9
	Нанесение покрытий типа ИНЕРТА
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Степени очистки, указанные в Таблице 1 – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности».

3. Основание для проведения работ
Заявки Заказчика с приложением ремонтных ведомостей.

4. Срок выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ по заявкам Заказчика согласуются Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения работ.

4.2. Срок действия договора – с момента его  подписания уполномоченными лицами обеих Сторон по 31 декабря 2015 года.

5. Объемы работ

5.1. Конкретный объем работ по каждой заявке в метрах квадратных определяется на основании соответствующей ремонтной ведомости в рамках конкретной заявки.

5.2. Общий объем работ по договору определяется суммированием площадей очищенных и покрашенных поверхностей в рамках исполненных заявок.

5.3. Предварительный объем работ, указанный в Таблице 1 настоящего технического задания, используется для целей формирования участниками цены предложения.

6. Требования к работам

6.1. Состав работ по договору должен соответствовать составу работ, указанному в Таблице 1 настоящего технического задания.

6.2. Исполнитель обязан производить работы силами обученного и аттестованного персонала в строгом соответствии с действующими правилами, нормами.

6.3. Работы выполняются Исполнителем с использованием собственного оборудования, инструментов, оснастки, СИЗ.

6.4. Для производства работ, указанных в Таблице 1 настоящего технического задания, Заказчик предоставляет:

6.5. Абразивный порошок, лакокрасочные материалы (ЛКМ);

6.6. Энергоносители (электроэнергию и воду), услуги грузоподъемных средств для погрузки / выгрузки оборудования, материалов в местах проведения работ. 

6.7. Исполнитель производит закрытие иллюминаторов, вентиляции, и т.п., сохраняет или восстанавливает маркировку, осуществляет уборку отходов в места сбора по указанию Заказчика.

7. Место выполнения работ

Акватория порта Мурманск.

8. Документы, представляемые Исполнителем по окончании работ по заявке

-акт выполненных работ;

-акт выполненных работ (технический);

-счет;

-счет-фактура.

9. Гарантийный срок: 
12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания представителями сторон акта выполненных работ.

	Начальник ПО
	
	
	
	М.Е. Филипов

	Начальник УСП
	
	
	
	С.В. Туркин


3

