ПРОЕКТ

Договор № ________

г. Мурманск                                                                              	«_____» __________ 20___ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель обязуется на условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполнить и сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования алв «Севморпуть» (№ 2.22 – ремонтные работы по палубной части).

  - Работы по настоящему Договору Исполнитель выполняет в соответствии с требования Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, из своих материалов. Лакокрасочные материалы поставляет Заказчик.

  - Полный объем работ, сроки выполнения и результаты выполнения определяются в соответствии с Ведомостью исполнения (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик имеет право:

    - Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выплачиваемых для выполнения работы.

    - В течение 10 (десяти) дней с момента приемки результата работы (этапа работы) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной работы (этапа работы).

    - Полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя.

    - Требовать возмещения в соответствии с настоящим договором убытков, причиненных по вине Исполнителя.

    - Прекращать действие настоящего договора, если дальнейшее проведение работы стало неактуальным.

    - В случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или условиями настоящего договора, до приемки Заказчиком результата работы, требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Исполнителю произведенных затрат (ст. 729 ГК РФ).

  - Исполнитель имеет право:

    - При необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ соисполнителей.

    - Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работы информацию, консультативную и иную помощь.

    - Приостановить работу по настоящему договору, незамедлительно поставив в известность Заказчика после приостановления работы, в случае:

- выявления невозможности достижения результатов работы, установленных требованиями Технического задания (Приложение № 1);

  - Исполнитель обязуется:

    - Выполнить все работы, предусмотренные настоящим Договором в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием (Приложение № 1) и Ведомостью исполнения (Приложение № 2) надлежащего качества в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и сдать результаты работ Заказчику в срок.

    - Представлять Заказчику для осуществления контроля за ходом выполнения работ по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему договору, и обеспечить условия для проверки хода работ и произведенных расходов по договору.

    - Информировать Заказчика о приостановлении работы в десятидневный срок с соответствующими обоснованиями.

    - Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора.

    - Своими силами и за свой счет, не нарушая даты сдачи результатов работ (этапов работ), устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе.

    - Предоставить акт сдачи-приемки работ (этапа работ) и счет-фактуру в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты завершения работ (этапа работ).

    - Перед началом выполнения работ заполнить и предоставить Заказчику (передать в службу охраны труда ФГУП "Атомфлот") анкету по охране труда, утвержденную Приказом Генерального директора ФГУП «Атомфлот» от 01.10.10г. № 1286 (Приложение № 5 к настоящему Договору).

    - Заблаговременно, в срок не менее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемого прохода сотрудников или контрагентов Исполнителя на территорию Заказчика, предоставлять Заказчику списки сотрудников в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору для оформления временных пропусков (специальных электронных карт). При отсутствии у сотрудника или контрагента допуска режимно-секретного подразделения вместе со списком в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется анкета, оформленная в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Договору. Анкета предоставляется один раз при первичном обращении для оформления пропуска.

    - В течение 3 (трех) дней после подписания акта сдачи-приемки работ по последнему этапу работ возвратить Заказчику все пропуска (специальные электронные карты), полученные для выполнения работ по Договору. В случае утраты или порчи пропуска (специальной электронной карты) Исполнитель на основании счета, акта и счета-фактуры Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней после их получения оплачивает Заказчику стоимость утерянного или испорченного пропуска (специальной электронной карты) по тарифам, установленным у Заказчика на день обнаружения утраты или порчи.

    - Соблюдать правила безопасности и пропускного режима, установленные на территории Заказчика.

  - Заказчик обязуется:

    - Принять и оплатить результаты работы (этапов работы) в соответствии с настоящим договором.

    - В соответствии с установленным пропускным режимом обеспечить Исполнителю доступ на свою территорию. В случае нарушения сотрудниками, контрагентами Исполнителя установленного на предприятии Заказчика пропускного режима или при совершении сотрудниками, контрагентами Исполнителя противоправных действий на территории Заказчика, Заказчик вправе приостановить их допуск на свою территорию.

    - Предоставить Исполнителю пропуска (специальные электронные карты) для прохода на свою территорию.

    - Оплатить понесенные Исполнителем затраты в случае выявления невозможности или нецелесообразности продолжения работ, возникших не по вине Исполнителя.

    - В случае невозможности достигнуть результатов работы, установленных требования Технического задания (Приложение № 1), в тридцатидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы и внести по согласованию с Исполнителем изменения в Техническое задание (Приложение № 1) и Ведомость исполнения (Приложение № 2), либо принять решение о ее прекращении.

    - Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, оказывать консультативную и иную помощь.

  - При выполнении работ и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать условия в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом согласования цены (Приложение № 3) составляет _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп., и включает в себя стоимость работ по этапам:

1 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

2 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

3 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

4 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

К Протоколу согласования цены (Приложение № 3) Исполнитель прилагает следующие документы:

- Структуру цены (сводную по договору и в разрезе этапов работ в соответствии с Ведомостью исполнения (Приложение № 2);

- Полный комплект расшифровок затрат для каждой из статей затрат структуры цены, при этом расшифровки затрат приводятся как сводные по договору, так и в разрезе этапов работ;

- Пояснительную записку к структуре цены с обоснованием расчетов затрат по каждой статье;

- Утвержденные на 2015 год нормативы (расчетные показатели).

Структура цены и все расшифровки должны быть подписаны должностными лицами Исполнителя, ответственными за их составление.

  - Оплата выполненных работ производится после выполнения работ Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета-фактуры и акта сдачи-приемки работ на факс Заказчика (8152)553-239 и/или на электронный адрес KamenevaON@rosatomflot.ru или MazurinaAK@rosatomflot.ru. В случае неполучения Заказчиком счета-фактуры одновременно с актом на факс и/или электронную почту Заказчика, срок для оплаты исчисляется с момента поступления оригинала счета-фактуры в адрес Заказчика.

  - Датами выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнителем считаются даты подписания двусторонних актов сдачи-приемки работ (этапов работ).

  - Датами оплаты по настоящему Договору считаются дни списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

  - Исполнитель обязан представлять подписанные акты сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленные на последний день прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 8 к настоящему договору в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя подписанный протокол разногласий.

  - Проверка фактических затрат в случае приостановки выполненной работы или прекращения работы проводится Заказчиком в сорока пятидневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРУЧИТЕЛЯМ И ГАРАНТАМ

  - Требования к поручителям и гарантам, необходимые для установления единого подхода к обращению с поручительствами и банковскими гарантиями при осуществлении закупочной деятельности для снижения финансовых рисков ФГУП «Атомфлот», связанных с выплатой авансов, стимулирования повышения ответственности контрагентов за надлежащее исполнение договорных обязательств.

    - Требования к поручителям, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

Поручительства принимаются от лиц (юридические лица, государство в лице органов власти государства, субъекты федерации, муниципальные образования и т.д.) с действующим долгосрочным кредитным рейтингом в иностранной или национальной валюте, присвоенным одним из международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s (www.standardandpoors.com), Moody’s Investors Service (www.moodys.com) или Fitch Ratings (www.fitchratings.com) на уровне суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, присвоенного по международной шкале соответствующего агентства (Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service). Указанные рейтинги должны быть действительными и не должны находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен».

При наличии у одного поручителя рейтингов от двух и более рейтинговых агентств в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный указанными рейтинговыми агентствами.

При различном уровне кредитного рейтинга у одного поручителя в национальной и иностранной валюте в целях расчета принимается более высокий из рейтингов, присвоенный данным рейтинговым агентством.

    - Требования к гарантам, предоставляющим финансовое обеспечение договорных обязательств:

С целью снижения финансовых рисков ФГУП «Атомфлот» принимает от контрагентов банковские гарантии, выдаваемые банками, которые соответствуют перечисленным ниже требованиям, в рамках свободных лимитов, установленных на банки Госкорпорацией «Росатом» и действующих на дату получения обеспечения:

- банк должен иметь лицензию Центрального банка Российской Федерации (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, созданный согласно праву иностранного государства), разрешающего выдачу банковских гарантий;

- наличие в системе страхования вкладов (в случае если банковскую гарантию предоставляет российский банк);

- величина собственного капитала на последнюю отчетную дату по публикуемой отчетности больше или равна 3 млрд рублей или их эквиваленту в иностранной валюте.

  - В рамках исполнения обязательств перед организациями Госкорпорации «Росатом» со стороны контрагентов, не являющихся резидентам Российской Федерации, обеспечение таких обязательств может быть предоставлено от банков-резидентов страны местонахождения контрагента. В дополнение к требованиям, указанным выше, банки-нерезиденты должны соответствовать следующим требованиям:

наличие действующего долгосрочного кредитного рейтинга в иностранной валюте, присвоенного одним из международных рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings, – на уровне не ниже «B-» по шкале Standard&Poor’s и Fitch Ratings, не ниже «B3» по шкале Moody’s Investors Service. Указанные рейтинги должны быть действительными и не могут находиться в состоянии «отозван» или «приостановлен»;

Возможно принятие гарантий от банка-нерезидента, у которого отсутствует рейтинг, присвоенный одним из трех международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings. В таких случаях необходимо выполнение следующих требований: банк должен входить в первую тройку банков страны (по критерию величины активов), резидентом которой он является. Величина лимита на банк устанавливается в размере 10% собственного капитала банка на последнюю отчетную дату.

  - Основанием для отказа в приеме гарантии банка, соответствующего указанным выше критериям, является  резкое  ухудшение численных параметров деятельности банка, убытки, информация о нарушениях банком обязательных нормативов Банка России (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк-резидент Российской Федерации) или иного уполномоченного органа (в случае если банковскую гарантию предоставляет банк, не являющийся резидентом Российской Федерации), а также отсутствие в открытом доступе отчетности банка (на сайте www.cbr.ru – для банков-резидентов Российской Федерации).

Не принимаются банковские гарантии, выдаваемые некоммерческими кредитными организациями и страховыми организациями.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Работа выполняется в четыре этапа в сроки, указанные в Ведомости исполнения (Приложение № 2).

  - В случае досрочного выполнения работы (этапа работы) Заказчик: вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной работы (этапа работы) производится в установленном настоящим договором порядке.

  - Датой исполнения работы (этапа работы) по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Результаты работ (этапов работ), подлежащие сдаче Исполнителем Заказчику, определяются Ведомостью исполнения (Приложение № 2).

  - При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче.

  - Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ (этапа работ) и результатов работ (этапа работ) обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ). В случае мотивированного отказа Заказчик в течение 10 дней составляет Акт с указанием перечня работ, требующих необходимых доработок, для их устранения за счет средств Исполнителя в согласованные Сторонами сроки.

  - Заказчик вправе в десятидневный срок с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной работы (этапа работы) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работы (этапа работы) в соответствие с указанными условиями.

  - Замечания и претензии устраняются Исполнителем за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего договора.

  - В случае, когда после оплаты работы Заказчик выявит несоответствие результатов выполнения работы Техническому заданию (Приложение № 1), в том числе после получения актов сдачи-приемки, он вправе заявить об этом Исполнителю в течение 60 дней с момента подписания акта сдачи-приемки. В этом случае Исполнитель обязан по требованию Заказчика осуществить необходимые исправления в выполненной работе во взаимосогласованные сроки без дополнительной оплаты.

  - В случае досрочного выполнения работ (этапа работ) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

  - В случае невозможности представления оригинала документов в установленные настоящим договором сроки, документы предварительно направляются посредством факсимильной связи или по электронной почте с последующей заменой на оригинал в течение 10 дней с момента представления документа посредством факсимильной связи или электронной почте.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы устанавливается 12 (двенадцать) календарных месяцев от даты подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

  - В случае обнаружения недостатков в работе Исполнителя в течение гарантийного периода, Исполнитель обязуется устранить все выявленные недостатки своими силами, за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению от даты завершения устранения недостатков.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут материальную ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

  - В случае нарушения Исполнителем срока выполнения работ (этапа работ), указанного в Ведомости исполнения (Приложение № 2), Исполнитель обязан уплатить пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости этих работ. В случае, если Исполнитель не приступает к выполнению работ в течение 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора, письменно известив об этом Исполнителя.

  - За нарушение Заказчиком условий, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности по Договору за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от суммы неоплаченного долга.

  - Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика о любом происшествии при выполнении работ в рамках данного Договора на территории Заказчика, в том числе повреждении или гибели имущества, аварии, материальном ущербе, профзаболевании или несчастном случае и принимаемых мерах.

В указанных случаях, если данные последствия вызваны нарушением или ненадлежащим выполнением Исполнителем либо привлекаемыми к выполнению работ субподрядными организациями договорных обязательств по соблюдению правил и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной, экологической безопасности и/или обязательных норм и правил, Исполнитель обязан возместить причиненные Заказчику убытки. Помимо убытков, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в следующих размерах:

- за каждый случай установления факта заболевания персонала Исполнителя или соисполнителя  на производстве – в размере 5 % от стоимости работ по Договору;

- за каждый  несчастный случай с персоналом Исполнителя или соисполнителя   – в размере 10% от стоимости Договора;

- за каждый факт аварии, допущенной при производстве работ в рамках данного Договора по вине персонала Исполнителя или соисполнителя   – в размере 10% от стоимости Договора.

  - Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств.

  - Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано форс-мажорными обстоятельствами, к каковым, в том числе, относятся: стихийные бедствия, пожары, военные действия, гражданские волнения, забастовки, акты органов государственной власти, делающими невозможным исполнение обязательств по Договору на срок действия указанных событий или последствий. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (Трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

  - Обеспечение подготовки, организации и контроля безопасности рабочих мест на ремонтируемом судне, проводимых Исполнителем в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов по охране труда, возлагается на Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за оснащение рабочих мест техническими средствами и приспособлениями, необходимыми для обеспечения безопасного производства работ согласно «Правил» и не входящих в калькуляцию, таких как: оборудование освещения рабочих мест, дополнительного освещения других участков судна, выставление ограждений разобранных и ремонтируемых участков, обеспечение безопасных проходов в районах производства ремонтных работ, систематическую уборку рабочих мест и прочих требований безопасности. Несчастные случаи, происшедшие с работниками Исполнителя при производстве ремонтных работ на судне, расследуются согласно действующему «Положению об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». Вопросы взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком при подготовке судна к ремонту и в процессе ремонта регламентируются «Правилами технической эксплуатации морских судов. Основное руководство» (РД 31.20.01-97). Ответственность за остойчивость и непотопляемость судна несет Заказчик. Ответственность за противопожарную безопасность при выполнении огневых работ несут Исполнитель и Заказчик, в соответствии с действующими правилами (РД 31.52.18-87 и РД 31.21.44-88).

  - Взаимоотношения сторон при выполнении мероприятий по обеспечению безопасных условий труда регулируются Порядком взаимодействия с Исполнителем по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 4).

  - В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий Договора, информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков.

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Мурманской области.

- УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора и ходу его исполнения и полученным результатам.

Сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

  - Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим договором, и, при необходимости, оформляются приложением к настоящему договору.

При выполнении работ по настоящему договору стороны руководствуются Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 (редакция от 22.08.2004) «О государственной тайне».

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу после согласования Госкорпорацией «Росатом» с момента его последующего подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При заключении и реализации договора, а также во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или действующим законодательством РФ, действительны при условии, если они оформлены путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

  - Факсимильное воспроизведение документов имеет юридическую силу при условии последующего предоставления их оригиналов.

  - В случае изменения платежных реквизитов, адресов, других организационно-правовых изменениях стороны незамедлительно уведомляют друг друга об этом путем направления письма за подписью руководителя организации Исполнителя или Заказчика, содержащего полные и точные сведения о новых адресах, платежных реквизитах и иных организационно-правовых изменениях.

  - Исполнитель гарантирует, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя ___@___ на адрес электронной почты Заказчика general@rosatomflot.ru, (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

  - Подписанием настоящего Договора, Исполнитель гарантирует, что не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

  - В случае выявления Заказчиком по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер, указанный в пункте 11.6. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть заключенный Договор.

  - Права и обязанности, возникшие у Сторон из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

    - Техническое задание (Приложение №1).

    - Ведомость исполнения (Приложение № 2).

    - Протокол согласования цены (Приложение № 3).

    - Порядок взаимодействия с Исполнителем по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» (Приложение № 4).

    - Форма анкеты по охране труда (Приложение № 5).

    - Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков (Приложение № 6).

    - Форма анкеты для оформления временных пропусков (Приложение № 7).

    - Форма акта сверки (Приложение № 8)

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «Атомфлот» Юридический и почтовый адрес: 183017, г.Мурманск-17 Тел. (8152) 55-33-55, факс: (8152) 55-33-56 Email: general@rosatomflot.ru ИНН/КПП 5192110268/519950001 ОГРН: 1025100864117 Банковские реквизиты: р/с 40502810841000170001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МУРМАНСК Корр./с 30101810300000000615 БИК 044 705 615 Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша М.П. | ИСПОЛНИТЕЛЬ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № __________ от ______2015 г.

Утверждаю:

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

_____________________ В.В.Рукша

Техническое задание

на выполнение работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования

а/лв «Севморпуть»

г. Мурманск 								«____» _______________ 20 __ г.

- Основные данные по судну

  - Завод-строитель: Керченский судостроительный завод «Залив» им. Бутомы

Оператор: ФГУП «Атомфлот», предприятие госкорпорации «Росатом»

  - Назначение и класс судна

Ледокольно-транспортное судно предназначено для перевозки:

- лихтеров типа ЛЭШ в трюмах, в специально оборудованных ячейках и на верхней палубе с погрузкой и выгрузкой их судовым лихтерным краном;

- контейнеров международного стандарта ИСО в трюмах и на верхней палубе без специального переоборудования судна, погрузка-выгрузка контейнеров должна осуществляться береговыми средствами. Ограниченные партии могут быть погружены и выгружены контейнерными приставками лихтерного крана.

Судно построено в 1989 году по проекту 10081 соответствии с требованиями Правил РС и имеет класс РС KMУЛ [2] A2 A

  - Главные размерения и основные характеристики судна:

| Длина наибольшая | 260 м |
| --- | --- |
| Длина между перпендикулярами | 228,8 м |
| Ширина наибольшая | 32,2 м |
| Высота борта на миделе | 18,3 м |
| Осадка по летнюю грузовую марку | 11,8 м |
| Осадка спецификационная | 10,65 м. |
| Водоизмещение судна при осадке по летнюю грузовую марку | 61880 т |
| Дедвейт судна при осадке по летнюю грузовую марку | 33980 т |
| Дедвейт при спецификационной осадке | 26480 т |
| Мощность ГТЗА | 29420 кВт |
| Движитель | 1 ВРШ с 4 лопастями |

Предмет договора: выполнение работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования а/лв. «Севморпуть»

Заказчик: ФГУП «Атомфлот»

Цели выполнения работ: обеспечение технического состояния алв «Севморпуть» и его систем, на класс Российского морского регистра судоходства (РМРС) и обеспечить работу в условиях эксплуатации на трассе Северного морского пути.

- Перечень ремонтных работ.

2.1 Покрасочные работы:

2.1.1 Тех. Место: МАЧТЫ Покраска мачты сигнальной (снаружи) и мачт для крепления лучевых антенн Тип: Очистка поверхностей судовых мачт (снаружи) и мачт для крепления лучевых антенн до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя. Цвет краски-светло-кремовый (слоновая кость). Общая площадь - 400 кв.м.

2.1.2 Тех. Место: КОРПУС Покраска носовой надстройки судна. Тип: Очистка поверхностей надстройки и верхнего мостика (5 ярус снаружи, двери,леерное ограждение) до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя надстройки. Цвет краски-белый. Общая площадь - 1600 кв.м.

2.1.3 Тех. Место: КОРПУС Покраска кормовой рубки ЦПУ и бортовых рубок судна. Тип: Очистка поверхностей кормовой рубки ЦПУ, бортовых рубок (включая скоб-трапы и леера) судна до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя .Цвет краски-белый. Общая площадь - 2380 кв.м.

2.1.4 Тех. Место: КОРПУС Покраска кожуха дымовой трубы (выше и ниже марки "Государственный флаг"). Тип: Очистка поверхностей до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя кожуха дымовой трубы (выше и ниже марки "Государственный флаг").. Цвет краски-белый. Общая площадь - 690 кв.м.

2.1.5 Тех. Место: КОРПУС Покраска наклонных трапов надстройки, палуб бака,1-го яруса, 2-го яруса,3-го яруса,4-го яруса,верхнего мостика Тип: Очистка поверхностей до степени Sа2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя. Цвет краски - зеленый. Общая площадь - 3960 кв.м.

2.1.6 Тех. Место: ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА Очистка и покраска верхней палубы от 54 шп. до кормы Тип: Произвести очистку поверхностей до степени Sа2, загрунтовать на 1 слой, покрасить на 2 слоя. Цвет краски-зеленый. Предъявить ОТК, л/составу. Общая площадь - 2600 кв.м.

2.1.7 Тех. Место: КОРПУС Очистка и покраска леерного ограждения на открытых частях надстройки и корпуса Тип: Произвести очистку поверхностей до степени St2, загрунтовать на 1 слой, покрасить на 2 слоя. Цвет краски- белый. Предъявить ОТК, л/составу. Общая площадь - 1500 кв.м.

2.1.8 Тех. Место: ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА Очистка от ржавчины и покраска комингсов грузовых трюмов и рельсов крана "КОНЕ" Тип: Очистка поверхности от ржавчины до степени Sa2, грунтовка на 1 слой, покраска на 2 слоя комингсов грузовых трюмов и подкрановых балок крана "КОНЕ". Цвет краски-красно-коричневый. Общая площадь - 1790 м2

2.1.9 Тех. Место: КОРПУС Нанесение номера ИМО на лобовой части надстройки и 237 шп. в МКО - 5 кв.м. Тип: По ТУ предприятия нанести надписи номеров ИМО на лобовой части надстройки и 237 шп. в МКО - 5 кв.м.

2.1.10 Тех. Место: КОРПУС Нанесение символики в виде Государственного флага на дымовые трубы судна Тип: По ТУ предприятия нанести символику в виде Государственного флага на дымовые трубы судна согласно РД 31.20.01-97 - 50 кв.м.

2.1.11 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Покраска грузовых трюмов. Тип: Грузовые трюмы. Удалить ржавчину, окалину, непрочно держащееся покрытие абразивно-струйной очисткой до степени Ѕа 2, загрунтовать и покрасить на 2 слоя. 1. Трюмы №№ 1,2,3,4,5 - подволок и переборки - 16500 кв.м. - палуба - 2500 кв.м. - трапы - 240 кв.м. - леерное ограждение - 380 кв.м. - контейнерные балки - 400 кв.м. 2. Трюм № 6 - подволок и переборки - 1500 кв.м. - палуба - 500 кв.м. - трапы - 24 кв.м. - леерное ограждение - 8 кв.м. - контейнерные балки – 80кв.м.

Крышки трюмов №№ 1,2,3,4,5,6 - внутренняя поверхность - 6000 кв.м. - наружная поверхность - 3000 кв.м.

2.2 Корпусные работы (палубная часть)

2.2.1 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ, ТАНКИ Крепеж горловин балластных танков. Тип: Изготовить шпильки и гайки для крепления крышек горловин : шпилька М 20х2,5 мм L=65 мм, ГОСТ 22032-76 - 100 шт. (шпильки- резьба 15мм+поясок 8мм+резьба 30 мм); гайки М 20х2,5 мм, ГОСТ 5915-70 - 100шт. - шпильки М 20х2,5 мм L=65 мм, ГОСТ 22032-76 - 100 шт. - гайки М 20х2,5 мм, ГОСТ 5915-70 - 100шт. (шпильки- резьба 15мм+поясок 8мм+резьба 30 мм)

2.2.2 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ЛЮКИ Задрайки грузового люка. Тип: Изготовить по черт. 10081-226.99.4720 задрайки для люков грузовых трюмов и доставить на судно - 10 шт. По указанию экипажа и технологии предприятия произвести замену ( c изготовлением) задраек грузовых трюмов №№ 1- 6 - 5 шт. согл. черт.266-99.4720 СБ. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.3 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Люковые закрытия трюмов. Тип: Произвести дефектацию люковых закрытий грузовых трюмов № 1-6, разм. 19х19 м. По результатам дефектации произвести замену уплотнительной резины, ремонт уплотнительных буртов на комингсах и конструкций закрытий. После ремонта люковые закрытия испытать на водонепроницаемость Черт.10081-266-99.1387 РТМ 31.2006-78 Тип резины 102, размер резины 67х42 мм, сечение прямоугольное. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу. Резина поставляется заказчиком.

2.2.4 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Леерное ограждение на шельфах грузовых трюмов № 1- 5 Тип: По указанию л.с произвести ремонт с частичной заменой 3-х пруткового леерного ограждения на шельфах грузовых трюмов № 1- 5. Диаметр: верхнего леера 42мм (10п/м), промежуточного - 22мм (45п/м) Основание РД 31.81.01-87. Предъявить ОТК, Регистру, л.с Диаметр: верхнего леера 42мм (10п/м), промежуточного - 22мм (45п/м) Основание РД 31.81.01-87. Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.5 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Откидные площадки на шельфах в трюмах №№ 1- 5. Тип: По ТУ предприятия произвести ремонт откидных площадок размером 750x840 мм на шельфах в трюмах №№ 1- 5 - 20 шт. Втулки для стопоров - из цветного металла, чертеж 10081-283-54-047. Произвести по месту монтаж цепного ограничителя на откидных площадках (тр. №1-2шт., тр. №2-5шт.). Цепь предоставляет заказчик.

2.2.6 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Съемное цепное ограждение на шельфах трюмов №№ 1-5. Тип: Приварить по указанию экипажа цепное ограждение на шельфах трюмов №№ 1-5 - 21 шт. Цепь предоставляет заказчик.

2.2.7 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Решетки льяльных колодцев в грузовых трюмах №№1-5. Тип: По ТУ предприятия произвести замену креплений решеток льяльных колодцев в грузовых трюмах №№1-5 - 24 шт. Материал - сталь 3, толщиной 6 мм.

2.2.8 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Защитные крышки горловин днищевых балластных цистерн. Тип: По эскизу л.с. и образцу изготовить защитные крышки горловин днищевых балластных цистерн - 12 шт. Размер 775х580х40 мм. Материал-сталь 3, толщиной 6-8 мм. Ребро жесткости 20х440 шт.12.

2.2.9 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить и установить защитные сетки для сточных колодцев в трюмах № 1-5 (по указанию экипажа) - 15 шт. Тип: По образцу изготовить и установить защитные сетки для сточных колодцев в трюмах № 1-5 (по указанию экипажа) - 15 шт., Материал - сталь 3, толщина 6 мм. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу шт.15.

2.2.10 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюмах № 1-5 Тип: Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюмах № 1-5 Материал - сталь 3, толщина 2 мм, размер D=360 мм. - 49 шт., размер 255х575 мм. - 45 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.11 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюме № 6 Тип: Изготовить по образцу и установить водонепроницаемые лючки вентиляционных каналов в трюме № 6 Материал - сталь 3, толщина 2 мм, 350х750 мм. - 3 шт. 250х450 мм. - 3 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.12 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Изготовить по образцу и приварить по месту на двойной контейнерной балке рым для подъема балки (трюм №1, №4) - 2 шт. Тип: Изготовить по образцу и приварить по месту на двойной контейнерной балке рым для подъема балки (трюм №1, №4) - 2 шт. Чертеж 10081-283-020 СБ. Грузоподъемностью 5 тонн. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу. Изготовить звено контейнерной балки согл. ЖСЦК 10081-33351 Э шт.2.

2.2.13 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Произвести дефектацию и текущий ремонт контейнерных балок в трюмах №№ 1-6. Тип: Произвести дефектацию и текущий ремонт контейнерных балок в трюмах №№ 1-6. После ремонта балки очистить и покрасить на 2 слоя. Степень очистки Sa 2. Чертеж 10081-283-020 СБ. Длина балки 18 м, диаметр 500 мм. Масса одинарной балки 2221 кг - 12 шт. Двойные балки массой 5700 кг - 12 шт. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.14 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ По ТУ завода и указанию экипажа приварить на палубе трюма обух с рымом для крепления груза в трюмах - 30 шт. Тип: По ТУ предприятия и указанию экипажа изготовить и установить на настиле второго дна в грузовых трюмах рымы для крепления груза - 30 шт. Разрывная нагрузка - 30 тс. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.2.15 Тех. Место: ГРУЗОВЫЕ ТРЮМЫ Произвести текущий ремонт подъёмных обухов люков трюмов - 24 шт. Тип: По ТУ предприятия произвести текущий ремонт подъёмных обухов крышек люков грузовых трюмов- 24 шт. Согласно ЖСЦК 10081.240.091 ТУ и ЖСЦК 10081.403-ТБ. Вес люка 146 тн, на люке 4 обуха. Испытать, предъявить ОТК, Регистру, экипажу

2.3 Электромонтажные работы

2.3.1 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 1 Ремонт сети освещения трюма №1 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-72шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 12шт., кабель КНР 2х1,5-910 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.3.2 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 2 Ремонт сети освещения трюма №2 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-93шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 13шт., кабель КНР 2х1,5-1250 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.3.3 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 3 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-90шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 13шт., кабель КНР 2х1,5-1150 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.3.4 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 4 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-91шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 14шт., кабель КНР 2х1,5-1050 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.3.5 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 5 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-18шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-100шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-8шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) – 8шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -8шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 9шт., кабель КНР 2х1,5-1450 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

2.3.6 Тех. Место: ОСВЕЩЕНИЕ ТРЮМА № 6 Ремонт сети освещения трюма №3 Тип: Выполнить дефектацию, по результатам произвести ремонт щитов питания, светильников, розеток, прожекторов, кабельных трасс с заменой 30% кабеля и восстановлением штатной схемы соединений. Электрооборудование состоит: светильники СС-328Е/4ОМ (СВ6)-14шт., светильники СС-833Б/ОМ (СВ11)-30шт. светильники СС-410М/1ОМ (СВ15)-4шт., Розетки Ш-2-41-М1 (Ш3) –4шт. штепсель РШВ-2-41 ОМ1-67(Р8) -4шт., соед.коробка Т9-4 М3-56 (КС2)- 7шт., кабель КНР 2х1,5-910 пм.Предъявить ОТК, Регистру, экипажу.

- Дополнительные условия

  - В целях определения начальной цены для проведения ремонта необходимо учесть следующие условия выполнения работ:

    - По п.2.1 (покрасочные работы):

- поставку краски осуществляет Заказчик;

- поставку купершлака осуществляет Поставщик;

- Степень очистки  поверхностей под покраску выполнять на 100% заявленных площадях до степени Sa2

- сбор и погрузка использованных материалов применяемых при подготовке поверхности под окраску выполняет Поставщик, поставку контейнеров и утилизацию отходов выполняет Заказчик;

- поставку технологического оборудования, спец.одежды, средств индивидуальной защиты для проведения окрасочных работ осуществляет Поставщик.

- покраска конструкций трюмов и крышек люковых закрытий выполняется эпоксидной краской по схеме 1 слой грунт, 2 слоя краски

- покраска мачт, комингсов, кожухов дымовых труб, конструкций надстроек выполняется краской на алкидной основе.

- При выполнении окрасочных работ в трюмах необходимо учесть леса общий объем около 18000 куб.м.

- При выполнении окрасочных работ надстройки, рубок, мачт, дым трубы учесть изготовление защит стекол иллюминаторов, ограждение кабельных трасс, а так же аренду кранового оборудования либо изготовление лесов.

    - По п.2.2. и 2.3 корпусные работы и электромонтажные работы:

- поставку сварочных материалов, газорезательных сред, оборудования для производства огневых работ, спец. одежды и средств индивидуальной защиты осуществляет поставщик;

Поставку материалов для выполнения ремонтных работ осуществляет Поставщик.

Составил:

Корабельный инженер ОЯЭУ                                                                  	               Э.В. Векленко

### СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТЭФ									   В.Э. Никитенко

Приложение № 2

к договору № __________ от ___.___.201__ г.

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования

а/лв «Севморпуть»

| № п/п | Перечень этапов работы | Сроки выполнения работ |  | Стоимость без НДС, руб. | НДС 18 %, руб. | Стоимость с учетом НДС, руб. | Документы, предоставляемые по окончании выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |
| 1. | 1 этап Очистка и покраска корпусных конструкций в объеме п.п. 2.1.1 – 2.1.10 Технического задания | С момента заключения Договора | 30.09.2015 г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 2. | 2 этап Ремонт корпусных конструкций трюмов и люковых закрытий в объеме пп. 2.2.1-2.2.15 Технического задания |  | не позднее 20.10.15г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 3. | 3 этап Очистка и покраска люковых закрытий и конструкций трюмов №1-6 в объеме п.2.1.11 Технического задания |  | не позднее 20.10.15г. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| 4. | 4 этап Электромонтажные работы в объеме п.п. 2.3.1-2.3.6 Технического задания |  | не позднее 20.10.15г.. |  |  |  | Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), счет-фактура. |
| Итого, руб. |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК												ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша									________________________

Приложение № 3

к договору № __________ от ___.___.201__ г.

Протокол согласования цены

на выполнение работ покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования

а/лв «Севморпуть»

Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Рукши Вячеслава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали стоимость выполнения работ по покраске, ремонту корпусных конструкций и электрооборудования а/лв «Севморпуть»  в сумме _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп., и включает в себя стоимость работ по этапам:

1 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

2 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

3 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

4 этап - _______ (_________) руб. __ коп., кроме того НДС 18 % - _______ (_________) руб. __ коп., всего с учетом НДС - _______ (_________) руб. __ коп.;

Приложения:	1. Структура цены на __л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка к структуре цены с обоснованием расчетов затрат по каждой статье на ___ л. в 1 экз.

3.	Расшифровки затрат для каждой из статей затрат структуры цены на __ л. в 1 экз.

4.	Утвержденные на 2015 год нормативы (расчетные показатели) на ___ л. в 1 экз.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» _____________ В.В.Рукша М.П. | _____________ М.П. |

Приложение 1 к Протоколу согласования цены

Структура цены

по договору № ________________ от ________20     г.

| Наименование статей расходов |  |
| --- | --- |
|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Итого |
| - Материалы |  |  |  |  |  |
| - Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ |  |  |  |  |  |
| - Основная заработная плата |  |  |  |  |  |
| - Дополнительная заработная плата |  |  |  |  |  |
| - Отчисления на социальное страхование |  |  |  |  |  |
| - Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями |  |  |  |  |  |
| - Расходы на служебные командировки |  |  |  |  |  |
| - Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| - Прочие прямые расходы |  |  |  |  |  |
| - Себестоимость |  |  |  |  |  |
| - Прибыль |  |  |  |  |  |
| - Цена |  |  |  |  |  |
| - НДС 18 % |  |  |  |  |  |
| - Цена с НДС |  |  |  |  |  |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2 к Протоколу согласования цены

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(расчет цены)

к структуре цены на выполнение работ по договору № ___________ от ______20    г.

- Статья «Материалы» Сумма затрат по данной статье определена исходя из количества и стоимости материалов по действующим на ___.___.20__ г. ценам (расшифровки прилагаются).

- Статья «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ». Сумма затрат по данной статье определена исходя из количества и стоимости спецоборудования по действующим на ___.___.20__ г. ценам (расшифровки прилагаются).

- Статья «Фонд оплаты труда». Сумма затрат по данной статье определена исходя из трудоемкости и среднемесячной основной зарплаты в месяц, согласованной с ___.___.20__ г. (расшифровки прилагаются).

- Статья «Отчисления на социальное страхование» - ____ % ФОТ. Затраты по данной статье определены исходя из нормативов: - _______ % к ФОТ; - _______ % к ФОТ – отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве (Федеральный Закон ____________________). Копия свидетельства прилагается.

- Статья «Расходы на служебные командировки». Сумма затрат по данной статье определена исходя из нормативов, утвержденных _________ _____________________________ (расшифровки прилагаются). (кем) (название, дата, номер документа)

- Статья «Накладные расходы». Сумма затрат по данной статье определена согласно нормативам ________________________ (название, дата, номер документа) в размере _____ % от ______. согласованным с _______________. (база) (кем)

- Статья «Прибыль» В расчет цены заложен норматив рентабельности в размере ____ % от ____________, (база) согласованный с ______________ и утвержденный _________________. (кем) (кем)

- Статья «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями». Сумма затрат по данной статье определена исходя из _________________ в размере ______ руб. (расшифровки прилагаются).

От Исполнителя:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |

Примечание: Если в структуре цены статья отсутствует. то соответствующий пункт в пояснительной записке не заполняется и расшифровка не прилагается.

Приложение 3 к Протоколу согласования цены

Расшифровка затрат по статье _________________

Структуры цены по договору № _________ от _______20    г.

От Исполнителя:

| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия и инициалы) |

Приложение № 4

к договору № __________ от ______20__ г.

ПОРЯДОК

взаимодействия с Исполнителем по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ на территории и объектах ФГУП «Атомфлот»

- Начало работ разрешается после оформления «Акта-допуска на производство работ сторонними организациями на территории и объектах ФГУП «Атомфлот» и выполнении Исполнителем всех мероприятий, указанных в п. 1.1 Акта-допуска.

- Акт-допуск оформляется в соответствии с формой, указанной в положении ЖСЦК 08.78-2008 «Проведение работ с повышенной опасностью» (Приложение О).

- Акт-допуск оформляется в двух экземплярах.

- Копию акта-допуска на производство работ Исполнитель представляет в ОПБ с приложением списка работников Исполнителя, выполняющих работы на выделенном участке и протокола проверки знаний работников Исполнителя требований ПОТ РМ -012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», «Правил работы с инструментом и приспособлениями».

- Исполнитель обязан перед началом работ:

- направить работников организации Исполнителя в службу охраны труда ФГУП «Атомфлот» для проведения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

- обеспечить работников организации Исполнителя специальной одеждой, специальной обувью и другими сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

- оформлять наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (один экземпляр представлять в ОПБ);

- согласовывать с Заказчиком место и время подключения строительно-монтажного оборудования, инструментов; время производства работ, при выполнении которых могут возникать вредные и опасные производственные факторы, воздействующие на работников Заказчика, находящихся в зоне производства работ (шум, вибрация, загазованность, падение предметов и т.д.);

- Обеспечить производителей работ исправным и безопасным оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами;

- Иметь проекты организации строительства (ПОС), проекты производства работ (ПРР), технологические карты по безопасной технологии производства работ;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемой работы;

- установить защитные ограждения на границах постоянно действующих опасных производственных факторов, а на границе потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

- Исполнитель обязан во время производства работ:

- осуществлять все виды инструктажей по охране труда на рабочем месте с работниками организации Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обеспечить выполнение работниками организации Исполнителя соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами ФГУП «Атомфлот» и Исполнителя;

- обеспечить применение работниками организации Исполнителя средств индивидуальной и коллективной защиты, определить места крепления предохранительных поясов (при работе на высоте), обеспечить применение работниками Исполнителя защитных касок на ремонтируемом объекте и т.д.;

- осуществлять постоянный контроль за безопасным производством работ на всех этапах ее проведения и исполнения работниками организации Исполнителя требований охраны, промышленной и пожарной безопасности;

- обеспечивать безопасное производство работ и безопасные условия труда для работников ФГУП «Атомфлот» и  Исполнителя, находящихся на выделенной территории;

- обеспечить хранение (складирование) оборудования, инструмента, приспособлений, материала и прочего инструмента только в специально выделенных для этих целей помещениях;

- обеспечивать своевременный вывоз мусора, определять и согласовывать с представителем (куратором договора) ФГУП «Атомфлот» места для выноса и погрузки;

- назначить лицо, ответственное за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на выделенном участке, за безопасную организацию и производство работ в местах действия опасных или вредных факторов;

- информировать руководство ФГУП «Атомфлот» о всех нештатных ситуациях (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) на выделенном участке (объекте) и принимаемых решениях.

- Инженерно-технические работники Исполнителя должны иметь удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.

- Исполнитель несет ответственность за:

- организацию и безопасное производство работ;

- квалификацию своего персонала;

- соблюдение персоналом Исполнителя требований инструкций по охране труда, правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

- Заказчик (сотрудники Отдела промышленной безопасности (ОПБ), куратор договора) имеет право:

- проверять организацию работ по охране труда, соблюдение правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при выполнении работ Исполнителем;

- приостанавливать любые виды работ, которые ведутся с нарушениями правил и норм по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

- отстранять от работы работников Исполнителя, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке инструктажи по охране труда, не использующих в своей работе предоставленные средства индивидуальной  защиты, нарушающие требования безопасности с уведомлением об этом руководителя работ,  а также руководителя организации Исполнителя.

- Продолжение приостановленных работ разрешается Исполнителю только после устранения выявленных нарушений.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  ______________

Приложение № 5

к договору № __________ от ______20__ г.

ФОРМА

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального

директора ФГУП «Атомфлот»

от     01.10.2010     № _1286

АНКЕТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для организаций, выполняющих строительно-монтажные и  ремонтные работы на территории(объектах)  ФГУП «Атомфлот»

Наименование организации Исполнителя:

Дата:

Адрес:

Номер телефона: 					 Номер факса:

e-mail:

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ФГУП «Атомфлот» (Да/Нет):

Если «нет», то сообщите дату заполнения последней анкеты:

Предполагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта):

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность): 														______

Работа для ФГУП «Атомфлот» будет выполняться в период времени:

Место проведения работ (судно, здание, сооружение, участок и т.д.)

Количество сотрудников: временных 				; постоянных

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков:

Количество сотрудников субподрядчиков: временных 			; постоянных

Имеете ли Вы Политику Вашей компании по Охране труда? (Да/Нет):

Приведите примеры деятельности за последние 3 года:

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности(Да/Нет):

Имеет ли ваша компания эти лицензии? (Да/Нет)(если Да, то приложите копии к анкете):

1. Какое обучение проходят Ваши сотрудники в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения? (Да/Нет):

Проходят ли обучение временные сотрудники и сотрудники субподрядчиков такое же обучение, как и Ваши постоянные сотрудники?____________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

Название учебной организации проводившей обучение:

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? (Да/Нет):

2.1. Если да, то какие?

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть предприняты?

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? (Да/Нет):

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда?          (Да/Нет):

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки соблюдения требований охраны труда на Вашем предприятии/на площадках, где работают Ваши сотрудники? (Да/Нет):

Если Да, то используются ли проверочные листы?:

Кто проводит такие проверки?

Какая у них квалификация?

Как часто проводятся такие проверки?

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и.т.д. (Да/Нет):

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? (Да/Нет):

Если Да, то какие?

Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки?

Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?

5.Есть ли у Вас комитет по охране труда?:

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете?:

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета? ежемесячно/более часто/менее часто:

6.Есть ли у вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?:

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи?:

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи?:

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно):

7.1 Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.? (должность):

7.2 Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения требований охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? (Да/Нет):

Если Да, то приведите подробные детали:

8. Количество несчастных случаев за последние два года:

персонал Исполнителя:

субподрядчика:

временные работники:

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к охране труда информация, о которой мы должны знать? (Да/Нет):

Если Да, то предоставьте все подробности:

10. Сколько сотрудников, включая субподрядчиков и временных работников будет работать на нашей территории одновременно?

11. Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности:

Гражданская ответственность. Предел ответственности:

Страховая компания:

Дата истечения срока действия договора:

Обязательства работодателя Предел ответственности:

Страховщик:

Дата истечения срока действия договора:

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ФГУП «Атомфлот»:

13. Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут ознакомлены с Политикой ФГУП «Атомфлот» в области Охраны труда.

Подписав это заявление, Исполнитель подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ФГУП «Атомфлот» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного проведения работ, как со своей стороны, так и со стороны субподрядчиков. Исполнитель гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

14. Исполнитель/субподрядчик обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательства в области охраны труда, а также организовать прохождение вводного инструктажа по охране труда на ФГУП «Атомфлот» для всех сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика.

Исполнитель:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Дата

Субподрядчики:

Должность, подпись, фамилия, инициалы (печатными буквами)

Компания

Адрес:

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  ______________

Приложение № 6

к договору № __________ от ______20__ г.

# Форма заявки для сторонних организаций на оформление временных пропусков

| Угловой (продольный) штамп предприятия | Генеральному директору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП «Атомфлот» |  |  |
|  |  | Ф.И.О |  |

ЗАЯВКА

Прошу дать указание на оформление временных пропусков для производства работ по договору № _____ от «_____» _______ 20____ г. __________________________________________

с ____________ 20_____г.  по  ____________20_____г. _____________________________________									(режим работы – круглосуточно, рабочее время и т.д.)

следующим работникам предприятия:

| №/п | Фамилия, имя, отчество (в алфавитном порядке) | Должность | Серия и № паспорта | Домашний адрес | Форма* допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обязуемся обеспечить сохранность и возврат пропусков по окончанию срока действия. В случае не возврата, порчи или утери пропусков оплату гарантируем.

Руководитель предприятия	_________________			_________________								(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.

Начальник РСП*		________________			________________________	(самой организации или			(подпись)					(Ф.И.О.)		обслуживающей данную организацию)

М.П

Согласованно:

Начальник Управления 
(службы, отдела) ФГУП «Атомфлот» 	_______________		_____________________

(подпись)				(ф.и.о.)

Примечание: Заявка подаётся на фирменном бланке предприятия по форме указанной выше. При отсутствии допуска РСП  в службу безопасности ФГУП «Атомфлот» предоставляется  анкета на каждого работника.

*Заполняется при наличии допуска РСП.

ЗАКАЗЧИК							ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____

| Приложение № 7 к договору № __________ от ______20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма анкеты для оформления временных пропусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А Н К Е Т А (заполняется собственноручно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Место для фотографии (4 см х 6 см) Примечание: фотография заверяется печатью |  |  |
|  |  | 1. | Фамилия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (заполняется печатными буквами) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчество |  |  |  |  |  |  |
| (заполняется печатными буквами) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Адрес проживания и регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Должность с указанием наименования организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Адрес организации (фактический, юридический, в т.ч. за границей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Месяц и год поступления на работу в данную организацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства - укажите). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей, включая страны ближнего зарубежья (в том числе в связи с работой либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________ 14. Я даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку указанных в настоящей анкете моих персональных данных на ФГУП «Атомфлот», а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», в целях обеспечения безопасности предприятия. 15. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении пропуска на территорию ФГУП «Атомфлот». 16. С правилами пропускного и внутриобъектового режима ФГУП «Атомфлот» ознакомлен и обязуюсь выполнять. « _____ » ______________ 20____ г. Подпись ____________________ Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам. М.П. ________________ _______________________________ (подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) « _____ » ______________ 20____ г.

ЗАКАЗЧИК		  					ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

__________________  В.В. Рукша	            		_________________  _____

Приложение № 8

к договору № __________ от ______20__ г.

| ФОРМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ СВЕРКИ |
| На бланке Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | взаимных расчетов между НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА и ФГУП "Атомфлот" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по договору № ________ от __.__.20___ г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по состоянию на ____(дата)____ |
|  |  | Мы, нижеподписавшиеся, Должность, НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, Ф.И.О., с одной стороны и Главный бухгалтер ФГУП "Атомфлот"_____________________, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: |
| № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обороты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дебет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обороты за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сальдо на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По данным НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА в результате сверки на__________ (дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ в сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ФГУП "Атомфлот" в результате сверки на _________(дата) сальдо в пользу НАИМЕНОВАНИЕ СТОРОНЫ сумме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФГУП "Атомфлот" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просим подтвердить выведенное нами сальдо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Один экземпляр акта, с подтверждением сальдо или высказанными разногласиями, |
|  |  | заверенный печатью и подписями вернуть в наш адрес: _____________________ |
|  |  | Исполнитель: Ф.И.О. Телефон: |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ФГУП «Атомфлот» ___________________ В.В. Рукша | ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ |
| --- | --- |