Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке  Вибратора ИВ-107Н

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Вибратор ИВ-107.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для УГРУ.

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Вибратор электромеханический общего назначения повышенной надежности с круговыми колебаниями ИВ-107Н предназначен для использования в качестве возбудителя колебаний на строительных и дорожных машинах, в установках по уплотнению бетонных смесей, транспортирования, выгрузке и просеиванию сыпучих материалов. 
    Вибратор представляет собой электродвигатель, на обоих концах вала ротора которого установлены сдвоенные дебалансы, которые, вращаясь с валом, создают центробежную (вынуждающую) силу. В каждой паре один из дебалансов закреплен неподвижно, другой –поворотный. 
     Регулирование параметров вибрации (вынуждающей силы и амплитуды колебаний) и потребляемой мощности осуществляется изменением расположения поворотных дебалансов.

| Номинальная мощность, кВт | 1,1 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Частота колебаний, (синхронная), Гц | 50 |
| Степень защиты | IP66 |
| Вынуждающая сила, кН | 9,1...20 |
| Статический момент массы дебалансов, кг х см | 10...20 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный асинхронный с короткозамкнутым ротором |
| Габаритные размеры, мм |  |
| длина, L | 460 |
| ширина, S | 300 |
| высота, H | 280 |
| Установочные размеры, мм |  |
| длина, A1 | 130 |
| ширина, A2 | 240 |
| диаметр отверстий, D | 22 |
| Масса, кг | 40 |

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в горнодобывающей промышленности на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.