	
	

	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ОАО»НИАЭП»-

директор ВФ ОАО «НИАЭП»

(управляющей компании ООО СМУ№2»  

А.Б.Хазин

                               подпись 

«     »                 2012 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора
по лоту №                         Поставка изделий  энергоблока №3 
Ростовской  АЭС Реакторное отделение. Негерметичная часть. Трубопроводы  технической воды группы «В» ДУ>100.
том 2 «техническая часть»

2012 г.

Техническое задание 

1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией по лоту (Приложение № 1 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «общая и коммерческая части» документации по запросу цен)) (далее - Спецификация) и ИТТ, являющихся неотъемлемой частью документации.  

Проект R3.00120.1.0.11 

Ро АЭС. Блок № 3. РО. НГЧ.  Трубопроводы технической воды группы «В» Ду>100» 
Трубопроводы относятся:

Трубопровод I, II , IV относится к 4 классу безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ -01-011-97);

-категория трубопровода VB;

- трубопроводы I, II относится ко II категории  сейсмостойкости;
-трубопровод IV относится ко III категории  сейсмостойкости;
Трубопровод III распространяется НП-010-98, спроектирован в соответствии ПНАЭГ -008-89,относится ко II классу безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97);

-классификационное обозначение «2НЛ» и относятся к группе С;

- трубопровод III относится к  I категория сейсмостойкости.

Технические требования и технические условия на изготовление и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов I, II , IV по ОСТ 34-10-440-90 и ТУ 34-42-388-78,  из         стали аустенитного класса, по ОСТ 34-42-660-84 и  ОСТ 34.10.701-97 и  ТУ 34-10-1202-97 из стали перлитного класса.

Технические требования и технические условия на изготовление и поставку деталей элементов и блоков трубопроводов III из  стали аустенитного класса по ОСТ 34-10-440-90  и  ОСТ 34-42-388-78,  ОСТ 108.030.123-85, из стали перлитного класса по ОСТ 34-42-660-84, ОСТ 34.10.701-97 и  ОСТ 34-42-387-78.

2. Место и условия поставки товара:

 Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №2»  индекс 8347388  г Волгодонск -2 
Адрес склада: база складского хозяйства ООО «СМУ №2» пром. площадка РоАЭС, адрес: 347388, Ростовская  область, г.Волгодонск-28 РоАЭС. 

3.  Сроки  поставки: – согласно Спецификации.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:  - гарантийный срок на поставленное изделия (партию изделий), в том числе на изделия (партию изделий), поставленное взамен дефектных, составляет 
24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки изделий (партии изделий) Покупателем в порядке, установленном статьей 8 Договора, если сертификатами, паспортами качества или иной документацией на изделия не установлены более длительные сроки гарантии.

5.  Требования к поставляемому товару: 

- товар должен быть новым и ранее не использованным;

- соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД; 

- наличие сертификатов (планов качества, свидетельства об изготовлении, сертификаты на примененные материалы в том числе сварочные) на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации материалов, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»; 
 -  прохождение процедуры входного контроля комплектующих.
Элементы,  детали, блоки будут использоваться для устройства  трубопровода технической воды группы «В» Ду>100.
         На изделия  должны быть представлены сертификаты качества на примененные материалы (в том числе сварочные), планы качества, свидетельства об изготовлении,  РКД, на основании которого выполнялось изготовление. Маркировка изделий должна соответствовать проектной.
Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (заявкой, проектом).
