
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26/В исп.30 «Аякс»
	Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащищенные ИО 102-26/В «Аякс» предназначены для блокировки ворот, ангаров и других конструктивных элементов зданий и сооружений (выполненных как из стальных материалов, так и неметаллических материалов), на открывание или смещение с выдачей сигнала «Тревога» на приемно-контрольные приборы, концентраторы или пульты централизованного наблюдения, имеющих сертифицированные барьеры безопасности с выходными искробезопасными цепями уровня «ia».
Извещатели должны иметь уровень взрывозащиты «особовзрывобезопасный» и маркировку взрывозащиты 0ExiaIICT6 (нанесена на корпусе извещателя) по ГОСТ Р 51330.0-99.
Извещатели предназначены для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 51330.0-99 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных условиях.

Область применения – взрывоопасные зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям взрывоопасности IIA, IIB, IIC и группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, а также зоны классов B-II, B-IIa, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей пыли и волокон с воздухом.

Извещатель конструктивно должен состоять из датчика магнитоуправляемого (датчика) на основе геркона и задающего элемента.

Тип применяемого геркона – нормально разомкнутый. Температура окружающей среды- от -50 до +50Сº.

Длина вывода, мм – не менее 2500.

Тип провода: МГШВЭ 2x0,35.
	не менее 24 месяцев
	600
	шт


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.   
      7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.        
      8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 40 дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ Г.Б. Ручкина     

