Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту

20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» Нововоронежской АЭС-2

Москва

2015
Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту

20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» Нововоронежской АЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту 20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» Нововоронежской АЭС-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Объект 20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» является объектом капитального строительства энергоблока №2 Нововоронежской АЭС-2. Положительное заключение государственной экспертизы от 18.08.2008 № 533-08/ГГЭ-5529/02. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить следующие виды строительно-монтажных работ по объекту 20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов»: - земляные работы; - армирование; - бетонирование; - гидроизоляционные работы; - работы по антикоррозийной защите; - монтаж металлоконструкций; - монтаж кабельных конструкций; - сооружение кабельных сетей; - сооружение железобетонных опор; - молниезащита и заземление; - монтаж установок водяного пожаротушения; - монтаж оборудования.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

РФ, Воронежская обл., промзона г. Нововоронеж, площадка строящейся НВ АЭС-2. Климатический район II в: - расчётная зимняя температура наружного воздуха – -26 ºС, - для наиболее холодной пятидневки – -30 ºС, - вес снегового покрова – 180 кг/м2, - скоростной напор ветра – 30 кг/м2. - нормативная глубина промерзания грунта 1,3 м. Объект 20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» Нововоронежской АЭС-2 относится к: - 3 классу безопасности по НП-001-97 (ОПБ-88/97); - II категории ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6; - II категории сейсмостойкости по «Нормам проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01).

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, программами обеспечения качества, нормативно-техническими документами, требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическом и атомному надзору, графиками выполнения строительно-монтажных работ, а также иными требованиями законодательства Российской Федерации.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088. YU.0001. При составлении ППР необходимо руководствоваться следующими нормативными документами: СТО 95 104-2013 «Разработка проектов производства работ»; СТО 95 138-2013 «Контроль качества электромонтажных работ при строительстве объектов использования атомной энергии»; СТО 95 140-2013 «Требования к организации и выполнению электромонтажных работ на ОИАЭ»; СТО СРО-С 60542960 00018-2013 «Требования к организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля управления»; СТО СРО-С 60542960 00019-2013 «Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»; МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению ПОС и ППР»; РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъёмными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»; СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 Правила противопожарного режима в РФ. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»; РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». РД ЭО 1.1.2.01.0956-2014 «Положение по оценке соответствия требованиям безопасности организационно-технологической документации на СМР при сооружении объектов атомных станций» НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001 «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС- 2». СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ". РИ 0402-7.1-005 «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Объемы выполняемых работ приведены в локальных сметах, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Подраздел 5.1. Оборудование, приобретаемое заказчиком

Все оборудование для производства строительно-монтажных работ по объекту 20UBF «Сооружение для блочных трансформаторов» поставляется Заказчиком.

5.2. Материалы, приобретаемые подрядчиком.

Все материалы для выполнения работ, согласно настоящему Техническому заданию, поставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ. Поставка материалов Подрядчиком (с учетом транспортных расходов на их доставку, а также погрузочно-разгрузочных работ), необходимых для производства работ должны согласовываться с Заказчиком и быть включены в стоимость работ по договору подряда. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. Перечень материалы приведен в локальных сметах, указанных в пункте 6 настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.013.TL.0002; 40466; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. М.к. сетчатого ограждения. Локальная смета; 6. 2; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0005; 40381; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд и токопроводов 10 кВ. Локальная смета 115Э-НВАЭС-2-2-15; 6. 3; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0007; 38216; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Молниезащита и заземление. Локальная смета; 5. 4; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0005; 38912; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Сооружение кабельных сетей. Геометрия и армирование. Локальная смета; 11. 5; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0004; 40334; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд и токопроводов 10 кВ. Локальная смета 101Э-НВАЭС-2-2-15; 5. 6; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0003; 40085; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Установочные чертежи блочных трансформаторов. Локальная смета 77Э-НВАЭС-2-1-15; 5. 7; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0002; 40084; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Установочные чертежи блочных трансформаторов. Локальная смета 75Э-НВАЭС-2-1-15; 4. 8; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0001; 39993; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Установочные чертежи блочных трансформаторов. Локальная смета 75Э-НВАЭС-2-2-15; 7. 9; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0004; 38913; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Монолитные железобетонные плиты под пути перекатки. Армирование. Локальная смета; 4. 10; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0002; 39257; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Маслосборные ямы под трансформаторы Армирование. Локальная смета; 5. 11; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0008; 38911; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Фундаменты под сетчатое ограждение. Локальная смета; 4. 12; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0003; 39030; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Монолитные железобетонные плиты под пути перекатки. Геометрия. Локальная смета; 8. 13; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0001; 39032; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Маслосборные ямы под трансформаторы Геометрия. Локальная смета; 9. 14; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0006; 38215; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Железобетонные опоры под токопроводы. Геометрия и армирование. Локальная смета; 7. 15; NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0002; 37039; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Система установок автоматического водяного пожаротушения блочных трансформаторов собственных нужд SGC65. Локальная смета; 9. 16; NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0001; 37037; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Система установок автоматического водяного пожаротушения блочных трансформаторов SGC65. Локальная смета; 9. 17; NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0003; 37038; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Подземная прокладка трубопроводов автоматического водяного пожаротушения блочных трансформаторов SGC65. Локальная смета; 5. 18; NW2P.D.133.2.0UBF&&.&&&&&.032.TL.0013; 34678; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. РЗ и СКУ ЭЧ. Блочный трансформатор 20ВАТ01. Шкаф клеммный. Задание заводу. Локальная смета; 4. 19; NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.017.TL.0001; 5717; 20UBF Сооружение блочных трансформаторов. Котлован. Локальная смета; 9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечивать комплектность и сохранность отчетных документов по размещению отходов. Обеспечить в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными или привлеченными силами систематическую уборку полученных участков строительной площадки от собственных строительных и бытовых отходов. Разработать положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности. При выполнении работ на площадке строительства НВАЭС-2 необходимо соблюдать требования Федеральных законов Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и от 24.06.98 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало – 01.06.2015г.* (* дата начала работ будет уточнена по итогам проведения процедуры закупки). Окончание – 30.06.2016г. Срок выполнения работ не должен превышать 13 месяцев с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик до начала выполнения работ обязан разработать план качества для осуществления операционного контроля при выполнении строительно-монтажных работ зданий, сооружений, конструкций и их элементов 1, 2 и 3 классов безопасности по НП-001 и 1, 2 категории по ПиН АЭ-5.6, в соответствии с СМК 0302-7.1-002 Процедурой качества «Требования к планам качества строительно-монтажных работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2» (далее - СМК 0302-7.1-002 Процедура качества). Контроль качества выполняемых работ осуществляется на всех этапах строительства с целью обеспечения выполнения требований рабочей документации и нормативно-технической документации, выявления и устранения отклонений от этих требований. В ходе работ должна быть обеспечена целостность существующих архитектурно - планировочных решений, инженерных и коммуникационных систем, действующего оборудования, сосредоточенного в зоне производства работ. Работы должны выполняться технически исправными инструментами, оснасткой и спецприспособлениями. Качество выполненных работ должно: - соответствовать требованиям рабочей документации, ППР, действующей нормативной документации по данной тематике и действующему законодательству РФ; - не иметь замечаний со стороны государственных надзорных органов Российской Федерации. Подрядчик должен обеспечить: - качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями рабочей документации, нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих в РФ, и инструкциями производителей оборудования; - надлежащее качество используемых изделий и материалов, элементов конструкций и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; - используемые изделия и материалы наличием необходимых сертификатов, технических паспортов, инструкций по эксплуатации и другими документами, удостоверяющими их качество; - выполнение требования к контролю и обеспечению качества выполняемых работ, изложенные в рабочей документации, Договоре и действующей нормативной документации по данной тематике. Материалы, используемые Подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Все применяемые при выполнении работ строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов, их соответствие требованиям соответствующих технических регламентов и нормативных документов РФ. При возникновении несоответствий во время производства работ Подрядчик должен руководствоваться СМК 0303-8.3-001 процедурой качества «Управление несоответствиями, корректирующими и предупреждающими действиями на площадке сооружения НВАЭС-2» или согласно внутренней процедуре Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки законченных строительно-монтажным работам. Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Акта приемки законченных работ по строительно-монтажным работам. Подрядчик самостоятельно и за свой счет устраняет ошибки и недостатки, допущенные по его вине при оказания услуг

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда»; - Технический регламент таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011(Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823). Подрядчик гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Подрядчик. Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны быть новыми.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в условиях Договора и требованиям действующей нормативной документации согласно настоящего ТЗ. Работы должны быть выполнены согласно рабочей документации. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД-11-02-2006 и требованиями СМК 0402-4.2-002 рабочей инструкции «Порядок обращения исполнительной документации при сооружении Нововоронежской АЭС-2». Сдача-приемка выполненных комплекса строительно-монтажных работ за текущий отчетный период осуществляется ежемесячно по Акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик передаёт отчетную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде – в сканированном формате PDF и в формате исходных файлов (ACAD или аналог). Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу. Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006 и требованиями СМК 0402-4.2-002 рабочей инструкции «Порядок обращения исполнительной документации при сооружении Нововоронежской АЭС-2».

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.013.TL.0002 | 6 |
| 2 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0005 | 6 |
| 3 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0007 | 5 |
| 4 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0005 | 11 |
| 5 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0004 | 5 |
| 6 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0003 | 5 |
| 7 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0002 | 4 |
| 8 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.030.TL.0001 | 7 |
| 9 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0004 | 4 |
| 10 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0002 | 5 |
| 11 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0008 | 4 |
| 12 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0003 | 8 |
| 13 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0001 | 9 |
| 14 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.012.TL.0006 | 7 |
| 15 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0002 | 9 |
| 16 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0001 | 9 |
| 17 | 2NW2P.D.120.2.0UBF&&.SGC65.067.TL.0003 | 5 |
| 18 | NW2P.D.133.2.0UBF&&.&&&&&.032.TL.0013 | 4 |
| 19 | NW2P.D.120.2.0UBF&&.&&&&&.017.TL.0001 | 9 |

Приложения к Техническому заданию в виде архивного файла .zip.

Техническое задание составлено 10.04.2015 г.

Начальник отдела договоров НФ-ДС ________________________________В.В. Тарабрин

Начальник УОД НФ-ДС___________________________________________ Д.В. Лимаренко

Т.В. Потапенко

39-80