Приложение №2

К спецификации № __ от _____ к                                                                                                                                                                             Договору № 100-10-05/________

от"_____"__________________2012г

Техническое задание

по поставке колонки буровой распорной ЛКР-Т3 для Шахтопроходческого управления ОАО «ППГХО»

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или аналог».

1.Наименование поставляемой продукции

Поставка  колонки буровой распорной ЛКР-Т3 изготовленной по ТУ 3142-001-93193977-2009 (или аналог, с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии разрешительной и сертификационной документации) взамен изношенного оборудования для проходки горных выработок.

2. Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Комплект поставки

| Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Колонка буровая распорная ЛКР-Т3 | шт. | 86 |
| Комплект ЗИП согласно п. 2.1. | компл. | 86 |
| Документация (паспорт, инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей) | компл. | 86 |

2.1 Обязательным условием к комплектации оборудования является:

Комплект ЗИП (входит в стоимость оборудования)

1.Сальник: ЛКР-Т.01.005-2 шт.

2.Кольцо ГОСТ 18829-73 «Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств»: 024-030-36-2-3 – 1 шт.

3.  Кольцо ГОСТ 18829-73: 035-041-36-2-3 – 1 шт.

4. Манжета ГОСТ 14896-84 «Манжеты уплотнительные резиновые для гидравлических устройств».: 3-70х50-3 -3 шт.

2.2. Колонка буровая распорная ЛКР-Т3 предназначена для использования в качестве установочно-подающего устройства при бурении шпуров в подземных горных выработках с помощью пневматических перфораторов.

Техническая характеристика:

| наименование | показатель | аналог |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота стойки колонки, м | 2,75-3,57 | Не более 2,75-3,57 |  |
| Масса колонки, кг, не более | 75 | Не более 75 |  |
| Ход податчика, мм | 1600 | Не менее 1600 |  |
| Усилие подачи,Н, не менее | 1750 | Не менее 1750 |  |
| Усилие распора пневмодомкрата, Н, не менее | 2400 | Не менее 2400 |  |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,63±0,05 | Не более 0,63±0,05 |  |
| Перемещение податчика с фиксацией относительно стойки, мм, не менее | 950 | Не менее 950 |  |
| Максимальная масса неразборной составной части, кг | 36,5 | Не более 36,5 |  |
| Марка применяемого перфоратора | ПП80НВ ПП54В ПП63В ПП63К | ПП80НВ ПП54В ПП63В ПП63К |  |
| Уровни виброскоростей на рукоятках податчика на частотах 32,125,250Гц,ДБ,не более | 117 | Не более 117 |  |

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, ( с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

5. Требования к количеству поставляемого товара

Согласно приложению №1 к договору поставки (спецификация) в точном соответствии с комплектом поставки согласно п. 2.1.  данного Т.З.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 2991-85 «Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия».

Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, каталог запасных частей) запаянные в водонепроницаемую упаковку.

7. Требования к обслуживанию товара

Поставщик обязуется устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 30 календарных дней с  момента обнаружения.  Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть новым, 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Качество должно соответствовать, техническим характеристикам оборудования заявленным в данном техническом задании, а также техническим условиям ТУ 3142-001-93193977-2009.

Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение, соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.