Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке термостата парового ТП-2

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. термостат паровой ТП-2

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ЦЛ КИПиА

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.

Термостат паровой ТП-2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Номинальная температура термостатируемой среды в рабочей камере, °С | 95…101,5 при атмосферном давлении 84-106,7 кПа |
| --- | --- |
| Рабочая среда | водяной пар |
| Количество поверяемых датчиков, шт. | до 13 |
| Объем заправляемой воды, л | ок. 3 |
| Максимальная глубина камеры, мм | 500 |
| Неравномерность температуры в рабочем объеме термостата, °С, не более | 0,03 |
| Нестабильность поддержания температуры в рабочей камере за 30 мин, °С, не более | ±0,03 |
| Время выхода на температурный режим, ч, не более | 1,0 |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 |
| Питание | ~ 220 В; 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 260х400х980 |
| Масса без воды, кг, не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  | 260х400х980 |
| Масса без воды, кг, не более |  | 20 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1.  Произвести поставку одного  термостата парового ТП-2  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.).

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.19.1. Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим описании

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Начальник ЦЛ КИПиА | Кузьмин В.Ф. Шапошников С. В.. |