ТОМ 2 «Техническая часть»
Техническое задание 

на поставку комплекта GPS оборудования

 для БКИИ АО «Атомэнергопроект»

Предмет закупки 
GPS оборудования на базе приёмника GR-5 или эквивалент
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Код ОКП
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1.
	Комплект геодезический спутниковый приемник GR-5 (GPS, ГЛОНАСС, L1, L2, RTK 10 Гц, AMR, запись на SD, опция USB)

	Характеристики измерений:
Независимые кодовые и фазовые измерения по всем частотам

• GPS: полный цикл фазы несущей, Код (C/A, P, C код)

• GLONASS: полный цикл фазы несущей, код (C/A, P код)

• Galileo Giove - A, Giove - B (E & E5a) (опционально);

Тип антенны – встроенная;

Точность измерений:

Точность измерений в «статике» и «быстрой статике» при 5 и более спутниках:

• в плане не более 3 мм + 0,5 мм/км;

• по высоте не более 5 мм + 0,5 мм/км;

Точность измерений в «кинематике с постобработкой»:

• в плане не более 10 мм + 1,0 мм/км;

• по высоте не более 15 мм + 1,0 мм/км;

Точность измерений в «режиме реального времени» (RTK):

• в плане не более 10 мм + 1 мм/км;

• по высоте не более 15 мм + 1,0 мм/км.

Частота формирования RTK поправок:

до 10 Гц (опционально до 100Гц).

Условия эксплуатации:

От - 40° до + 70° (- 40° при использовании внешнего питания, -30 при использовании внутренних аккумуляторов).

Защита от влаги и пыли не ниже  IP66.

Выдерживает падение с вехи высотой не менее 2 метра.

Внутреннее питание:

Внутреннее питание: перезаряжаемые съемные Li-Ion батареи, 3.9 Ач / 7.2 В, по 2 батареи в приемнике;

Внутреннее питание, время работы:

не менее 20 часов (в режиме статика)

не менее 14 часов (в режиме RTK при использовании встроенных модемов).
Возможность замены аккумуляторов приемника во время работы без выключения питания («горячая» замена).
Возможность работы от аккумуляторов типа АА (опционально).
Память:

Съемная SD карта емкостью не менее 2 Гб с возможностью расширения до не менее 32 Гб.

Запись данных:

Частота обновления: до 10 Гц (опционально до 100 Гц).

Порты связи:

порт RS232 - 1,

порт USB - 1,

порт внешнего питания - 1, Bluetooth – 1.

Индикация:

Шесть светодиодов:

STAT – состояние спутников и приемника.

REC – состояние записи и данных.

RX TX – состояние модема.

BT – отображает состояние соединения Bluetooth.

BATT (2 шт.) – состояние батарей.

Модули связи:

Имеются одновременно встроенные внутренние GSM и УКВ модемы (приемо-передающие)

Мощность УКВ модема не менее 1Вт.
Размеры приемника, см:

не более 16,6 x 9,3 x 27,5.

Вес, кг:

не более 3,1.
	
	В комплект входят:

1. GR-5 GSM УКВ439-443 GPS L1, без записи данных, встроенный GSM модем, УКВ 439-443/12.5 – 2 шт.;

2. Li-Ion аккумуляторы – 4 шт.;

3. ЗУ для приемника – 2 шт.;

4. кабель USB – 2 шт.;

5. кабель RS232 – 2 шт.,
6. Антенна для радиомодема, UHF 450-470 BNC – 2 шт.

7. Транспортировочный футляр для переноски двух приемников GR-5 – 1 шт.
	компл.
	681100
	1 (один)
	см. П.6.3. настоящего ТЗ
	Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Акта приема-передачи


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ 
	2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении/ремонте, не восстановленным, не являться выставочным образцом.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

3.2.Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1.Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе:
- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.2.Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
4.3. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

4.4. Импортный товар – должен быть упакован в соответствии с международными стандартам упаковки, действующим в стране изготовителя товара.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Покупателя путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя.
5.1.2. Прием Товара оформляется товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Актом приема-передачи Товара. Указывается перечень и сроки промежуточных и окончательных проверок до отгрузки на поставку групп товаров, а также порядок их осуществления.
5.1.3. В случае, если при приемке Товара будет обнаружено, что поставленный Товар не соответствует количеству или комплектности или типу, либо Товар имеет явные внешние дефекты, Лизингополучатель обязан приостановить дальнейшую приемку Товара и не позднее 3 (трех) рабочих дней направить соответствующие письменные уведомления в адрес Продавца, устранение недостатков производится за счет Продавца в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заявления о них Лизингополучателем. При невозможности устранения указанных нарушений Продавец за свой счет заменяет дефектный Товар в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты обнаружения нарушения.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Поставляемый Товар должен быть укомплектован пакетом необходимой документацией: паспорт производителя, инструкция по эксплуатации на русском языке, 
схема подключения на русском языке, действующий сертификат об утверждении типа средств измерения, свидетельство о метрологической поверке, выданное аккредитованной службой на право выполнения метрологических работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта.

6.2. Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 

г. Москва, ул. Подольских курсантов, д.1.

6.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
6.4. Поставку, а также разгрузку Товара Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1. Хранение осуществляется в соответствии с требованиями завода-производителя.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) и Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара и обеспечивать полную конструктивную и функциональную совместимость, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе:

 - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (в действующей редакции) «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (в действующей редакции) «О техническом регулировании»;

11.2 Поставщик в течение двух календарных дней после получения уведомления о несоответствии товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.

11.4 Претензии по скрытым недостаткам продукции Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта, но не позднее четырех месяцев с даты поставки товара Заказчику.
11.5 Все поставляемые в соответствии с данным ТЗ комплектующие и ПО должны подходить к Тахеометру, указанному в Разделе 1 ТЗ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТЗ
	Техническое задание

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не установлено
	-


1
9

