Техническое задание 

для размещения заказа 

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Электронасос центробежный герметичный
2 ЦГ 100/80-К-37-5
	Общие характеристики:
Предназначен для перекачивания в стационарных условиях жидкостей (в том числе и сжиженных газов), пары которых могут образовывать с воздухом взрывообразные смеси. Указанные жидкости могут быть нейтральными, агрессивными и вредными всех классов по ГОСТ 12.1.007-76.
Удельная теплоемкость перекачиваемых жидкостей должна быть не менее 2,51х103 Дж/кг·К.

В перекачиваемых жидкостях допускается наличие твердых необразивных включений размером до 0,2 мм, массовая доля которых не превышает 0,2%.

Электронасос имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» и «специальный» и может устанавливаться в соответствии с маркировкой 1ExdsIIBT4 X во взрывоопасных зонах всех классов, опасных по парогазовоздушным смесям категорий IIА и IIВ, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по ГОСТ 12.1.011-78, согласно главы 7.3 ПУЭ и других нормативно-технических документов, регламентирующих применение взрывозащищенного оборудования.
Климатическое исполнение и категория размещения У2 по ГОСТ 15150-69.
Детали проточной части электронасоса, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью:
исполнение К – сталь 12Х18Н10Т, фторопласт – 4 ГОСТ 10007‑80, силицированный графит СГ-Т, графитофторопласт марки КВ.
Класс нагревостойкости Н по ГОСТ 8865-87.
Номинальная подача – 100 м.куб./час.
Напор при номинальной подаче – 80 м.
Допускаемый кавитационный запас не более 3,0 м.
Номинальная мощность встроенного двигателя 37 кВт.

Ток – переменный, напряжение – 380 В. Отклонения напряжения и частоты тока по ГОСТ 13109-87, коэффициента мощности и начального пускового тока по ГОСТ 183-74.
Частота вращения: 50 с-1 (3000 об/мин).

Конструктивное исполнение по температуре и давлению перекачиваемой жидкости – 5.
Плотность перекачиваемой жидкости – до 1000 кг/м3, вязкость – не более 1 сСт.
Средняя наработка на отказ 14000 ч.

Средний ресурс до списания 40000 ч.

Средний срок службы до списания 8 лет.

Дата изготовления – не ранее 2012 года.

Электронасос соответствует ТУ 26-06-1567-89.
Комплектность:

Электронасос – 1 шт.

ЗИП:

Втулка 8КЕ.213.866 – 4 шт.

Вкладыш 8КЕ.263.801 – 4 шт.

Пята 8КЕ.266.818 – 2 шт.

Пята 8КЕ.266.819 – 2 шт.

Съемник 3 ВШ.950.003 – 1 шт.

Ключ 8КЕ.484.801-05   - 1 шт.

Болт М10-6gх45.58.029 ГОСТ 7798-70  - 2 шт.

Рым-болт М12.029. ГОСТ 4751-73  - 1 шт.

Паспорт  – 1 экз.
	шт.
	1


Начальник ИКАР
А. В. Демидов
