Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке измерителя L, С, R цифрового Е7-8

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. измеритель L, С, R цифровой Е7-8

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.

Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Измеритель L, С, R цифровой Е7-8

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Диапазон измерения: |  |
| --- | --- |
| емкости (С) | ±0,01 пФ - 100 мкФ, |
| индуктивности (L) | ±0,1 мкГ - 1000 Г |
| сопротивления (R) | 0,001 Ом - 10 МОм |
| проводимости (G) | 0,1 нСм - 1 См |
| тангенса угла потерь | 1*10-4 -1 |
| Частота измерения | 1000 Гц |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения |  |
| емкости (С) | ±[0,001 (1+0,5tgδ)Сх+0.01 пФ+1 ед. сч] (10 мкФ), ±[0.001 (l.5+tgδ)Сх+ 1 ед. сч.] (более 10 мкФ |
| индуктивности (L) | ±[0,001 (l±tgφ )Lх + 0,1 мкГ+1ед сч.) |
| сопротивления (R) | ±[0,001 (l+tgφ) Rx + l ед. сч.] |
| проводимости (G) | ±[0.001 (1 + tgφ )Gх+1 ед сч |
| тангенса угла потерь | ±(0.005 tgδ + 10-4) при ±C 10 пФ - 10 мкФ. ±(0,005tg δ ±1*10-3) при ±С более 10 мкФ, ±L более 100 мкГ |
| Напряжение на измеряемом объекте | 1,3 В |
| Потребляемая мощность | 85 В*А |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.2 Произвести поставку одного измерителя L, С, R цифрового Е7-8

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и свидетельство о поверке   и др.).

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Технические характеристики  и комплектность должны соответствовать требованиям, предъявляемым в техническим описании .

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Прибор должен содержаться в Госреестре средств измерений

10.2. Иметь свидетельство о поверке.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать стабильная работа постановленного прибора в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Шапошников С. В. |