|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» марта 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт убежища №4 в корпусе 3Л  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту убежища №4 в корпусе 3Л ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

1.Помещение №945

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 2,57 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 0,64 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –2,57 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 2,57 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 2,57 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 2,57 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 19,51 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 5,85 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 19,51 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 19,51 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 19,51 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 19,51 м2

2.Помещение №946

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 2,24 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 0,56 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –2,24 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 2,24 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 2,24 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 2,24 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 18,79 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 5,47 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 18,23 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 18,23 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 18,23 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 18,23 м2

3.Помещение №941

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 31,69 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 7,92 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –31,69 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 31,69 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 31,69 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 31,69 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 73,56 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 22,07 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 73,56 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 73,56 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 73,56 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 73,56 м2

- Окраска поверхности дверей масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 2,1 м2

- Окраска поверхности воздуховодов и труб масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 18,89 м2

Полы

- Разборка плинтусов деревянных – 24,52 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 32,14 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 32,14 м2

- Устройство покрытия пола из ПВХ линолеума – 32,14 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 24,52 п.м.

4.Помещение №944

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 56,37 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 14,09 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –56,37 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 56,37 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 56,37 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 56,37 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 102,42 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 30,73 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 102,42 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 102,42 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 102,42 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 102,42 м2

- Окраска поверхности воздуховодов и труб масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 26,95 м2

Полы

- Разборка плинтусов деревянных – 34,28 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 57,27 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 57,27 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума ПВХ – 57,27 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской – 34,28 п.м.

5.Помещение №947

Потолок

- Очистка поверхности потолка от меловой краски щетками – 58,19 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 14,55 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –58,19 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 58,19 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 58,19 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 58,19 м2

Стены

- Очистка поверхности стен щетками от меловой краски – 107,94 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 32,38 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 107,94 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 107,94 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 107,94 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 107,94 м2

- Окраска поверхности дверей масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 4,2 м2

- Окраска поверхности воздуховодов и труб масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 35,74 м2

Полы

- Разборка плинтусов деревянных – 35,98 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 59,54 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 59,54 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума ПВХ – 59,54 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской  – 35,98 п.м.

6.Помещение №948

Потолок

- Очистка поверхности потолка от меловой краски щетками – 12,37 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 3,09 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –12,37 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 12,37 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 12,37м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 12,37 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 42,24 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 12,67 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 42,24 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 42,24 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз–42,24м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 42,24 м2

- Окраска поверхности воздуховодов и труб масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 3,94 м2

- Демонтаж дверей деревянных – 2,1 м2

- Снятие наличников – 5,2 м.п.

- Установка дверей металлических с порошковой окраской – 2,1 м2

Полы

- Разборка плинтусов деревянных – 14,08 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 12,52 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз–12,52 м2

- Устройство покрытия пола из линолеума ПВХ – 12,52 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской –14,08 п.м.

7.Помещение №955

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 33,2 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 8,3 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –33,2 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 33,2 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 33,2 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 33,2 м2

Стены

- Очистка поверхности стен щетками от меловой краски – 73,26 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 21,98 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 73,26 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 73,26 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз – 73,26м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 73,26 м2

- Окраска поверхности воздуховодов, труб и щитов масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 107,64 м2

- Демонтаж дверей деревянных – 2,1 м2

- Снятие наличников – 5,2 м.п.

- Установка дверей металлических с порошковой окраской – 2,1 м2

8.Помещение №956

Потолок

- Очистка поверхности потолка – 28,50 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 7,13 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) –28,5 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 28,5 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 28,5 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 28,5 м2

Стены

- Очистка поверхности стен – 65,10 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 19,53 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 65,1 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 65,1 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз–65,1м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками – 65,1 м2

- Окраска поверхности воздуховодов и труб масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 15,24 м2

Полы

- Разборка плинтусов деревянных – 21,7 п.м.

- Разборка покрытий полов из линолеума – 28,95 м2

- Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз–28,95м2

- Устройство покрытия пола из линолеума ПВХ – 28,95 м2

- Устройство плинтусов деревянных с последующей окраской масляной краской –21,7 п.м.

9.Помещение №943 Лестничная клетка

Потолок, лестничные марши

- Очистка поверхности потолка – 69,94 м2

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором – 17,49 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 69,94 м2

- Покрытие поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 69,94 м2

- Подготовка поверхности потолка под окраску водоэмульсионной краской – 69,94 м2

- Окраска поверхности потолка поливинилацетатными водоэмульсионными красками за 2 раза – 69,94  м2

Стены

- Очистка поверхности стен щетками от меловой краски – 166,53 м2

- Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором – 49,96 м2

- Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (антисептик) – 166,53 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 166,53 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз– 166,53 м2

- Окраска поверхности стен поливинилацетатными водоэмульсионными красками –166,53 м2

- Окраска поверхности решеток за 2 раза масляными красками с частичной расчисткой старой краски – 12,85 м2

10.Электромонтажные работы

- Демонтаж светильников с люминесцентными лампами с ж/б потолка с существующим креплением – 27 шт

- Демонтаж светильников с лампами накаливания с ж/б потолка с существующим креплением – 4 шт.

- Демонтаж (продергивание труб) обветшалых подходящих питающих проводов к светильникам – 50 м

- Установка светодиодных светильников (аналог люминесцентных 2*40Вт) на подготовленные кронштейны (взамен старых люминесцентных) – 27 шт

- Установка светильников с лампами накаливания на подготовленные кронштейны (взамен старых с лампами накаливания) – 4 шт

- Прокладка в существующие трубы питающих проводов ВВГ 3*1,5 – 50 м

11. Убежище № 1.

- Снятие плитки – 0,14 м2

- Устройство бортика из бетона В 15 высотой 100 мм с установкой анкеров  – 0,15 м2

- Обрамление верха бортика швеллером  12  - 1,5 м. п.

- Окраска швеллера – 1,5 м.п.

12. Прочие работы

- Очистка помещений от строительного мусора и его вывоз – 10,6 т.

- Демонтаж труб пожаротушения ДУ25 – 93,8 м.п.

- Сборка и разборка инвентарных лесов – 18,67 м2

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 1 /15  от    02.02.2015 г.