                                                                                       Приложение № 4 к Извещению № 829

Технические характеристики 5-т автопогрузчика
Автопогрузчик должен быть предназначен для  использования на открытом пространстве в условиях холодного климата. (Наличие сертификата ISO 9001)
	                                                        Рабочие характеристики

	Грузоподъемность
	кг
	не менее 5 000

	Центр тяжести 
	мм
	не менее 600

	Высота подъема
	мм
	не менее 3 000 

	Угол наклона мачты (вперед/назад)
	град.
	не менее 6/2

	Скорость подъема  с грузом
	мм/сек
	не менее 450

	Скорость движения с максимальным грузом
	км/ч
	не менее 24

	Внешний радиус разворота
	мм
	не более 3 250

	Шины
	
	пневматические

	Преодолеваемый подъем с грузом
	%
	не менее 22

	Колеса
	
	пневматические

	Гидроусилитель руля
	
	имеется

	Тип трансмиссии
	
	Автоматическая, многоступенчатая

	Объем топливного бака
	л
	не менее 100

	Тип мачты
	
	широкого обзора 

	                                                                      Размеры и вес

	Длина (с вилами)
	мм
	не более 4 800

	Ширина
	мм
	не более 2 100

	Высота (при опущенной мачте)
	мм
	не более 2 750

	Клиренс
	мм
	не менее 200

	Общая масса
	кг
	не более 8 200

	                                                                            Двигатель

	Тип двигателя
	
	дизель

	Мощность
	кВт (об/мин)
	не менее 72/2200

	Крутящий момент
	Нм (об/мин)
	не менее 353/1600

	                                                        Оборудование и комплектация

	Закрытая кабина

	Отопитель кабины  

	Счетчик моточасов

	Стояночный тормоз

	Защитное ограждение водителя

	Передние фары, сигналы поворота, габаритные фонари

	Задние фонари, сигналы поворота, стоп-сигналы, световой сигнал заднего хода

	Звуковой сигнал заднего хода

	Зеркала заднего обзора (правое и левое)

	Набор ЗИП

	Напольный коврик

	Датчик температуры охл. жидкости, индикатор температуры масла, индикатор давления масла, индикатор топлива

	Руководство по эксплуатации на русском языке

	Паспорт

	Гарантия – не менее 1 года


