Том 2 Техническое задание

на поставку технического моющего средства специального назначения для (дезактивации) поверхностей и оборудования «РАДДЕЗ-П», технического моющего средства специального назначения для (дезактивации) кожных покровов «РАДДЕЗ-Д»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к надежности

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных 	документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 	ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) 	ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА 	ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ п/п; Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак; Ед. изм.; Кол-во поставляемого Товара. 1; 2; 3; 4. 1; Техническое моющее средство специального назначения для (дезактивации) поверхностей и оборудования «РАДДЕЗ-П» Наименование показателя; Норма. 1. Избыточное давление насыщенных паров содержимого аэрозольной упаковки, Мпа (кгс/см3), при +20 °С, должно быть не менее при +50 °С, должно быть не более; 0,25 (2,5) 1,15(11,5). 2. Массовая доля нелетучих веществ, %, должна быть не менее; 5,5. 3. Массовая доля газа, %,; 10 ±3. 4.Массовая доля полифосфата или гексаметафосфата натрия в пересчете на фосфор, %,; 1,0±0,2. 5. Концентрация водородных ионов, ед. рН.; в пределах 2-5.; шт.; 1084. 2; Техническое моющее средство специального назначения для (дезактивации) кожных покровов «РАДДЕЗ-Д» Наименование показателя; Норма. 1. Избыточное давление насыщенных паров содержимого аэрозольной упаковки, Мпа (кгс/см3), при +20 °С, должно быть не менее при +50 °С, должно быть не более; 0,25 (2,5) 1,15(11,5). 2. Массовая доля нелетучих веществ, %, должна быть не менее; 5,5. 3. Массовая доля газа, %,; 10 ±3. 4.Массовая доля полифосфата или гексаметафосфата натрия в пересчете на фосфор, %,; 1,0±0,2. 5. Концентрация водородных ионов, ед. рН.; в пределах 2-5.; шт.; 240.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), свободный от прав третьих лиц. Сведения о дате выпуска материала должны быть указаны в паспорте или сертификате (декларации) соответствия, прилагаемого с сопроводительными документами. На дату отгрузки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 80% от полного срока годности.

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

- Требования не предъявляются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

- Требования не предъявляются.

Подраздел 1.4 Код ОКП

- 23 8100

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Химическая промышленность

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Баллон встряхнуть. Снять колпачок. Поднести баллон к обрабатываемой поверхности. Нажать на распылитель. Нанести пену на загрязненный участок поверхности. Через 5-10 мин пену смыть водой, удалить тканью или собрать образовавшиеся ЖРО с помощью Универсальной Установки Дезактивации (УУД). При необходимости дезактивацию повторить. Средство в виде раствора применяется при жидкостной дезактивации с помощью пеногенераторов и с использованием установки УУД, в соответствии с инструкциями к применению выше указанного оборудования.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Согласно ТУ 2381-039-53904753-2011. Наименование изделия; Стандарт соответствия; Примечания. Баллон металлический алюминиевый; ГОСТ 26220-84; 200-1000см3. Клапан запорный; ГОСТ 26891-56. Головка распылительная; ГОСТ 26891-86. Колпачок предохранительный; ГОСТ 26891-86. Тара упаковочная; ГОСТ 7933-88; гофрокартон.

Подраздел 4.2 Требования к надежности

- Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного срока годности.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- Требование не установлено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с ТУ 2381-039-53904753-2011. Потребительская маркировка наноситься на баллон в виде двухсторонней бумажной этикетки или литографии. Транспортная маркировка должна содержать информацию о наименовании изделия, предприятии-изготовителе, его адреса, телефона и количестве единиц изделия в упаковке; оформлена надписью: «Хранить и транспортировать при температуре не ниже +50С и не выше плюс 400С», манипуляционными знаками 2 и 11.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с ТУ 2381-039-53904753-2011.Фасовка – аэрозольные баллоны по 0,65 литра. - средство дезактивации выпускается в аэрозольных металлических баллонах, емкостью от 200 до 1000мл. - средство дезактивации может выпускаться в виде раствора в полиэтиленовых емкостях, объемом от 1 до 1000л. - на заряженный газом баллон со средством наклеивается этикетка, на горловину надевается распылительная головка и колпачок. Колпачок должен легко надеваться, но не должен спадать. -готовые аэрозольные баллоны пакуются в картонные коробки. - на упаковочную тару при помощи полиэтиленовой ленты с липким слоем наклеивается ярлык. - для оклеивания упаковок допускается использовать полиэтиленовую ленту с липким слоем по ГОСТ 20477-86. - - к партии продукта отдельно прилагается документация на средство.

| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |
| --- |
| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |  |
| - Доставка товара на ФГУП «ПО «Маяк» должна осуществляться до склада в г.Челябинске, ул. Игуменка 37 Поставщиком и за счет Поставщика. Приемка по качеству и количеству должна осуществляться на территории ФГУП «ПО «Маяк». |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| - Поставщик обеспечивает предоставление Заказчику и направление не позднее дня отгрузки следующих документов: - товарных накладных; - счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан в счет-фактуре отражать полные данные поставляемой продукции в соответствии с принятым условным обозначением ее по стандарту; - паспорт качества (сертификат соответствия) заверенный уполномоченным лицом и печатью Поставщика Перечень документации, представляемой вместе с поставляемой продукцией. |  |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование по ТУ 6-40-5793417-12-89 при температуре не ниже плюс 5 °С и не выше +40 °С. Транспортные средства должны обеспечивать защиту от внешних воздействующих факторов - дождь, снег, град, сильный ветер и т.п. При погрузо-разгрузочных работах избегать ударов по продукту.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение химической продукции осуществляется согласно ТУ 2381-039-53904753-2011: - хранить в крытом отапливаемом помещении при температуре от +5С до +40С. - пользоваться средством при температуре от плюс 50С до +400С. - транспортные средства должны обеспечивать защиту от внешних воздействующих факторов - дождь, снег, град, сильный ветер и т.п. При погрузо-разгрузочных избегать ударов по продукту. - коробки с готовой продукцией хранятся в крытом сухом отапливаемом помещении и складируются на стеллажи в 4 (Четыре) яруса с прокладкой между каждым ярусом. В целях сохранности транспортной тары избегать прямого воздействия влаги. Испарений и т.п.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- На дату отгрузки товар должен иметь остаточный срок годности не менее 80% от полного срока годности. - Гарантийный срок хранения: 60 месяцев со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Особые требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В целях предотвращения вредного воздействия химической продукции на окружающую среду необходимо использование в технологических процессах и операциях, связанных с производством, транспортированием, применением и хранением согласно ТУ 2381-039-53904753-2011. Контроль предельно допустимых выбросов в атмосферу должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и требованиям СанПин №4946-89 «Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест». Сточные воды производства должны соответствовать требованиям СанПин №4630-88» Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно ТУ 2381-039-53904753-2011 - при работе со средствами дезактивации в аэрозольной упаковке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - не распылять на слизистые оболочки. -не допускать нагревания баллона выше +400С. -не разбирать. Средство для дезактивации оборудования и приборов «РАДДЕЗ-П» является безвредным для организма человека.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Согласно ТУ 2381-039-53904753-2011. Подраздел 1.1. настоящего Технического задания.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара. В общую сумму договора должны входить НДС, доставка на склад Заказчика (г.Челябинск, ул. Игуменка, д. 37), расходы на перевозку, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Форма оплаты: безналичный расчет. 100% по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения Покупателем Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов: товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 (оформленная в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132), счет-фактура (оформленная в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 (в действующей редакции)).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- количество поставки по исходному документу: - Техническое моющее средство специального назначения для (дезактивации) поверхностей и оборудования «РАДДЕЗ-П» – 1084 шт. - Техническое моющее средство специального назначения для (дезактивации) кожных покровов «РАДДЕЗ-Д» - 240 шт. - срок поставки – июнь – июль 2015 г.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая документация на товар по исходному документу должна быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.

| РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |  |
| 1 | ОКП | Общепромышленный классификатор продукции |  |
| 2 | ТУ | Технические условия |  |
| РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ |  |  |  |
| № п/п | Наименование приложения |  | Номер страницы |
|  | Отсутствует |  |  |