ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехмерный измеритель портального типа ACCURA - MASS -12/ 24/10 или (эквивалент) |  | шт. | 1 |
|  |  | Диапазон измерений, мм; X = 1200 Y = 2400 Z = 1000. Погрешность измерения, мкм; MPE_E=(2.2 + L/300)µm, MPE_P = 1.9 µm. Диапазон температуры в котором указанная точность измерений гарантированна:; 18-22°C. Производительность сканирования по ISO 10360-4:; MPE_THP = 3.5 µm in 50 s. Высота гранитного стола, мм; 590. Напряжение сети, В; 380. Мощность, кВт; не более 1,5. Расход воздуха, л/мин; 10. Скорость перемещения мм/сек; 460. Скорость сканирования максимальная, мм/сек; 200. RDS поворотный держатель каждая ось поворота имеет +/- 180° диапазон вращения, 20.736 возможных положений,с дискретностью шага; 2,5 градуса. Оптический лазерный триангуляционный сенсор на головке RDS, максимальный объем передачи , тчк/сек; 250.000. Система линейного измерения из стеклокерамики, разрешающая способность, мкм; 0,2. Требуемая комплектность оборудования 1. Координатная измерительная машина Диапазон измерений: X = 1200 mm, Y = 2400 mm, Z = 1000 mm. 2. Пульт управления, стандартный 3. Калибровочная сфера 30mm 4.Щуповая головка VAST XT или (эквивалент) 5.Удлинитель 300 mm для калибровочной сферы 6. Рабочая станция HP Z400 или (эквивалент) 7. Клавиатура/колонки 8. Монитор HP LP2475w 24 дюйма Widescreen LCD или (эквивалент) 9. Цветной лазерный принтер; HP COLOR LASERJET 2605DN или (эквивалент) 10.Специальное метрологическое программное обеспечение CALYPSO 00 NT Basis CNC или (эквивалент) 11. Дополнительная опция ПО CALYPSO 06 NT CNC-Измерение кривых или (эквивалент) 12. Calypso IGES конвертер CAD – данных или (эквивалент) 13. Температурный датчик деталей 14. Адаптерная тарелка VAST/MT с кубиком или (эквивалент) 15. Набор щупов MT для малых деталей или (эквивалент) 16. Набор щупов MT для больших деталей или (эквивалент) 17. Мультисенсорный магазин для портальных КИМ 18. Отдельное гнездо для магазина щупов MT/VAST или (эквивалент) 19. Отдельное гнездо для RDS-магазина или (эквивалент) 20. Магазин смены щупов VAST-XXT 3 гнезда , в сборе или (эквивалент) 21. Держатель для второй измерительной головки. 22. Базовое оборудование RDS для портальных машин состоящее из: 1 RDS поворотный держатель каждая ось поворота имеет +/- 180° диапазон вращения, с шагом 2.5° что дает 20,736 возможных положений или (эквивалент) 23. RDS адаптация к технологии MASS или (эквивалент) 24. Адаптерная тарелка RDS-XXT ID с кодировкой или (эквивалент) 25. VAST XXT пассивная сканирующая измерительная головка или (эквивалент) 26. Адаптерная тарелка для XXT TL3 ID, с кодировкой или (эквивалент) 27. Набор щупов 2 для XXT или (эквивалент) 28. Набор щупов № 5, большой, M3, VAST XXT или (эквивалент) 29. LLS для RDS лазерный сканер )лазерная измерительная головка или (эквивалент) 30.Калибровочная сфера, матовая для LineScan или (эквивалент) 31. Набор крепежной установочной оснастки для закрепления и базирования деталей при измерении всего 102 предмета. 32. Осушитель 345-044-325-0 –Rexroth или (эквивалент) 33. Безмасляный винтовой компрессор ATLAS COPCO SF 1 - 10 FF AUF 2 X 16 L с осушителем и микрофильтром с низким уровнем шума или (эквивалент) 34. Микрофильтр 5 NL4-G1/2 –Rexroth или (эквивалент) 35. Опция ПО Calypso Catia V5 Конвертер или (эквивалент) 36. HOLOS NT Light CNC Программа измерений и расчета с объемной геометрией и графической операционной оболочкой для поверхностей произвольной формы или (эквивалент) 37. HOLOS NT Extended CNC расширение HOLOS Light за счет функций для измерений поверхностей произвольной формы или (эквивалент) 38. HOLOS NT Digitize CNC Программное обеспечение для простой оцифровки единичных поверхностей и кривых поверхностей любой формы или (эквивалент) |  |  |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ  и инструктаж персонала.

2. Срок поставки:

Поставка Оборудования не позднее 25 ноября 2012г.

Проведение пуско-наладочных работ и инструктажа в течение 2-х недель с момента подписания накладной Торг-12.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания акта  пуско-наладочных работ.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  15 263 206,80 руб. 00 коп., включая все налоги, сборы и платежи.

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и других обязательных платежей.

8. Порядок расчетов:

I- этап: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Договора.

II- этап: 40% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накл. ТОРГ-12.

III- этап:  10% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта пуско-наладочных работ.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика – 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________