- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм. | Кол-во поставляемого Товара | Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки | Срок поставки товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | D-FL 100 DS-2S400NE65C-BXUXAA- 2AGFAX-JA Измеритель объемного расхода дымовых газов (эквивалент не допустим). Комплектация: – D-XT 400H-L040-E-D12-G1/2 – Датчик температуры – 1 шт. Датчик температуры, 2-х проводная схема подключения, питание 10-30VDC, глубина погружения 400 мм, подключение к процессу G1/2"m , материал 1.4571, 4-20 mA = 0-400°C настраивается через HART терминал, T: -40..85°C, вкл. уплотнения и монтажный набор; – D-FL 100 UH - Переключающий клапан – 1 шт. 5/2 переключающий клапан для D-FL 100 DS, для монтажа на адаптер D-FL 100 Hx или D-FL 100 SET, DN5, PN 100, материал 1.4571, со съемной рукояткой для управления вручную; – D-FL 100 DDM-H dP-10hPa - Датчик перепада давления – 1 шт. 2-х проводная схема подключения, питание 14- 45VDC, dP: 0-10hPa, 4-20mA = 0-0,5..10hPa (rad) (HART), T: -40-85°C, hxwxd: ca. 190x90x114mm, с фланцем подключения к процессу, материал 1.4404/1.4408 для D-FL 100-UH; – D-FL 100-10 230VAC – Вычислительный блок – 1 шт. микропроцессорный вычислительный блок D-FL 100-10 230В/50Гц, IP 20, 1,1кг, T: -20-50 °C; – D-FL 100-10 WSH - Защита от атмосферных воздействий – 1 шт. для D-FL 100-10/AG; – D-FL 100 ADM-H - Датчик абсолютного давления – 1 шт. 0,9 – 1,1 атм., напряжение питания 12- 45 VDC, 1/2"-14NPT, T: -40-85°C; – D-FL 100 EV Service - Штуцер для подключения гибкого шланга – 1 шт. для измерения абсолютного давления (приваривается на монтажный фланец); – D-FL 100 DS-2S400NE65C - Зонд с фланцем – 1 шт. Измерительный зонд с фланцем, профиль типа 2 в/ш 54/50 мм - пылесодержание потока < 100мг/м3, тип зонда: двусторонний, с противоопорой и отверстиями для многоточечного измерения (>3D), длина: 3000-4000мм, исполнение зонда: нормальное, материал зонда: 1.4571/316Ti нерж. сталь - Tmax 400°C, фланец: DN65-PN6, od=160/pc=130mm, 4xid=14mm асположение отверстий по схеме C; – D-FL 100 A-H2 – Адаптер – 1 шт. Адаптер для D-FL 100 DS 2 для установки переключающего клапана D-FL100 UH, вxшxг примерно 98x98x82мм, материал 1.4571 (316Ti), включая уплотнения и винты, 4x шпильки с резьбой по всей длине, гайки, шайбы; – D-FL 100 GL2-DN65-E – Противоопора для D-FL 100 DS-2 – 1 шт. D-FL 100 GL2-DN65-E - Противоопора для D-FL 100 DS-2, фланец DN65-PN6, od=160mm, pc=130mm, 4x id=14mm, материал: 1.4571; – D-FL 100 E DN65-D76-L120-E - Приварная труба с фланцем – 2 шт. Приварная труба с фланцем D-FL 100 DS-2 ca. DN65-PN6, od=160mm, pc=130mm, 4x id=14mm, труба od=76mm, l=120mm материал 1.4571 (316Ti), вкл. уплотнения и монтажный набор; – FL100 WSH S2 DN65-C - Защита от атмосферных воздействий для D-FL 100 SYS 2 – 1 шт. Защита от атмосферных воздействий для D-FL100 SYS 2 с монтажным фланцем DN65 PN6; – Модуль ввода аналоговых сигналов – 1 шт. Количество каналов - 6; Тип гальванической развязки - индивидуальная; Испытательное напряжение гальванической развязки между входными каналами и землей источника питания (процессорной частью) - 1,5 кВ; Испытательное напряжение гальванической развязки между соседними входными каналами - 1,5 кВ; Измерительные диапазоны - 0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 мА, 0...10 В. Модуль поставляется настроенным на измерительный диапазон 0...20 мА; Настройка модуля на диапазон измеряемого сигнала осуществляется программно-аппаратным способом индивидуально для каждого канала модуля; Защита входа от короткого замыкания датчика (от превышения входного тока/напряжения) - есть, продолжительная с самовосстановлением. Входное сопротивление: - 115 Ом для диапазонов 0...20 мА и 4...20 мА (сопротивление шунта); - 402 Ом для диапазона 0...5 мА (сопротивление шунта); - 100 кОм для диапазона 0...10 В. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,1 %. Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности от изменения температуры окружающей среды - не более половины от основной на каждые 10 °С. Время аналого-цифрового преобразования для всех каналов, измерительный интервал - 20 мс. Время от начала измерения до получения выходного кода - до 30 мс, вычисление выходного кода производится в течение следующего измерительного интервала. Ток потребления модуля при напряжении питания 24 В - не более 100 мА. Встроенное программное обеспечение модуля позволяет производить дополнительную цифровую обработку сигналов. – TBL 030-124 (TRACO) - AC-DC сетевой преобразователь – 2 шт. Выходная мощность (ном): 30 Вт; Напряжение 1 канала: 24 В; Выходной ток 1 канала: до 1.25 А; Тип стабилизации: напряжение; Вход: 110/220В авто; Конструктивное исполнение: на DIN рейку; Типы защиты: КЗ, перегрузка; Количество выходов: 1; Исполнение: 2 0; Входное напряжение AC: 85...264 В; Входное напряжение DC: 120...373 В; КПД: 83 %; Шум: 100 мВ; Размер: 60 x 53 x 90 мм; Рабочая температура: -25...70 °C; Температура хранения: -40...85 °C; – КИПвЭП 2х2х0,78 – Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485 одиночной прокладки – 500 м. Цвет – черный; Расчетная масса кабеля КИПвЭП 2х2х0,78: в 1 м - 0,1566 кг; Кабель поставляется в бухтах по 500 м; Средний объем бухты ориентировочно составляет 0,09 м3; – ВВГнг-ХЛ 3х2,5-1 - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией – 500 м. Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69; Диапазон температур эксплуатации: от -60°С до +40°С; Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%; Номинальная частота: 50 Гц; Изоляция и оболочка стойка к растрескиванию после выдержки при температуре 1350 в течение 1 ч.; Кабели распространяют горение при испытании в пучках по категории А; Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С – Прокладка производится при температуре указанных в ГОСТ 16442-80 и ГОСТ 1508-78; Гарантийный срок эксплуатации кабеля ВВГнг-ХЛ 3х2,5 – 1 - 3 года с даты ввода кабелей в эксплуатацию. – AE Шкаф RAL7035, с МП, 300x300x210 mm – 1 шт. – SZ Дождевая крыша 300x25x210mm – 1шт – SZ Кабели заземления 170мм/4мм² – 5шт – SZ Настенное крепление д/наружного монтажа – 1 шт. – SZ Цилиндрический замочный вкладыш д/AE – 1 шт. – Теплоизоляционный утепляющий чехол для шкафа 300х300х210 – 1 шт. – EATON 9130 1000VA – Источник бесперебойного питания – 1 шт. – Компьютер FRONT Deskwall 117.120 Windows 7 Pro 32-bit (IPC-6608BP/PCE - 5126QG2) (6081877) – 1 шт. – Программное обеспечение WinXP Professional OLP NL Get Genuine для панельного компьютера – 1 шт. | комплект | 1 | Год выпуска оборудования: не ранее 2013. Гарантия: не менее 12 месяцев. Прибор должен быть новым не восстановленным. Наличие паспорта на продукцию. Наличие сертификата СИ. Наличие свидетельства Госповерки не ранее 2013г. | 90 дней после подписания договора |