ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Объем проводимых работ:

-высоковольтное  испытание  внешней изоляции;

-высоковольтное испытание внутренней изоляции с измерением уровня ЧР;

- испытания на нагрев;

- комплекс испытаний для подтверждения типа средств измерения в соответствии с требованиями ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 1516.3;

-обеспечение условий для проведения метрологических испытаний(определение класса точности вторичных обмоток).

-Исполнитель проводит испытания на своих площадях используя свое оборудование.

Требования предъявляемые к лабораториям (центрам):

-аттестация (аккредитация) на право проведения высоковольтных испытаний оборудования классов напряжения 110 и 220 кв, в том числе  оборудования, изготовленного сторонними организациями;

-готовность к проведению испытаний в течение 1 рабочего дня с момента уведомления о дате доставке оборудования;

-испытания поступившего оборудования должны быть проведены в течении 1 рабочего дня для партии, состоящей из 9 трансформаторов с учетом времени погрузки и разгрузки;

- наличие грузоподъемных механизмов для работы с оборудованием весом до 1.5т. и аттестованного персонала;

-территориальное расположение лаборатории должно обеспечивать время транспортирования на испытания не более 1 часа.

Исполнитель обязан предоставить протокол испытания

Данное техническое задание является неотъемлемой частью договора.

ЗНОГ-110-У1 УБИП.671244.001, ЗНОГ-220-У1 УБИП.671244.002

Согласовано,

Технический	 директор                                                                  А.А. Образцов

г. Москва, 2013 г.