Утверждаю

Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директор ТЦ СФЗ

_______________________В. В. Степин

«_____»________________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Турникет роторный полноростовый (далее — турникет) является преграждающим устройством и предназначен для управления проходом людей на пропускных пунктах объектов с повышенными требованиями к контролю и необходимостью полного перекрытия зоны прохода по высоте.

Должна быть предусмотрена возможность двух вариантов эксплуатации турникета:

– в качестве отдельного самостоятельного преграждающего устройства, управление которым осуществляется человеком вручную через пульт дистанционного управления или устройство радиоуправления;

– в качестве преграждающего устройства в составе систем контроля и управления доступом (СКУД), при этом управление турникетом осуществляется автоматически.

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды должен соответствовать исполнению У 2 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации на открытом воздухе под навесом). Эксплуатация турникета должна разрешаться при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С.

Пульт управления турникетом по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды должен соответствовать исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями). Эксплуатация пульта управления должна разрешаться при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 55°С и относительной влажности воздуха до 80% при 25°С.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напряжение питания постоянного тока:

- турникета .............................................................................................................. от 22 до 30 В

- ламп подсветки прохода ................................................................................................. 24±2 В

Потребляемая мощность, не более:

- турникета……………………………………………………………………………........ 30 Вт

- ламп подсветки прохода ..................................................................................................105 Вт

Пропускная способность:

- в режиме однократного прохода ...................................................................... 20 человек/мин

- в режиме свободного прохода .......................................................................... 30 человек/мин

Средняя пропускная нагрузка при однократном проходе………………..2000 человек/сутки

Количество режимов работы:

- при управлении турникетом с пульта управления

или устройства радиоуправления............................................................................................... 6

- при управлении турникетом от СКУД ................................................................................... 3

Ширина проёма прохода .................................................................................................. 755 мм

Усилие поворота на середине преграждающего элемента (створки),

не более .................................................................................................................................... 3 кг

Класс защиты от поражения электрическим током .III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

Класс защиты конструкции балки ....................................................................................... IP53

Средняя наработка на отказ, не менее ............................................................2000000 проходов

Средний срок службы, не менее ......................................................................................... 8 лет

Габаритные размеры (длина х ширина х высота) ..................................... 1800х1600х2325 мм

Масса (нетто), не более………………………………........................................................ 175 кг

Начальник СТУ-7								С.В. Никитин