Приложение № 2 к Технической части

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование видов работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Пожарная сигнализация. |  |
|  | Монтажные работы |  |
| 1.1 | Пульт контроля, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.2 | Контролер линий связи, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.3 | Преобразователь интерфейсов, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.4 | Блок управления клапаном, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.5 | Блок индикации, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.6 | Блок контрольно-пусковой , | 5 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.7 | Блок сигнально-пусковой, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.8 | Устройства коммутационное УК-ВК/02 | 4 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.9 | Извещатель ручной, | 7 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.10 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, | 60 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.11 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, | 21 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.12 | Блок БРИЗ, | 10 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.13 | Адресный расширитель , | 6 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.14 | Резервный источник питания РИП-12, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.15 | Аккумуляторная батарея, | 3 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.16 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, | 4 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.17 | Модем, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.18 | Оповещатель звуковой, | 43 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.19 | Оповещатель световой, | 0,25 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.20 | Коробка распаячная, | 2 |
|  | 1 коробка |  |
| 1.21 | Клеммная колодка, | 0,02 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.22 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, | 0,01 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.23 | Шкаф распределительный, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.24 | Резисторы, диоды, | 3 |
|  | 1 шт. |  |
| 1.25 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | 10 |
|  | 100 м |  |
| 1.26 | Провод в коробах, сечением до 6мм2, | 17,4 |
|  | 100 м |  |
| 1.27 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 10 |
|  | изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 1.28 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 0,58 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.29 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, | 4 |
|  | количество жил до 7, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 1.30 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 6 |
|  | 100 концов жил |  |
|  | Неучтенные материалы |  |
| 1.31 | Пульт контроля С2000М | 1 |
|  | шт |  |
| 1.32 | Контролер С2000-КДЛ | 1 |
|  | шт |  |
| 1.33 | Преобразователь интерфейсов RS-323/RS-485 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.34 | Блок индикации С2000-БИ | 1 |
|  | шт |  |
| 1.35 | Блок пусковой С2000-КПБ | 5 |
|  | шт |  |
| 1.36 | Блок сигнально- пусковой С2000-СП1 | 1 |
|  | шт |  |
| 1.37 | Аккумуляторная батарея DTN 1226 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.38 | Аккумуляторная батарея DTN 1217 | 1 |
|  | шт |  |
| 1.39 | Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ, | 4 |
|  | шт. |  |
| 1.40 | Блок управления клапанами БУОК СВТ 667,11,221 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.41 | Резисторы,диоды, | 3 |
|  | шт. |  |
| 1.42 | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.03 | 6 |
|  | шт |  |
| 1.43 | Блок БРИЗ | 2 |
|  | шт |  |
| 1.44 | Блок БРИЗ исп.1 | 8 |
|  | шт |  |
| 1.45 | Извещатель пожарный ДИП-34А | 60 |
|  | шт |  |
| 1.46 | Извещатель С2000-ИП-02-02 | 21 |
|  | шт |  |
| 1.47 | Извещатель ИПР513-3А исп.1 | 7 |
|  | шт |  |
| 1.48 | Источник питания РИП-12 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.49 | Устройство УК-ВК/03 | 4 |
|  | шт |  |
| 1.50 | Миниканал код 00303 | 600 |
|  | м |  |
| 1.51 | Миниканал код 00304 | 400 |
|  | м |  |
| 1.52 | Кабели ВВГ нг-LS 3х1,5 | 60 |
|  | м |  |
| 1.53 | Кабели КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0 | 1600 |
|  | м |  |
| 1.54 | Кабели КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 | 70 |
|  | м |  |
| 1.55 | Кабели КВВГнг-LS 7х1,5 | 10 |
|  | м |  |
| 1.56 | Шкаф арт. 1479500 | 1 |
|  | шт |  |
| 1.57 | Крепление арт. 1483010 в уп.=4шт | 1 |
|  | уп |  |
| 1.58 | Розетка РА10-236 | 1 |
|  | шт |  |
| 1.59 | Клеммная колодка код 869-140 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.60 | Коробка распаячная X35105-A п/л К1773 | 2 |
|  | шт |  |
| 1.61 | Оповещатель Маяк -12-3М | 43 |
|  | шт |  |
| 1.62 | Оповещатель Люкс НБО2х1 12 | 25 |
|  | шт |  |
| 1.63 | Модем ZyXel U | 2 |
|  | шт |  |
| 1.64 | Модемный кабель RS 232 DB25F 25проводов | 2 |
|  | шт |  |
|  | Строительные работы |  |
| 1.65 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, | 0,33 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.66 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, | 0,41 |
|  | 100 шт. |  |
| 1.67 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, | 0,03 |
|  | 100 отверстий |  |
| 1.68 | Установка стальных конструкций (гильзы), | 0,11 |
|  | 1 т |  |
| 1.69 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) | 30 |
|  | диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, |  |
|  | м |  |
| 1.70 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, | 10 |
|  | диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  |
|  | м |  |
| 1.71 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, | 0,74 |
|  | 100 отверстий |  |
| 1.72 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, | 0,03 |
|  | 100 отверстий |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |
| 1.73 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 1 |
|  | количеством каналов (Кобщ) 80, |  |
|  | 1 система |  |
| 1.74 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 20 |
|  | количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 |  |
|  | 1 канал |  |
| 2 | Электроснабжение. |  |
|  | Монтажные работы |  |
| 2.1 | АВР. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 2.2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, | 0,05 |
|  | 100 жил |  |
| 2.3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 2.4 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, | 0,19 |
|  | 100 жил |  |
| 2.5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 | 0,05 |
|  | 100 жил |  |
| 2.6 | Корпус модульный , | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 2.7 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя | 2 |
|  | предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, |  |
|  | или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или | 4 |
|  | колонне, на ток до 25 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.9 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, | 0,06 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.10 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, | 0,01 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.11 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 0,11 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.12 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, | 0,012 |
|  | 1 т |  |
| 2.13 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм, | 1,06 |
|  | 100 м |  |
| 2.14 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, | 0,03 |
|  | 100 м трубок |  |
| 2.15 | Колодка соединительная, | 0,8 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.16 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, | 0,1 |
|  | 100 м |  |
| 2.17 | Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для | 4 |
|  | 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.18 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг, | 0,11 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.19 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,03 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.20 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,31 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.21 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, | 0,11 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.22 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,7 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.23 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в | 0,18 |
|  | конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |
|  | 100 м кабеля |  |
| 2.24 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой | 1,86 |
|  | ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, |  |
|  | 100 м |  |
| 2.25 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, | 0,16 |
|  | 100 м |  |
| 2.26 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 9 |
|  | изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.27 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, | 0,05 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.28 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0,36 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.29 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 15 |
|  | 1 проход кабеля |  |
|  | Неучтенные материалы |  |
| 2.30 | Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР-Я8302 4064 УХЛ4 | 1 |
|  | шт. |  |
| 2.31 | Пункт распределительный ПР-8503-1131-2-УХЛЗ | 1 |
|  | шт |  |
| 2.32 | Корпус пластиковый ЩРМ-П-6 УХЛЗ | 1 |
|  | шт |  |
| 2.33 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874 | 1 |
|  | шт. |  |
| 2.34 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5114-3574 | 1 |
|  | шт. |  |
| 2.35 | Выключатель A9F79106 | 4 |
|  | шт |  |
| 2.36 | Выключатель ВС20-1-00-ББ | 6 |
|  | шт |  |
| 2.37 | Розетка РСб 22-3-ГБ | 1 |
|  | шт |  |
| 2.38 | Светильник АРКТИК 2х18 | 5 |
|  | шт |  |
| 2.39 | Светильник АРКТИК 2х18 с блоком аварийного питания | 6 |
|  | шт |  |
| 2.40 | Лампы люминесцентные , | 22 |
|  | шт. |  |
| 2.41 | Кабели ВВГ нг-LS 5х35 | 11 |
|  | м |  |
| 2.42 | Кабели ВВГ нг-LS 5х4,0 | 24 |
|  | м |  |
| 2.43 | Кабели ВВГ нг-LS 5х2,5 | 15 |
|  | м |  |
| 2.44 | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х1,5 | 82 |
|  | м |  |
| 2.45 | Кабели ВВГ нг-LS 4х4,0 | 21 |
|  | м |  |
| 2.46 | Кабели ВВГ нг-LS 4х2,5 | 15 |
|  | м |  |
| 2.47 | Кабели ВВГ нг-LS 3х1,5 | 110 |
|  | м |  |
| 2.48 | Кабели ВВГ нг-LS 5х1,5 | 60 |
|  | м |  |
| 2.49 | Короб серии TA-GN код 01780 | 106 |
|  | м |  |
| 2.50 | Угол внутренний для короба TA-GN код 01723 | 3 |
|  | шт |  |
| 2.51 | Лоток код 35262 | 18 |
|  | м |  |
| 2.52 | Крышка к лотку код 35522 | 18 |
|  | м |  |
| 2.53 | Коробка распределительная код 01869 | 16 |
|  | шт |  |
| 2.54 | Колодка соединительная код В63 | 80 |
|  | шт |  |
| 2.55 | Гибкая армированная труба код 57020 | 3 |
|  | м |  |
| 2.56 | Переходник код 55120 | 2 |
|  | шт |  |
| 2.57 | Наконечник ТМЛ 35-10-9 | 20 |
|  | шт |  |
| 2.58 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 5ПКВТпН-1-35, | 4 |
|  | компл. |  |
|  | Строительные работы |  |
| 2.59 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, | 0,15 |
|  | 100 шт. |  |
| 2.60 | Установка стальных конструкций, (гильза), | 0,019 |
|  | 1 т |  |
| 2.61 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, | 0,15 |
|  | 100 отверстий |  |
| 2.62 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2 | 0,16 |
|  | 100 м борозд |  |
| 2.63 | Заделка борозд в стенах площадью до 0,1 м2, | 0,1 |
|  | 1 м3 заделки |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |
| 2.64 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или | 12 |
|  | комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.65 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или | 2 |
|  | комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 2.66 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, | 24 |
|  | предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, |  |
|  | щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, |  |
|  | 1 линия |  |
| 2.67 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными | 0,48 |
|  | заземлителями и заземленными элементами, |  |
|  | 100 точек |  |
| 2.68 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, | 2 |
|  | 1 токоприемник |  |
| 2.69 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 2.70 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 , | 4 |
|  | 1 шт. |  |
|  | т |  |
| 3 | Пожарная сигнализация. |  |
|  | Монтажные работы |  |
| 3.1 | Аккумуляторная батарея, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.2 | Блок управления клапаном, | 3 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.3 | Извещатель пожарный пламени, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.4 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.5 | Коробка ответвительная на стене, | 26 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.6 | Коробка с 6-клеммами, | 0,03 |
|  | 100 шт. |  |
| 3.7 | Коробка распаячная, | 3 |
|  | 1 коробка |  |
| 3.8 | Клеммная колодка, | 0,03 |
|  | 100 шт. |  |
| 3.9 | Шкаф распределительный, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.10 | Оповещатель звуковой, | 14 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.11 | Оповещатель световой, | 0,16 |
|  | 100 шт. |  |
| 3.12 | Резисторы, | 8 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.13 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, | 0,01 |
|  | 100 шт. |  |
| 3.14 | Адресный расширитель , | 5 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.15 | Блок контрольно-пусковой , | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.16 | Блок БРИЗ, | 8 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.17 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, | 28 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.18 | Конструкция для установки извещателя, | 6 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.19 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, | 5 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.20 | Извещатель ручной, | 7 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.21 | Контролер линий связи, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.22 | Преобразователь интерфейсов, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.23 | Резервный источник питания РИП-12, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.24 | Устройства коммутационное УК-ВК/02, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 3.25 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм | 0,14 |
|  | 100 м |  |
| 3.26 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,14 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 3.27 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, | 0,084 |
|  | 1 т |  |
| 3.28 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в | 2,47 |
|  | конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |
|  | 100 м кабеля |  |
| 3.29 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, | 1,2 |
|  | 100 м трубок |  |
| 3.30 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, | 3,62 |
|  | 100 м |  |
| 3.31 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, | 7,21 |
|  | 100 м |  |
| 3.32 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 22 |
|  | 1 проход кабеля |  |
| 3.33 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 20 |
|  | изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 3.34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0,72 |
|  | 100 шт. |  |
| 3.35 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, | 6 |
|  | количество жил до 7, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 3.36 | Разделка и включение кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах, | 3,6 |
|  | 100 концов жил |  |
|  | Неучтенные материалы |  |
| 3.37 | Аккумуляторная батарея DTN 1226 | 2 |
|  | шт |  |
| 3.38 | Блок управления клапанами БУОК СВТ 667,11,221 | 3 |
|  | шт |  |
| 3.39 | Извещатель пожарный ИП332-1/2 СК | 2 |
|  | шт |  |
| 3.40 | Извещатель пожарный дымовой с выносным устройством и рефлектором ИП212-52СМ | 2 |
|  | шт |  |
| 3.41 | Коробка КУ-4(21,5/1,18*1,03 руб | 26 |
|  | шт |  |
| 3.42 | Клеммная колодка код 869-140 | 3 |
|  | шт |  |
| 3.43 | Коробка с 6 клеммами ELJO 1438130 | 3 |
|  | м |  |
| 3.44 | Коробка распаячная X35105-A п/л К1773 | 3 |
|  | шт |  |
| 3.45 | Шкаф арт. 1479500 | 1 |
|  | шт |  |
| 3.46 | Крепление арт. 1483010 в уп.=4шт | 1 |
|  | уп |  |
| 3.47 | Кабельный ввод арт. 2411620 | 18 |
|  | шт |  |
| 3.48 | Оповещатель Маяк -12-3М | 14 |
|  | шт |  |
| 3.49 | Оповещатель Люкс-12 | 1 |
|  | шт |  |
| 3.50 | Оповещатель НБО-2х1-12, | 15 |
|  | шт. |  |
| 3.51 | Резисторы, | 8 |
|  | шт. |  |
| 3.52 | Розетка РА10-236 | 1 |
|  | шт |  |
| 3.53 | Кабели ВВГ нг-S 3х1,5 | 22 |
|  | м |  |
| 3.54 | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | 3 |
|  | шт |  |
| 3.55 | Адресный расширитель С2000-АР2исп.02 | 2 |
|  | шт |  |
| 3.56 | Блок пусковой С2000-КПБ | 1 |
|  | шт |  |
| 3.57 | Блок БРИЗ (320,61/1,18*1,03руб | 6 |
|  | шт |  |
| 3.58 | Блок БРИЗ исп.1 | 2 |
|  | шт |  |
| 3.59 | Извещатель пожарный ДИП-34А | 28 |
|  | шт |  |
| 3.60 | Монтажный комплект МК-2 | 6 |
|  | шт |  |
| 3.61 | Извещатель С2000-ИП-02-02 | 5 |
|  | шт |  |
| 3.62 | Извещатель ИПР513-3А исп.1 | 7 |
|  | шт |  |
| 3.63 | Контролер С2000-КДЛ | 1 |
|  | шт |  |
| 3.64 | Преобразователь интерфейсов RS-323/RS-485 | 2 |
|  | шт |  |
| 3.65 | Источник питания РИП-12 | 1 |
|  | шт |  |
| 3.66 | Устройство УК-ВК/02 | 1 |
|  | шт |  |
| 3.67 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | 14 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  |
|  | м |  |
| 3.68 | Металлический лоток код 35010 | 52 |
|  | м |  |
| 3.69 | Крышка лотка код 35510 | 52 |
|  | м |  |
| 3.70 | Накладка кол 37390 | 10 |
|  | шт |  |
| 3.71 | Накладка кол 37350 | 10 |
|  | шт |  |
| 3.72 | Пластина код37301 | 30 |
|  | шт |  |
| 3.73 | Консоль код 34105 | 30 |
|  | шт |  |
| 3.74 | Заглушка код 37240 | 3 |
|  | шт |  |
| 3.75 | Угол код 36000 | 6 |
|  | шт |  |
| 3.76 | Крышка на угол код 38000 | 6 |
|  | шт |  |
| 3.77 | Фланец код 37410 | 2 |
|  | шт |  |
| 3.78 | Гофрированная труба код 91920 | 120 |
|  | м |  |
| 3.79 | Держатель код 51320 | 300 |
|  | шт |  |
| 3.80 | Миниканал код 00303 | 320 |
|  | м |  |
| 3.81 | Миниканал код 00351 | 40 |
|  | м |  |
| 3.82 | Короб код 01780 | 2 |
|  | м |  |
| 3.83 | Кабели ВВГ нг-LS 3х1,5 | 120 |
|  | м |  |
| 3.84 | Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5 | 17 |
|  | м |  |
| 3.85 | Кабели КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0 | 635 |
|  | м |  |
| 3.86 | Кабели КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0 | 260 |
|  | м |  |
| 3.87 | Кабели КВВГнг-LS 7х1,5 | 70 |
|  | м |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |
| 3.91 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 1 |
|  | количеством каналов (Кобщ) 40, |  |
|  | 1 система |  |
| 3.92 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с | 27 |
|  | количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 |  |
|  | 1 канал |  |
|  | Строительные работы |  |
| 3.93 | Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, | 0,7 |
|  | тонна |  |
| 3.94 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов поверхностей стен, | 0,1 |
|  | 1 м3 изоляции |  |
|  | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная | 0,016 |
| 3.95 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |
| 3.96 | Устройство каркаса при оштукатуривании, | 0,016 |
|  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0,09 |
| 3.97 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
| 3.98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, | 0,09 |
|  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
|  | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, | 0,18 |
| 3.99 | 100 кг изделия |  |
|  | 1 т |  |
|  | 1 м реза |  |
|  | Автоперевозка |  |
| 4.0 | Перевозка груза 1 класса до 5км | 4,2 |
|  | т |  |
| 7 | Электроснабжение. |  |
|  | Монтажные работы |  |
| 7.1 | ВРУ. Блок управления шкафного исполнения или распределительный | 1 |
|  | пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.2 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, | 0,15 |
|  | 100 жил |  |
| 7.3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, | 0,05 |
|  | 100 жил |  |
| 7.4 | АВР. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 7.5 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, | 0,1 |
|  | 100 жил |  |
| 7.6 | РУСМ.Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, | 2 |
|  | или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.7 | Корпус модульный , | 1 |
|  | 1 шт. |  |
| 7.8 | Шина нулевая,изолятор, ограничитель, | 0,06 |
|  | 100 шт. |  |
| 7.9 | Прибор (авт. выключатель в шкафу), | 7 |
|  | 1 шт. |  |
| 7.10 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160мм2 | 0,2 |
|  | 100 м |  |
| 7.11 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм | 0,1 |
|  | 100 м |  |
| 7.12 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм | 0,3 |
|  | 100 м |  |
| 7.13 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, | 0,4 |
|  | 100 м кабеля |  |
| 7.14 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, | 0,08 |
|  | 100 м |  |
| 7.15 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, | 1,6 |
|  | 100 м трубок |  |
| 7.16 | Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для | 4 |
|  | 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.17 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой | 19 |
|  | сечение одной жилы до 35 мм2, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.18 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, | 0,36 |
|  | 100 шт. |  |
| 7.19 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, | 0,05 |
|  | 100 шт. |  |
| 7.20 | Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, электрической сети, масса до 0,25 т, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 7.21 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, | 8 |
|  | 1 проход кабеля |  |
|  | Строительные работы |  |
| 7.22 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, | 0,08 |
|  | 100 шт. |  |
|  | Антикоррозийные работы |  |
| 7.23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 0,09 |
|  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |
|  | Неучтенные материалы |  |
| 7.24 | Вводное устройство ВРУ 8-3н-308-31ухл4 | 1 |
|  | шт. |  |
| 7.25 | Щит АВР-Я8302-4064 УХЛ4 | 1 |
|  | шт. |  |
| 7.26 | РУСМ 5111-2674 | 1 |
|  | шт. |  |
| 7.27 | РУСМ 5111-3574 | 1 |
|  | шт. |  |
| 7.28 | Выключатель A9F89316 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.29 | Выключатель A9F84102 | 3 |
|  | шт |  |
| 7.30 | Выключатель A9F89106 | 3 |
|  | шт |  |
| 7.31 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | 10 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, |  |
|  | м |  |
| 7.32 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | 23 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, |  |
|  | м |  |
| 7.33 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные | 7 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  |
|  | м |  |
| 7.34 | Кабели ВВГ нг-FRLS 3х1,5 | 9 |
|  | м |  |
| 7.35 | Кабели ВВГ нг-FRLS 4х1,5 | 4 |
|  | м |  |
| 7.36 | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х2,5 | 36 |
|  | м |  |
| 7.37 | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х4,0 | 4 |
|  | м |  |
| 7.38 | Кабели КГВВГ нг-LS 4х4,0 | 19 |
|  | м |  |
| 7.39 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 2,5 мм на номинальное | 0,004 |
|  | напряжение 600 В, |  |
|  | 1000 м |  |
| 7.40 | Кабели ВВГ нг-LS 5х35 | 16 |
|  | м |  |
| 7.41 | Профиль зетовый К241№ п/л М1843 | 8 |
|  | м |  |
| 7.42 | Гибкая армированная труба код 57020 | 147 |
|  | м |  |
| 7.43 | Гибкая армированная труба код 57032 | 11 |
|  | м |  |
| 7.44 | Гибкая армированная труба код 57050 | 1 |
|  | м |  |
| 7.45 | Держатель код 53359 | 80 |
|  | шт |  |
| 7.46 | Держатель код 53361 | 10 |
|  | шт |  |
| 7.47 | Наконечник ТМЛ 35-10-9 | 20 |
|  | шт |  |
| 7.48 | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 5ПКВТпН-1-35, | 4 |
|  | компл. |  |
| 7.49 | Хомут червячный № п/л Г6418 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.50 | Хомут червячный № п/л Г6421 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.51 | Шкаф металлический ЩРН-12з-1 74 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.52 | Шина нулевая 6х9мм 8/2 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.53 | Шина нулевая 6х9мм 14/2 | 1 |
|  | шт |  |
| 7.54 | Угловой изолятор шины | 2 |
|  | шт |  |
| 7.55 | Ограничитель на ДИН-рейку | 2 |
|  | шт |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |
| 7.56 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или | 14 |
|  | комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.57 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или | 2 |
|  | комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, |  |
|  | 1 шт. |  |
| 7.58 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, | 13 |
|  | 1 линия |  |
| 7.59 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, | 0,26 |
|  | 100 точек |  |
| 7.60 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, | 10 |
|  | 1 токоприемник |  |
| 7.61 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, | 2 |
|  | 1 шт. |  |
| 7.62 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 , | 2 |
|  | 1 шт. |  |