Приложение №4.

Техническое задание

на  поставку Трубок индикаторных

для нужд ОАО «ППГХО»

- Наименование поставляемого товара

1.1. Трубки индикаторные: ГХ-Е СО-2,5; ГХ-Е СО-5; ГХ-Е   NO+NO2-0.005;  ГХ-Е   H2S – 0.0066;  ГХ-Е   SO2- 0,007; ГХ-Е   O2-21. Применяются совместно с аспиратором АМ-5. Должны подходить без переходников

1.2. Данное оборудование приобретается для оснащения ОВГСО ОАО «ППГХО».

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Назначение

1) Измерения рабочей окружающей среды (воздух рабочей зоны);

2) Измерения для санитарного контроля окружающей среды зданий и помещений;

3) Измерения загрязняющих веществ в атмосфере;

4) Измерения загрязняющих веществ в дымовом газе;

3.  Технические характеристики

Таблица №1 - Технические характеристики

| № п/п | Характеристика | значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазоны измерения концентраций, мг/м3 (%) ГХ-Е СО-0,25 ГХ-Е СО-5 ГХ-Е NO+NO2-0.005 ГХ-Е H2S – 0.0066 ГХ-Е SO2- 0,007 ГХ-Е O2-21 (Диапазон измерения объемной доли, %) | 5,8 – 2,9 × 103 (0,0005 – 0,25) 2,9×103-5,8х104 (0,25 – 5,00) 1.9-96.0 (0,0001-0,005) 4,7-93,0 (0,00030-0,0066) 5,3-1,9× 102 (0,0002-0,007) 1,0-21,0 |
| 2 | Предел допускаемого значения основной относительной погрешности (δ0), % | ±25; (для трубки СО-5 - приведенная погрешность γ0 ± 15) |
| 3 | Предел допускаемого значения дополнительной относительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 100С, доли от основной относительной (приведенной) погрешности | 0,3 |
| 4 | Габаритные размеры индикаторных трубок, мм: длина (все трубки кроме O2-21) длина O2-21 диаметр наружный для СО-2,5; СО-5; NO+NO2-0.005;H2S – 0.0066 ; SO2- 0,007; O2-21 | 125±3 242±3 (6,9±0,4) |
| 5 | Габаритные размеры вспомогательных патронов, мм: длина диаметр наружный | (125±5) (7,0±0,2) |
| 6 | Объем исследуемой газовой пробы, см3 ГХ-Е СО-2,5 ГХ-Е СО-5 ГХ-Е NO+NO2-0.005 ГХ-Е H2S – 0.0066 ГХ-Е SO2- 0,007 ГХ-Е O2-21 | 100±5 или 1000±50 100±5 1000±50 1000±50 1000±50 100±5 |
| 7 | Масса 24 штук (1 упаковка) трубок, кг, не более СО-2,5; СО-5; NO+NO2-0.005; H2S – 0.0066 ; SO2- 0,007 O2-21 (10 штук) (1 упаковка) Патрон окислительный (ОП) | 0,15 0,18 0,17 0,17 |
| 8 | Время прокачивания (100±5) см3 газовой пробы через индикаторную трубку, с СО-2,5; H2S – 0.0066 NO+NO2-0.005; SO2- 0,007 СО-5 O2-21 ОП | (9±2) (8±2) (15±3) (18±5) (25±3) (50±5) (15±5) |
| 9 | Смещение уровня индикаторной массы в трубке относительно нулевой линии шкалы, мм, не более | 1,0 |
| 10 | Отслоение стеклянного порошка от верхней фильтр-прокладки в ОП, мм, не более | 2,0 |
| 11 | Срок годности индикаторных трубок, годы, не менее СО-2,5; H2S – 0.0066 СО-5; NO+NO2-0.005; SO2- 0,007 O2-21; ОП; ДП | 3 1 2 1 |

4. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

4.1. Гарантия предоставляется на весь объем товара по контракту. Осуществление гарантии незамедлительно, по первому требованию заказчика.

5. Требования к количеству поставляемого товара

5.1. Согласно Приложению № 1 к договору (спецификация) и в точном соответствии с таблицей  №1 настоящего технического задания.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования с упаковочным листом, в целости и сохранности.

6.2. Поставку оборудования произвести с комплектом  документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной упаковке. Согласно

ГОСТ Р 51712-2001 индикаторные трубки Общие технические условия

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу:

Юридический адрес: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск

Почтовый адрес: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ГОС-4, а/я 89

т. (30-245) 2-53-05, 2-56-83, ф. (30-245) 4-69-11, 2-51-21

E-mail: info@ppgho.ru, umts@ppgho.ru

ИНН 7530000048, КПП 753001001, р/с 40702810974000102890, к/с 30101810500000000637

Читинское ОСБ № 8600, г. Чита БИК 047601637 ОКПО 07621060 ОКОНХ 12311

Отгрузочные реквизиты: Ст. Краснокаменск, Забайкальской ж/д, код станции 946208

Получатель: ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

код получателя 9705

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. индикаторные трубки должны быть новыми, на момент поставки индикаторные трубки должны иметь срок выпуска, не более 3 месяцев со дня изготовления.

9.2   Трубки должны быть изготовлены согласно ТУ  указанных в таблице.

таблица с ТУ к трубкам индикаторным:

| Код ресурса | Номенклатурный номер заказчика | Наименование | ТУ/ ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.01.2.051 | Нет. | Трубка инд. Диоксид углерода СО-5 | ТУ 4321-001- 16625682-2000 |
| 06.01.2.051 | 2638200008 | Тр. инд. Тип ГХ-Е SO2-0.007 диоксид серы | ТУ 4321-001- 16625682-2000 |
| 06.01.2.051 | 2638200014 | Тр. инд. Тип (СO2-2.0% ОБ) для диоксида углерода | ТУ 4321-001- 16625682-2000 |
| 06.01.2.051 | 2638200002 | Трубка инд. NO+NO2-0.005 | ТУ 4321-001- 16625682-2000 |
| 06.01.2.051 | 2638200006 | Трубка инд. оксид углерода СО-0.25 | ТУ 12.4301.166-86 |
| 06.01.2.051 | 2638200017 | Трубка индикаторная ГХ на O2 | ТУ 12.43.01.166-86 |

ГОСТ Р 51712-2001 ТРУБКИ ИНДИКАТОРНЫЕ

Общие технические условия

10. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

10.1. Гарантийный срок устанавливается заводом изготовителем не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

11. Требования к потенциальному участнику:

11.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

| Командир ОВГСО ОАО «ППГХО» | И.Г.Мудрак |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |