ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку кабеля судового и телефонного
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабеля судового и телефонного для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель КМПВнг LS-2х0,5
	Кабель должен быть судовой малогабаритный с медными жилами, должна быть изоляция полиэтилен в ПВХ оболочке.
Кабель не должен распространять горение, должен быть с низким дымогазовыделением. Для применения на АЭС, согласно журналу номенклатуры кабельных изделий для АЭС, кабельная продукция должна быть с 4 классом безопасности. Длины должны быть не менее строительных. Кабель должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	не менее 12 месяцев
	42,165
	км

	2
	Кабель КМПВнг LS-7х0,5
	Кабель должен быть судовой малогабаритный с медными жилами, должна быть изоляция полиэтилен в ПВХ оболочке.

Кабель не должен распространять горение, должен быть с низким дымогазовыделением. Для применения на АЭС, согласно журналу номенклатуры кабельных изделий для АЭС, кабельная продукция должна быть с 4 классом безопасности. Длины должны быть не менее строительных. Кабель должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	не менее 12 месяцев
	15
	км

	3
	Кабель ТППэп 50х2х0,5
	Кабель должен быть телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке. Должен соответствовать ГОСТ Р 51311-99. Для применения на АЭС, согласно журналу номенклатуры кабельных изделий для АЭС, кабельная продукция должна быть с 4 классом безопасности. Длины должны быть не менее строительных. Кабель должен быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	не менее 12 месяцев
	3
	км


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Кабель должен быть упакован с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Обязательное наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14 
   8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 25 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                                                                                               Е.Н. Гапеев                                             

