Приложение №6

к Договору №

от «___»______________2013г.

Требования к обеспечению качества

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ДЕЗ» ________________В.И. Колесников | ________________ / |

Содержание

1.	Общие положения	3

2.	Термины и определения	3

3.	Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества	4

4.	Аудиты обеспечения качества Исполнителя	6

5.	Оценка соответствия	7

5.1.	Общие положения	7

5.2.	Оценка соответствия в форме приемки	7

5.3.	Оценка соответствия в форме испытаний	8

5.4.	Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия	8

5.5.	Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора)	8

.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества	9

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемке	10

8.	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления	11

9.	Требования к Исполнителю в отношении Субисполнителей.	11

10.	Хранение документов	12

Дополнение А."Требования к содержанию Отчета об анализе качества"	14

Дополнение Б.«Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»	15

Дополнение В «Сводка данных по несоответствиям» 	18

1. Общие положения.

  - Настоящие требования разработаны с целью организации деятельности Исполнителя в области обеспечения качества оборудования, поставляемого в соответствии с Договором.

  - Настоящие требования могут уточняться и/или дополняться, по мере выполнения работ по Договору, без корректировки цены Договора.

  - Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах со своими Субисполнителями (в случае их привлечения) требований к обеспечению качества, в объеме настоящего Приложения.

2. Термины и определения.

В настоящем документе применяются следующие термины и определения:

| Аудит обеспечения качества | Документируемые действия, а именно - исследование, осмотр и оценка, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| --- | --- |
| Аудитор | Специалист, осуществляющий действия по исследованию, осмотру и оценке, определяющие объективное доказательство соответствия и следования принятым процедурам, инструкциям, положениям, стандартам, административным или эксплуатационным программам и другим применяемым документам |
| Генподрядчик | Инжиниринговая компания (покупатель товаров и услуг), осуществляющая сооружение и ввод в эксплуатацию строящейся АЭС ___________ для проекта ________ |
| Заказчик | ОАО «ДЕЗ» |
| Заказчик-застройщик | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| Закупочная документация | Настоящий Договор и документы, подготовленные и взаимно согласованные Заказчиком и Исполнителем на основании условий Договора |
| Записи | Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности |
| Исполнитель | Поставщик по Договору |
| Инспекция | Проверка соответствия процесса или оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС установленным требованиям |
| Обеспечение качества | Планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы все работы по изготовлению оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, проводились установленным образом, а их результаты удовлетворяли предъявленным к ним требованиям |
| Общая программа обеспечения качества | Программа обеспечения качества для блока АЭС или АЭС, организующая и координирующая деятельность эксплуатирующей организации АЭС, АЭС и организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации АЭС |
| Оценка соответствия | Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту |
| Несоответствие | Невыполнение одного или нескольких установленных требований. |
| Приемочная инспекция | Комплекс действий для готового оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, по результатам которых принимается решение об их пригодности к поставкам и (или) использованию |
| Программа обеспечения качества | - Документ (комплект документов), устанавливающий совокупность организационно-технических и других мероприятий по обеспечению качества, направленных на реализацию установленных критериев и принципов обеспечения безопасности АЭС. |
| Процедура | Документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса |
| Рассмотрение | Изучение документов для информации и комментариев |
| Система менеджмента качества | Система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству |
| Согласование | Письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика |
| Специальные процессы | Процессы, соблюдение технологии которых влияет на качество, но не может быть в полной мере проверено при приемочной инспекции оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС (например, сварка, термообработка и т.д.). |
| Субисполнитель | Организация, привлекаемая Исполнителем к выполнению его обязательств по Договору. |
| Представитель Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя | Физическое или юридическое лицо, представляющее Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя, которому предоставлена часть полномочий Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика, Исполнителя, в соответствии с документом о передаче полномочий за подписью руководящих лиц Заказчика-застройщика, Заказчика, Генподрядчика, Исполнителя |
| Уполномоченная организация | Организация, уполномоченная Заказчиком-застройщиком осуществлять оценку соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов |

Примечание. Термины, выделенные жирным шрифтом, требуют расшифровки при использовании в Договорах и в программах обеспечения качества Исполнителя и его Соисполнителей.

3. Требования к документам программы обеспечения качества или системы менеджмента качества.

  - Исполнитель должен осуществлять деятельность по настоящему Договору в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

  - Исполнитель разработает следующую документацию:

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности*:

- ПОКАС в соответствии с требованиями НП-011-99 и ПОКАС (О);

- Комплект документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

* Класс безопасности оборудования устанавливается в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии. Если какой-либо элемент одновременно содержит признаки разных классов, то он должен быть отнесен к более высокому классу.

    - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, 4 класса безопасности:

- Руководство по качеству в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000);

- Комплект документированных процедур в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000).

- В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Договора Заказчик направит ПОКАС (О) Исполнителю.

- Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности Исполнитель разработает одну или несколько ПОКАС в соответствии с осуществляемой по Договору деятельностью:

- ПОКАС (Р) - программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- ПОКАС (И) - программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС;

- Программу обеспечения качества АС на оказываемые услуги - для организаций - поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем)

- В рамках работ по одной АЭС допускается применение разработанных и согласованных с Генподрядчиком ранее ПОКАС и документов, в том числе и для оборудования 4 класса безопасности, при условии, если выполняются требования, указанные ниже.

- Исполнитель до начала работ по договору должен разработать и направить Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование свои частные ПОКАС или на рассмотрение Руководство по качеству. Результаты согласования или рассмотрения документов Заказчиком должны быть направлены письмом в адрес Исполнителя.

- В случае внесения изменений в ПОКАС или в Руководство по качеству в процессе выполнения работ Исполнителем, содержание этих изменений или откорректированные документы должны быть направлены Заказчику для передачи Генподрядчику на согласование. Порядок рассмотрения содержания изменений или откорректированных документов аналогичен процедуре, изложенной в п.3.6.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, применяемые Исполнителем для работ по настоящему Договору, должны быть разработаны Исполнителем и представлены по запросу Заказчика для дальнейшего направления на рассмотрение Генподрядчику.

- Утвержденные ПОКАС или Руководство по качеству с приказами о введении в действие, должны направляться Заказчику и Генподрядчику в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Перечень документов, определяющих порядок выполнения работ по разделам ПОКАС, должен быть в обязательном порядке представлен в одном из приложений ПОКАС или отдельным документом в качестве приложения к Руководству по качеству.

- Документы, определяющие порядок выполнения работ по разделам ПОКАС или Руководства по качеству, должны быть разработаны и утверждены в соответствии с установленным на предприятии Исполнителя порядком до начала соответствующей деятельности по конструированию, изготовлению и поставке на АЭС оборудования.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику-застройщику, Генподрядчику, Заказчику и/или Уполномоченной организации возможность проверять ход и качество выполнения всех видов Работ и услуг, качество поставляемых и применяемых материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики изготавливаемого оборудования и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору. При получении замечаний по процессам деятельности, технологии изготовления и/или контроля оборудования, сделанных представителями Заказчика-застройщика, Генподрядчика, Заказчика и/или Уполномоченной организации, Исполнитель обязан представить обоснованные ответы на замечания с приложением (по запросу) любых документов, которые должны быть представлены в электронном виде в формате, совместимом с программными продуктами Microsoft или Adobe.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и/или Уполномоченная организация имеют право требовать проведения дополнительного контроля или испытаний, кроме тех, которые включены в инструкции, методические документы, технологические регламенты, маршрутные и технологические карты, карты контроля и т.д., при этом данные требования должны быть обоснованы и согласованы с Исполнителем.

- В процессе исполнения работ по настоящему Договору Исполнитель ежеквартально, в течение 7 (Семи) календарных дней с начала квартала, следующего за отчетным, должен направлять Заказчику Отчет об анализе качества и Сводку данных по несоответствиям. Требования к содержанию и форме Отчета об анализе качества, Сводки данных по несоответствиям приведены в Дополнении А и Дополнении В.

- В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан их устранить в течение 30 календарных дней (срок может быть изменен по согласованию с Заказчиком) с момента представления результатов рассмотрения.

- Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право привлекать организации для выполнения отдельных работ по контролю качества работ и услуг. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о назначении таких организаций в течение 10 календарных дней с момента их назначения.

- Аудиты обеспечения качества Исполнителя.

- Заказчик имеет право проводить аудиты обеспечения качества с целью получения объективных свидетельств, что деятельность Исполнителя ведется в соответствии с условиями настоящего Договора, а также для проверки проводимых Исполнителем корректирующих действий и их результативности.

- О дате начала проведения аудита обеспечения качества Заказчик уведомит Исполнителя за 14 календарных дней до проведения аудита. При этом Заказчик направляет План аудита обеспечения качества. В течение 7 календарных дней со дня получения уведомления Исполнителем письменно подтвердит возможность приезда аудиторов в сроки, указанные в Плане аудита обеспечения качества, или сообщит приемлемые сроки.

- Представители Заказчика-застройщика, Генподрядчика и Уполномоченной организации имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Заказчиком у Исполнителя.

- Заказчик в ходе проведения аудитов обеспечения качества имеет право ознакомиться с любыми документами, определяющими порядок выполнения работ по разделам ПОКАС.

- Все обнаруженные в ходе проведения аудита обеспечения качества несоответствия должны быть задокументированы аудиторами. Исполнитель должен подписать документы с описанием несоответствий для подтверждения выявленных несоответствий.

- По результатам проведения аудита обеспечения качества Заказчиком составляется Отчет о проведении аудита обеспечения качества с описанием обнаруженных несоответствий, один экземпляр которого представляется Исполнителю в течение 14 календарных дней с момента проведения аудита.

- Исполнитель обязан подготовить План проведения корректирующих действий, содержащий описание несоответствий и их причин и мероприятия по устранению несоответствий и их причин, и реализовать эти корректирующие действия. Планы проведения корректирующих действий должны быть направлены Заказчику не позднее, чем через 14 календарных дней после получения Отчета о проведении аудита.

- После получения и рассмотрения Плана корректирующих действий Заказчик в течение 14 календарных дней имеет право дать свои замечания по содержанию Плана корректирующих действий, которые Исполнитель обязан учесть.

- Результаты проведения корректирующих действий должны быть задокументированы и направлены Заказчику по мере их реализации.

- Заказчик имеет право провести повторный аудит Исполнителя. Порядок проведения повторного аудита соответствует порядку описанному в пп.4.2 - 4.9.

- Исполнитель должен направить в течение 60 календарных дней со дня подписания настоящего Договора (или до 01 февраля в случае, если работы по Договору выполняются дольше одного календарного года) годовые графики внутренних и внешних аудитов Заказчику для информации. По запросу Заказчику Исполнитель должен представить отчеты об аудитах.

- Оценка соответствия.

    - Общие положения.

      - Оценка соответствия должна осуществляться в соответствии с НП-071-06 и требованиями изложенными ниже.

      - Для оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на АЭС, применяются следующие формы оценки соответствия:

    - оценка соответствия в форме приемки;

    - оценка соответствия в форме испытаний;

    - оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

    - оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

5.1.3  Применение импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих осуществляется в соответствии с требованиями РД-03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

    - Оценка соответствия в форме приемки.

      - Оценка соответствия в форме приемки является обязательной для:

    - оборудования и изделий, являющихся элементами 1, 2 и 3 классов безопасности, устанавливаемых в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии, кроме оборудования 3 класса безопасности, имеющего сертификат соответствия в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, необходимость и объем приемок которого устанавливает эксплуатирующая организация;

    - полуфабрикатов и комплектующих, применяемых при изготовлении (ремонте) оборудования 1 и 2 классов безопасности;

    - материалов, применяемых для изготовления полуфабрикатов и оборудования, 1 и 2 классов безопасности.

    - Оценка соответствия в форме приемки должна осуществляться в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций», методическими указаниями «Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций», «Положением о контроле качества изготовления оборудования». Взаимодействие организаций, участвующих в проведении оценки соответствия, должно осуществляться с учетом требований «Регламента взаимодействия ОАО «Концерн Росэнергоатом» и Генподрядчика при организации и проведении оценки соответствия при изготовлении оборудования для строящихся АЭС» Перед оценкой соответствия до начала изготовления Исполнитель должен представить в Уполномоченную организацию для рассмотрения и анализа на соответствие требованиям Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, конструкторскую и технологическую документацию, технические условию и программы испытания.

Результаты рассмотрения документации должны быть оформлены и заверены подписью и штампом Уполномоченной организации и направлены Исполнителю.

    - По требованию Заказчика для оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, оценка соответствия проводится в форме приемки по планам качества в порядке, установленном для оборудования важного для безопасности. Для остального общепромышленного оборудования 4 класса безопасности оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции перед отгрузкой потребителю (по согласованию с Заказчиком).

  - Оценка соответствия в форме испытаний.

    - Оценка соответствия в форме испытаний проводится:

    - для впервые изготавливаемого, модернизированного и модифицированного оборудования, предполагаемого к серийному изготовлению, в виде приемочных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования, перерыв в изготовлении которого составил более 3-х лет, в виде квалификационных испытаний по ГОСТ Р 15.201-2000;

    - для серийного оборудования в виде приемо-сдаточных испытаний в объеме требований технических условий и конструкторской документации;

    - для изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации, в виде испытаний по ГОСТ 15.005-86.

  - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия.

    - Оценка соответствия в форме подтверждения соответствия должна обеспечиваться Исполнителем и проводится органами по сертификации Системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения (далее - Система ОИТ) в виде обязательной сертификации для оборудования, включенного в документ «Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему, включая Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. и №548 от 26.08.2010 г.

    - Оценку соответствия материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, предназначенных для изготовления (ремонта) оборудования 3 класса безопасности, осуществлять в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ.

    - До аккредитации соответствующих испытательных лабораторий в Системе ОИТ применение указанных в п.3.2 материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий осуществлять по результатам входного контроля на Площадке АЭС.

    - Оценку соответствия кабельной продукции и проводов, применяемых для оборудования и систем, относящихся к 1 и 2 классу безопасности, осуществлять аналогично оборудованию 1 и 2 класса безопасности, или/и в виде обязательной сертификации в Системе ОИТ в соответствии с утвержденным Росатомом и Ростехнадзором перечнем допущенных к применению на атомных станциях кабельных изделий. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

    - Оценку соответствия изделий и комплектующих, применяемых в управляющих системах и системах электроснабжения 3 класса безопасности, осуществляется в виде сертификации в Системе ОИТ или в форме приемки. Форму проведения оценки соответствия определяет Заказчик-застройщик.

  - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора).

    - Оценка соответствия в форме государственного контроля (надзора) осуществляется подразделениями межрегиональных территориальных управлений по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора посредством проведения инспекций по проверке выполнения требований федеральных норм и правил в области использования атомной энергии и условий действия лицензий применительно к условиям производства и организации производственных процессов. Порядок и периодичность проведения инспекций определяются руководящими документами Ростехнадзора.

6.	Взаимодействие при разработке и согласовании Планов качества

6.1	Для проведения оценки соответствия в форме приемки и испытаний оборудования 1, 2, 3 классов безопасности, а также оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии (Перечень такого оборудования разрабатывается Генподрядчиком и согласовывается с Заказчиком-Застройщиком) Исполнитель разрабатывает Планы качества. Разработанные и утвержденные Исполнителем Планы качества, не позднее 30 дней до начала изготовления конкретного оборудования, передаются для назначения контрольных точек и согласования Заказчику Планы качества должны передаваться вместе с графиком изготовления, сборочными чертежами и таблицами контроля качества.

6.2	При разработке Планов качества Исполнителем должны обязательно указаны следующие операции:

- проверка готовности производства к началу изготовления оборудования;

- контроль аттестации технологических процессов и исполнителей;

- входной контроль основных, сварочных материалов и материалов для дефектоскопии, а также полуфабрикатов и комплектующих изделий;

- подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку) - при наличии;

- сварка (наплавка) - при наличии;

- термообработка – при наличии;

- неразрушающие и разрушающие методы контроля;

- испытания на прочность и плотность (гидравлические или пневматические);

- функциональные испытания;

- приемочные/приемосдаточные испытания;

- окраска, консервация, упаковка и маркировка;

- комплектность сопроводительной технической документации;

- приемка продукции.

6.3	Заказчик в течение 5 дней должны рассмотреть Планы качества или представить свои замечания. При наличии замечаний, Исполнитель вносит исправления в Планы качества, согласовывает с Заказчиком и направляет его на согласование Уполномоченной организации, назначенной Заказчиком-Застройщиком

6.4	После согласования Уполномоченной организацией Исполнитель (через Заказчика) направляет План качества на согласование Генподрядчику.

6.5	После рассмотрения Планов качества для оборудования 1 и 2 классов безопасности и головных изделий Генподрядчик направляет их на утверждение Заказчику-Застройщику. При наличии замечаний со стороны Заказчика-Застройщика Исполнитель обязан учесть их и направить окончательную версию Планов качества Генподрядчику.

6.6	Подтверждением факта согласования и/или утверждения Плана качества являются подписи ответственных представителей Заказчика, Уполномоченной организации Заказчика-Застройщика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика на этом документе.

6.7	Планы качества подлежат обязательной корректировке и повторному согласованию при изменении требований договора на поставку и в случаях, если изменение рабочей конструкторской и технологической документации связано с изменением требований по обеспечению качества оборудования.

6.8	Согласованные Планы качества передаются Исполнителем в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора на данном предприятии, до начала изготовления оборудования для учета при проведении государственного контроля и надзора.

7.	Взаимодействие при оценке соответствия в форме испытаний и приемки.

7.1 Заказчик за 15 дней до начала операций в, которых по Плану качества должны присутствовать Генподрядчик, Уполномоченные представители Заказчика-Застройщика и/или Заказчик-Застройщик, направляет в адрес Генподрядчика письмо с приложением Уведомления о контроле качества и/или Уведомление о приемочной инспекции Такое письмо, в том числе должно содержать следующую информацию:

- дату начала проведения операции;

- предполагаемую дату окончания проведения операции (в соответствии с графиком изготовления);

7.2	До начала изготовления оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, Исполнитель организует проверку готовности производства с участием представителей Заказчика, Генподрядчика,  Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика.

Порядок проверки устанавливается программой, которая разрабатывается Уполномоченной организацией. В программе должна быть также отражена проверка выполнения Изготовителем подтверждения соответствия оборудования в системе ОИТ с учетом решения № 06-4421 от 25 июня 2007г, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г

7.3	Результаты проверки готовности производства, с участием Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации, Заказчика-Застройщика, оформляются протоколом либо подписью всех участников проверки в соответствующих графах Плана качества.

7.4	Оценка соответствия в форме испытаний и приемки проводится силами персонала Уполномоченной организации и/или Заказчиком-Застройщиком с учетом Решения «О порядке и объеме проведения оценок соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» (№ 06-4421 от 25 июня 2007г).

7.5	Инспекции по качеству проводятся Заказчиком и Генподрядчиком в ходе изготовления оборудования путем проверки документации и записей по качеству, а также путем проведения наблюдения за выполнением контрольных, измерительных и испытательных операций персоналом Исполнителя.

7.6	Деятельность Заказчика, Генподрядчика, Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика по контролю качества оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности, а также и оборудования 4 класса безопасности технологически сложного в изготовлении или отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии, отражается в Планах качества, для подтверждения результатов:

- измерений, испытаний и проверок, проводимых персоналом Исполнителя (Субисполнителя) в рамках выполнения требований проектно-конструкторской и нормативной документации;

- инспекций и испытаний, проводимых представителями Уполномоченной организации и/или Заказчика-Застройщика в рамках проведения оценки соответствия;

-	инспекций по качеству, проводимых представителями Заказчика и Генподрядчика в рамках выполнения требований Программ обеспечения качества.

7.7	Для общепромышленного оборудования 4-го класса безопасности, не вошедшего в перечень по п.6.1 оценка соответствия проводится в форме приемочной инспекции Заказчиком и Генподрядчиком перед отгрузкой потребителю.

7.8	Работа по оценке соответствия оборудования в форме испытаний и приемки заканчивается после выполнения всех работ, предусмотренных Планом качества, и завершается подписанием сторонами Планов качества. Подписи заверяются штампом Заказчика, Генподрядчика, Заказчика-Застройщика или Уполномоченной организации.

Планы качества оформляются не менее чем в 3-х экземплярах, один экземпляр остается у Исполнителя, второй экземпляр хранится у Уполномоченной организации, третий экземпляр прикладывается к паспорту оборудования. Копии Планов качества передаются Генподрядчику и Заказчику.

8	Взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем в случае обнаружения несоответствий (дефектов) изделий установленным требованиям в процессе изготовления

  - Исполнитель в случае обнаружения несоответствия продукции установленным требованиям обязан обеспечить идентификацию этой продукции и ее отделение от другой продукции.

8.2	Управление несоответствиями осуществляется в соответствии с документом Заказчика-застройщика - методические указания «Управление несоответствиями при изготовлении оборудования для АЭС», который будет представлен Исполнителю в течение 20 календарных  дней после подписания Договора.

8.3	Решения по отступлениям от требований конструкторской и технологической документации, не оказывающим влияния на параметры эксплуатации оборудования, ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции принимается совместно Исполнителем, материаловедческой организацией (при необходимости) и Уполномоченной организацией.

8.4	Решения по отступлениям от требований федеральных норм и правил, а также по отступлениям, влияющим на ядерную и радиационную безопасность блока атомной станции, принимаются совместно Заказчиком-застройщиком, Исполнителем, конструкторской и проектной организацией, материаловедческой организацией и Ростехнадзором.

8.5	Принимаемые решения по несоответствиям должны содержать:

- обоснование допустимости несоответствий;

- корректирующие мероприятия (при необходимости);

- меры по оборудованию, находящемуся в заделе;

- меры по оборудованию, находящемуся в эксплуатации;

- меры по исключению несоответствий в дальнейшем.

8.6	Информация о принятых решениях по п. 8.4 и копии решений должны в течении 3-х дней после принятия предъявляться в соответствующее подразделение межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора для анализа и учета при проведении государственного контроля и надзора.

- Требования к Исполнителю в отношении Субисполнителей.

  - Исполнитель обязан обеспечить выполнение Субисполнителями требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, включая деятельность по оценке соответствия.

  - В случае изменения требований к обеспечению качества работ и услуг, указанных в настоящем Договоре, Исполнитель обязан учесть данные изменения в договорах с Субисполнителями в течение 30 календарных дней с момента внесения изменений в Договор.

  - Требования к обеспечению качества работ и услуг Исполнителя к своим Субисполнителям должны содержать:

    - для организаций-разработчиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС - необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(Р);

    - для организаций-изготовителей оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – ПОКАС(И);

    - для организаций – поставщиков оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС – необходимость разработки и предоставления на проверку выполнения Исполнителю программы обеспечения качества при поставках оборудования, изделий и систем, важных для безопасности АС (в случае, если организация-поставщик не является непосредственным изготовителем).

    - для прочих категорий организаций, привлекаемых к выполнению работ по разработке, изготовлению и поставке оборудования, изделий и систем, не влияющих на безопасность АС – необходимость разработки и предоставления на рассмотрение Исполнителю Руководства по качеству в соответствии с требованиями стандарта 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000/9001:2008).

  - Заказчик-застройщик, Генподрядчик и Заказчик имеют право давать свои замечания по объему и содержанию требований к обеспечению качества, предъявленных Исполнителем к своим Субисполнителям, а Исполнитель обязуется учесть такие замечания, в течение 1 месяца с момента их получения. Исполнитель обязан обеспечить выполнение Субисполнителями требований к обеспечению качества.

9.5	Программы обеспечения качества Субисполнителей должны быть разработаны в соответствии с требованиями НП-011-99 и действующей общей программы обеспечения качества атомной станции ПОКАС (О).

9.6	Исполнитель должен согласовать ПОКАС или рассмотреть Руководство по качеству Субисполнителей.

9.7	По запросу Исполнитель должен представить Заказчику на рассмотрение ПОКАС или Руководство по качеству своих Субисполнителей.

9.8	В случае выявления замечаний к представляемым на рассмотрение документам Исполнитель обязан организовать их устранение в течение 30 календарных дней с момента представления результатов рассмотрения или представить план мероприятий по их устранению.

9.9	Исполнитель должен контролировать наличие требований по обеспечению качества, устанавливаемых в договорах между Субисполнителями и их подрядными организациями (Субисполнителями второго уровня).

9.10	Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения Субисполнителями требований к обеспечению качества.

9.11	Исполнитель обязан проводить аудиты обеспечения качества у Субисполнителей.

9.12	Заказчик-застройщик, Генподрядчик, Заказчик и Уполномоченная организация имеют право принимать участие в аудитах обеспечения качества, проводимых Исполнителем на предприятиях Субисполнителя.

9.13	По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить Планы проведения корректирующих действий и Справку о реализации корректирующих действий Субисполнителей по результатам аудитов обеспечения качества, проведенных Исполнителем у Субисполнителей в рамках выполнения работ по данному Договору.

9.14	Оценка соответствия продукции изготавливаемой Субисполнителем должна осуществляться в соответствии с требованиями раздела 5.

9.15	По согласованию с Заказчиком Исполнитель может изменить требования к обеспечению и контролю качества работ и услуг, предъявляемые к Субподрядчикам и Поставщикам.

10.	Хранение документов

10.1	Исполнитель несет ответственность за создание и функционирование системы хранения документации и записей в соответствии с требованиями ГОСТ 2.501-88,               ГОСТ 2.502-68.

10.2	Архивное хранение должно быть разработано, описано и должно функционировать так, чтобы обеспечить идентификацию и прослеживаемость хранящейся документации, гарантировать ее эффективную защиту от любых повреждений огнем, чрезмерными температурами, светом, водой или сыростью, наводнениями, ураганом, грызунами, насекомыми, несанкционированного доступа и других  событий следствием которых может быть повреждение или утеря документации.

10.3	Исполнитель, в обязательном порядке, должен предъявить требования к созданию системы хранения документации к своим Субисполнителям.

10.4	Документация, разрабатываемая Исполнителем или его Субисполнителями в рамках настоящего Договора, и классифицированая как документация подлежащая хранению должна храниться в организациях, ответственных за ее разработку (в течение всего срока хранения, определенного для каждого типа документации).

10.5	Нижеперечисленые документы должны храниться до окончания срока службы проектируемого и изготавливаемого по настоящему Договору оборудования:

- проектно-конструкторская и техническая документация согласно положениям настоящего Договора;

- технические требования на поставляемое оборудование;

- протоколы, акты по неразрушающему контролю;

- перечни оборудования и узлов и детальные чертежи;

- внутренние инструкции по сварке, термообработке, разрушающему и неразрушающему контролю, действующие на момент выполнения соответствующей операции, включая документы по последовательности изготовления, такие как Планы качества и иные (если таковые имеются).

10.6	В течение всего срока хранения документации и записей, Исполнитель через Заказчика заранее будет информировать Генподрядчика о любом изменении в его юридическом статусе или структуре: начале процедуры банкротства, несостоятельности, поглощении, слиянии с другой компанией, предписаниях о судебных спорах по имуществу, ликвидации и т.д. – с тем, чтобы Генподрядчик мог принять все необходимые меры для обеспечения должного хранения документации.

Дополнение А к Приложению №_____
к Договору №__________________

от «____»________________2011г.

«Требования к содержанию Отчета об анализе качества»

Отчет об анализе качества должен содержать информацию, представленную ниже

Раздел 1

| (Наименование) АЭС, Блок № … |  |  | Договор №________________ от «__»_____ 20__ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Наименование документа: |  | Отчет об анализе качества |  |  |  |
| Отчетный период: | С _________________ по ____________________ . |  |  |  |  |
| Дата | Подготовил |  |  | Рассмотрел | Утвердил |

Раздел 2 Информация о ходе выполнения работ по обеспечению качества

- Сведения о состоянии дел с обеспечением качества оборудования, включая результаты входного контроля. - Сведения по проведенным испытаниям оборудования (приемочным, квалификационным, типовым, приемо-сдаточным); - Сведения об оборудовании 3-го класса безопасности, прошедшем процедуру подтверждения соответствия в системе сертификации ОИТ (с выдачей сертификатов соответствия), без оценки соответствия в форме приемки; - До заключения договоров копии лицензий, разрешений, свидетельств об аккредитации, необходимых для разработки РКД и/или изготовления оборудования Исполнителя, Поставщиков и Субподрядчиков; - Справка о проведенных аудитах обеспечения качества Субисполнителей, включая следующую информацию: - Перечень Субисполнителей, в которых был проведен аудит - Описаний выявленных несоответствий - Корректирующие действия, предпринятые для устранения несоответствий и их причин

Раздел 3 Анализ несоответствий:

- Перечень несоответствий, возникших в ходе производства и контроля, в том числе влияющих на безопасность с указанием их класса, типа и вида. - Перечень несоответствий, обнаруженных по результатам внутренних аудитов подразделений, участвующих в выполнении ПОКАС. - Информация о ходе выполнения Плана корректирующих действий по результатам внешних и внутренних аудитов. - Описание повторяющихся несоответствий. - Причины повторяющихся несоответствий. - Корректирующие действия по устранению повторяющихся несоответствий и их причин. - Результаты анализа информации о несоответствиях, включая принятые решения по результатам аудита.

Дополнение Б к Приложению №____
к Договору №_________________

от «____»_______________2011г.

Требования по качеству при изготовлении и приемке «Оборудования 4 класса безопасности крупногабаритного, технологически сложного в изготовлении, а также оборудования, отказ в работе которого приведет к потере выработки электроэнергии»

1 Общая часть

1.1 До начала изготовления оборудования Исполнителем и его субисполнителями должны быть разработаны и согласованы в порядке, установленном Федеральными нормами и правилами и нормативной документацией:

-	Программа обеспечения качества с комплектом процедур управления по разделам Программы обеспечения и рабочих процедур в соответствии с НП-011-99;

-	Программа контроля качества в соответствии с требованиями ОСТ 108.004.10-86 и иных нормативных документов.

1.2 Для оборудования должны быть разработаны процедуры контроля качества на всех этапах производства (входной, операционный, приёмочный контроль) в соответствии с требованиями конструкторской документации, нормативных документов и технических условий.

1.3 На оборудование в соответствии с НП-071-06 и Решения №06-4421 от 25.06.2007 Исполнителем и его субисполнителями разрабатываются Планы качества и передаются для назначения контрольных точек по проверке качества изготовления оборудования и согласования Заказчику, Генподрядчику, Филиалу ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекции строящейся РоАЭС-4», Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом».

1.4 План качества после согласования и утверждения всеми сторонами принимается как обязательное руководство по организации и осуществлению контроля качества.

2 Контроль качества материалов

2.1 Контроль качества и требования к основным и сварочным (наплавочным) материалам, полуфабрикатам и комплектующим должны быть отражены в программах контроля качества (таблицах контроля качества).

2.2 Качество и свойства основных и сварочных материалов (полуфабрикатов и заготовок) должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами Изготовителей.

2.3 Данные сертификатов должны подтверждать соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий на конкретные полуфабрикаты и заготовки. При неполноте сертификатных данных применение материалов допускается только после проведения Изготовителем оборудования необходимых испытаний и исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий.

2.4 Копии сертификатов на покупные материалы используемые для изготовления оборудования, полуфабрикатов и комплектующих изделий, должны быть подтверждены заводом-изготовителем материала. В случае невозможности подтверждения подлинности копии сертификатов заводом-изготовителем материала, Исполнитель оборудования при входном контроле материала должен провести перепроверку заявленных в сертификатах характеристик материалов с проведением физических, химических, металлографических и других методов контроля.

2.5 Исполнителем должны быть включены в планы качества входной контроль основных и сварочных материалов, полуфабрикатов и комплектующих для оборудования, как контрольные операции изготавливаемого оборудования.

2.6 Порядок приёмки материалов, полуфабрикатов и комплектующих – в соответствии с требованиями нормативных документов, включая НП-071-06 и Решение №06-4421 от 25. 06.2007.

3 Контроль качества в процессе изготовления

3.1 Для оборудования операции по контролю качества, такие как: контроль аттестации сварки (наплавки); контроль аттестации сварщиков; подготовка и сборка деталей под сварку (наплавку); сварка (наплавка); термообработка; неразрушающие и разрушающие методы контроля; гидравлические (пневматические) испытания должны быть отражены в Планах качества.

3.2 Объёмы, методы контроля и требования к результатам контроля (испытаний) устанавливаются конструкторской документацией, программой контроля качества и должны отвечать требованиям НД.

3.3 Для контроля качества и приёмки изготовленного оборудования Исполнитель должен включить в План качества приёмо-сдаточные испытания в качестве контрольной операции.

3.3.1 Для проведения приёмо-сдаточных испытаний Исполнитель должен обеспечить разработку программ и методик испытаний. Структура и содержание программы и методики должны соответствовать нормативным документам, включая ГОСТ 2.106 и ГОСТ 15.309. При оформлении результатов приёмо-сдаточных испытаний оборудования следует руководствоваться также требованиями НП-071-06.

Программа и методики приёмо-сдаточных испытаний оборудования должны быть согласованы с Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекцией строящейся РоАЭС-4», Генподрядчиком/Генпроектировщиком и другими заинтересованными сторонами.

3.3.2 Порядок проведения приёмо-сдаточных испытаний должен соответствовать нормативным документам, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.309.

3.4 Для оборудования, перерыв в изготовлении которого составляет более 3-х лет, должны предусматриваться квалификационные испытания в соответствии с требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

3.5 Для нового (в том числе модернизируемого и модифицируемого) оборудования приёмо-сдаточным испытаниям и приёмке должны предшествовать приёмочные и квалификационные испытания в процессе разработки и постановки продукции на производство.

3.5.1 Порядок разработки и постановки продукции на производство  уточняется в договоре на поставку и техническом задании на разработку (модернизацию, модифицирование) оборудования и должен соответствовать ГОСТ 15.201.

3.5.2 Порядок проведения приёмочных и квалификационных испытаний должен соответствовать требованиями нормативных документов, включая Решение №06-4421 от 25.06.2007 и ГОСТ 15.201.

4 ПРАВИЛА приемки продукции

4.1 Приёмка продукции (оборудования, составных частей оборудования и/или применяемых при изготовлении оборудования комплектующих, полуфабрикатов и материалов) осуществляется Уполномоченной организацией ОАО «Концерн Росэнергоатом» и/или ОАО «Концерн Росэнергоатом», Генподрядчиком, Заказчиком в порядке, установленном нормативными документами (в том числе НП-071-06 и Решением №06-4421 от 25.06.2007), по процедурным документам ОАО «Концерн Росэнергоатом» в контрольных точках, установленных в Плане качества.

4.2 На приёмку предъявляется продукция прошедшая проверки и испытания и принятая отделом технического контроля Исполнителя.

4.3 Предъявление продукции на приёмку осуществляется поштучно (состав единицы оборудования установлен в технической спецификации и уточняется в договоре на поставку) либо партиями единиц продукции, что отражается Исполнителем в Уведомлении о приёмке продукции.

4.4 Основанием для принятия решения о приёмке единиц (партий) продукции являются положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний и положительные результаты других испытаний, проведенных в установленные сроки в соответствии с Планами качества.

4.5 В случае раздельной поставки многокомпонентного оборудования окончательная сборка, наладка и испытания могут быть выполнены только на атомной станции. Приёмке подлежат составные части (узлы) оборудования, а оборудование в собранном виде подлежит приёмке после монтажа на атомной станции. Указанный порядок приёмки оборудования должен быть отражён в технических условиях или другой нормативно-технической документации на оборудование, Планах качества, программе и методике приёмо-сдаточных испытаний.

4.6	Приёмку продукции (в том числе приёмо-сдаточные испытания) приостанавливают в следующих случаях:

- единицы (партии) продукции, предъявлявшиеся на приёмку, не выдержали приёмо-сдаточных испытаний оба раза;

- обнаружены нарушения выполнения технологического процесса (в том числе обнаружены несоответствия установленным требованиям средств испытаний и контроля), приводящие к неисправимым дефектам.

4.7 Приёмку продукции могут приостанавливать также в других случаях по усмотрению Исполнителя, что требуется отражать в документации, действующей у Изготовителя (Поставщика), в соответствии с системой обеспечения качества.

4.8 Решение о возобновлении приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) продукции принимает руководство Исполнителем и представитель органа приёмки после устранения причин приостановки приёмки (приёмо-сдаточных испытаний) и оформления соответствующего документа.

4.9 Принятыми считают единицы (партии) продукции, которые выдержали приёмо-сдаточные испытания, промаркированы, укомплектованы и упакованы в соответствии с требованиями стандартов на продукцию и условиями договора на её поставку.

4.10 Поставляемая продукция сопровождается документом по качеству (паспорт/ свидетельство об изготовлении, сертификат соответствия (в системе ОИТ, Постановления правительства №982 от 01.12.2009г. и №548 от 26.07.2010г.) включающим результаты производства продукции, сборки, испытаний, приёмки.

4.11 При импортной поставке качество материалов подтверждается сертификатами соответствия подтверждающий механические и химические свойства материалов, качество КИП требованиям российских нормативных документов, выданный сертифицированными органами РФ.

4.12 Принятая продукция подлежит отгрузке или передаче на ответственное хранение.

Дополнение Д к Приложению №____

к Договору №__________________

от «____»______________________

«Сводка данных по несоответствиям»

| СВОДКА ДАННЫХ ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ оборудования энергоблока № 3 Ростовской АЭС за ____-й квартал 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Заказчиком и Поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Субпоставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер Договора между Поставщиком и Субпоставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за подотчетный период по данному Договору с Субпоставщиком (предприятием-изготовителем) находилось в изготовлении ___________________ единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество несоответствий класса А (Б) типа-1, 2, 3, и 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего несоответствий |  |  |  |  |
| А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД НЕСООТВЕТСТВИЯ |  | КЛАСС-ТИП НЕСООТВЕТСТВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
|  |  | А-1 (Б-1) |  |  |  | А-2 (Б-2) |  |  |  |  |  | А-3 (Б-3) |  |  |  |  | А-4 (Б-4) |  |  |  |  | код описания | кол-во |  | код описания | кол-во |
|  |  | А | В |  | С | А |  |  | В |  | С | А |  | В | С |  | А |  | В |  | С |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий по результатам входного контроля или выявленное в процессе изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия материала, комплектующих, полуфабрикатов, покупных изделий (замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам ковки, штамповки,гибки,вытяжки,прошивки и тп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам разрушающего контроля(испытаний) основного материала и сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам термообработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам мех. обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сварки, наплавки, пайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| Несоответствия по результатам неразрушающего контроля (испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам сборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия по результатам приемо-сдаточных (заводских) испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия маркировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия окраски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия упаковки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несоответствия комплектации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Графа А - количество несоответствий (данного класса- типа и характера) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Графа В - количество единиц оборудования, при изготовлении которых обнаружены несоответствия данного класса- типа и характера 3. Графа С – номера позиций оборудования по спецификации к Контракту между Государственным Заказчиком и Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: для характера несоответствия - ДРУГОЕ - необходимо приводить дополнительные разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ошибки проектно- конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ошибки технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ошибки на заготовительных/комплектующих операциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Несоответствие технологического оборудования, оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Несоответствие контрольного, измерительного, испытательного оборудования (КИИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Несоответствие программного обеспечения (ПО) 7. Несоблюдение требований нормативной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Несоблюдение технологической документации 9. Несоблюдение конструкторской документации 10.Несоблюдение требований документации предприятия(стандартов предприятия, инструкции, руководства) 11.Низкая квалификация персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Ошибка исполнителя 13.Низкая производственная дисциплина 14.Прочие причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОДИРОВКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Корректировка конструкторской документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка технологической документации 3. Замена, ремонт материалов, полуфабрикатов и комплектующих 4. Ремонт в процессе изготовления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Усиление входного контроля, корректировка взаимодействий с поставщиками, корректировка процедур заготовительных, комплектующих операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, настройка либо закупка нового технологического оборудования, ремонт, восстановление (изготовление, закупка) новой оснастки, инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Валидация, верификация либо установка нового программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт, поверка, настройка либо закупка нового КИИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Дополнительное обучение (инструктаж), повышение квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Административные меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |