Техническое задание

на изготовление и поставку изделий из тугоплавких металлов для нужд  ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Предмет закупки: изделия из тугоплавких металлов

Обнинск

2013
Техническое задание

На изготовление и  поставку изделий из тугоплавких металлов

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пп.1 | Пруток ЦМ-2А | Диаметр - 15мм временное сопротивление МПа (кгс/мм2) – 631(65) - 931 (95) относительное удлинение после разрыва, % не менее 14 Химический состав осваиваемых сплавов, %: Mo – 99,6% Ti - <0,19 Zr - <0,10 C - 0,004 | Паспорт, сертификат соответствия | - | кг | 200 | 19.12. 2013 | Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю. |
| 2 п.2 | Проволока МЧВП | диаметр- 1,0 мм Химический состав осваиваемых сплавов, %: Mo – основа Al - <0,004 Fe - <0,014 Ni - <0,005 C - 0,030 N – 0,005 Сa - <0,002 Mg - <0,002 Si - <0,014 O – 0,005 Н – 0,0006 | Паспорт, сертификат соответствия | - | кг | 60 | 19.12. 2013 | Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю. |
| 3 п.3 | Пруток ниобий Нб-1П | диаметр- 2,0мм Химический состав осваиваемых сплавов. %: Nb – основа N – 0,015 W – 0,04 Mo – 0,04 О – 0,02 Н – 0,002 Fe – 0,008 Si – 0,02 Ta – 0,4 Ti – 0,015 С – 0,02 | Паспорт, Сертификат соответствия | - | ккг | 1 | 19.12. 2013 | Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю. |
| 4 п.4 | Фольга ВР-27ВП | Диаметр – 0,1мм, глубина вытяжки сферической лунки (по Эриксену) должна быть не менее 1,0мм Химический состав осваиваемых сплавов, %: W – основа Re – 28 As - <0,005 О - <0,002 С – 0,002 Н - <0,001 N – 0,002 Zn – 0,001 | Паспорт, Сертификат соответствия | - | ккг | 72 | 19.12. 2013 – 30.01.2014 | Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю. |

Покупатель должен иметь возможность произвести технический аудит технологического оборудования и технологии производства предприятия Поставщика перед заключением договора.

Покупатель должен иметь возможность по согласованию с Поставщиком контролировать процесс производства на любом этапе.

В каждую пачку с товаром должен быть вложен сопроводительный документ (паспорт-сертификат), в котором должно быть указано:

- наименование предприятия поставщика

- наименование продукции;

- номер партии;

- толщина;

- масса;

- номер технических условий.

Срок поставки позиции №4 (Фольга ВР-27ВП)  8 кг в срок до 19.12.2013, 64 кг – до 30.01.2014г. Возможна досрочная поставка.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну: - наличие сертификата соответствия - наличие паспорта; Внешний вид материала – отсутствие признаков коррозии, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товары, предлагаемые к поставке, должны быть идентифицированы, указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Не допускается несоответствие по размерам, по материалам с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Покупатель имеет право вернуть Поставщику весь Заказ. Расходы по транспортировке возвращенного Покупателем несоответствующего товара несет Поставщик. Доставка производится силами и за счёт поставщика. Поставка товара должна быть однокомплектной. Поставка партиями не допускается. Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта сдачи-приемки. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - сертификат соответствия на изделия; - паспорт - товарная накладная

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства всех материалов, должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование: - сертификат соответствия на изделия - паспорт.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16