Приложение № 2

к  договору поставки  № _________ от ________________

Требования к упаковке, транспортированию и хранению Оборудования

1. Требования к упаковке

Поставщик обеспечит надежную стандартную упаковку Оборудования и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки и площадки АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Оборудования с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Оборудования на площадку строительства АЭС без повреждений.

2. Требования к транспортированию

2.1	Транспортирование Оборудования должно производиться в транспортной таре изготовителя без ограничения расстояния автомобильным, железнодорожным, водным транспортом в закрытых транспортных средствах или трюмах судов при соблюдении следующих условий:

-температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С;

-относительная влажность окружающего воздуха не более 95% при температуре 35°С;

-атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Суммарное время транспортирования в указанных условиях – не более 3-х месяцев.

2.2	Транспортирование Оборудования должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
При погрузке и транспортировании строго выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

3.	Требования к хранению Оборудования

Хранение Оборудования производить в таре Поставщика:

-не более 3-х лет в условиях 1 по ГОСТ 15150-69 (в отапливаемых хранилищах) при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 25°С;

-не более 3-х лет в условиях 1.1 по ГОСТ 15150-69 (в хранилищах с регулируемой влажностью) при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 50°С и относительной влажности не более 40% при температуре 50°С.

Во время хранения учитывается время транспортирования.

В воздухе помещений для хранения содержание коррозионно-активных агентов (по сернистому газу и хлоридам) не должно превышать значений, установленных для атмосферы любого типа по  ГОСТ 15150-69.

В атмосфере помещений для хранения не допускается наличие агрессивных примесей (паров кислот и щелочей).

4. Эксплуатация Оборудования производится в соответствии с эксплуатационной документацией на оборудование ТПТС, поставленное на энергоблок № 3 Ростовской АЭС.

| - От Покупателя: | - От Поставщика: |
| --- | --- |
| __________________________ __________________/____________________/ М.П. | Заместитель директора по экономике и финансам – начальник планово-экономического отделения __________________/И.М. Железнов/ М.П. |